СОГЛАСОВАНО				        УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				        Приказ от 11.06.2009

профсоюзного комитета			        № 140-х

от 16.06.2009 № 58

Инструкция

по охране труда при выполнении

работ с использованием

переносных лестниц и стремянок

№ 12/09

Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

  - К работе на высоте относятся те работы, при которых рабочий находится выше 1,3 м от поверхности грунта, перекрытия, рабочего настила или пола.

  - Работы на высоте производятся под непосредственным руководством старшего, который несет за них ответственность.

  - К работе на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам эксплуатации и техники безопасности, усвоившие безопасные методы и приемы работ, прошедшие проверку знаний, вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

Заметив нарушение инструкции другим лицом, рабочий должен предупредить его о необходимости соблюдения требований безопасности.

  - При выполнении работ на высоте более 1,3 м рабочие должны пользоваться предохранительными поясами.

  - Рабочий должен знать приемы и правила оказания пострадавшему доврачебной помощи, а также уметь их применять на практике.

6. Рабочий должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения на территории университета. Не допускается находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте, в рабочее время и на территории университета.

- Рабочий должен изучить правила пожаробезопасности и  уметь их применять. При возникновении пожара звонить в службу спасения по телефону 101, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами пожаротушения. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

8. Рабочий должен знать, что опасностями на рабочем месте, связанными с особенностями производственного процесса и работой оборудования, являются:

падение с высоты;

оборудование, приспособление и  инструмент;

поражение электрическим током в случае выхода из строя заземления или пробоя электроизоляции из-за неисправности электрооборудования или электропроводки.

9. Безопасность труда рабочего обеспечивается:

правильным выбором способа производства работ, оборудования, инструмента, приспособлений;

подготовкой и организацией мест производства работ;

обучение рабочего безопасным приемам и методам работ.

- При выполнении вопросов, связанных с безопасным выполнением работы, обращаться к руководителю работ.

11. Не допускается пользоваться инструментом и приспособлениями, обращению с которыми рабочий не обучен.

- Рабочий должен все работы выполнять в спецодежде, в случае необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

13. Работу на высоте можно производить:

с подмостей или лесов;

с приставных лестниц или стремянок;

с неогражденных поверхностей или с постоянно укрепленных лестниц.

Все приставные лестницы и стремянки должны быть зарегистрированы в журнале регистрации их испытаний, который ведется в структурном подразделении и регистрируется в бюро по охране труда.

При работе с приставных лестниц и стремянок прикрепляться к ним предохранительными поясами не допускается.

14. Для переноски и хранения инструмента, гвоздей, болтов и других мелких деталей лица, работающие на высоте, должны быть снабжены индивидуальными ящиками или сумками.

15. Работу с приставных лестниц и стремянок можно производить только до высоты 4 м, т. е. когда ступни рабочего находятся на ступеньке, расположенной не выше 4-х метров от уровня пола или другой опорной поверхности.

- Общая длина (высота) лестницы должна обеспечивать рабочему возможность производить работу, стоя на ступени, на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы, и во всех случаях не должна превышать

5 м.

17. В процессе эксплуатации деревянные (веревочные и пластмассовые) лестницы подвергаются испытанию два раза в год, а металлические – один раз в  год.

18. Ступени (перекладины) деревянных приставных лестниц должны быть врезаны в тетивы, которые не реже чем через 2 м должны быть скреплены стяжными болтами. Не допускается применять лестницы, сбитые на гвоздях, без врезки перекладин в тетивы.

- При каждом несчастном случае, очевидцем которого стал рабочий, он должен немедленно оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, по телефону 103 вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в ближайшее медицинское учреждение, сообщить о случившемся непосредственному руководителю.

Если несчастный случай произошел с самим рабочим, он должен по возможности, сообщить о случившемся непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

- Рабочий должен соблюдать правила личной гигиены.

- За невыполнение требований инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего трудового распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

22. Надеть и привести в порядок соответствующую спецодежду так, чтобы она не имела развевающихся и свисающих концов.

23. Получить задание на выполнении работы, инструктаж по охране труда по предстоящей работе, а также приемам пользования предохранительными приспособлениями при выполнении данного задания.

Запись о проведенном целевом инструктаже и росписи инструктирующего и инструктируемых заносятся в журнал инструктажа по охране труда.

- Осмотреть рабочее место. Убрать мешающие работе предметы, не загромождая при этом проходы. Подготовить необходимые приспособления.

25. Проверить состояние пола на рабочем метисе. Если опорная поверхность скользкая или мокрая вытереть ее или посыпать опилками.

26. Необходимо обеспечить устойчивость лестницы, убедиться путем осмотра и опробования, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, его необходимо надежно закрепить (завязать) за устойчивые конструкции.

27. Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений и оборудования; неисправные – заменить.

Не работать неисправным инструментом, приспособлениями или на неисправном оборудовании и не производить самому устранение обнаруженных неисправностей.

Предохранительный пояс должен иметь штамп или бирку с указанием даты проведения последней проверки пригодности к работе.

Не допускается хранить пояса совместно с химикатами, которые могут вызвать коррозию металлических деталей, разрушение кожи и тканей.

28. Проверить наличие аптечки и средств пожаротушения согласно установленным нормам. Средства должны находиться в исправном состоянии и готовности к немедленному использованию.

29. При осмотре деревянных лестниц следует обращать внимание на соответствие их техническим требованиям, на состояние древесины и отсутствие дефектов, а также на качество пропитки покрытия. Трещины в ступеньках и тетиве допускаются длиной не более 100 мм, глубиной не более 5 мм. Трещины не должны ослаблять тетиву и ступеньки лестницы. Заделка трещин или надломов шпатлевкой, оклеиванием или другим способом не допускается.

30. При осмотре металлических лестниц следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления к тетивам.

31. Работники не должны приступать к выполнению верхолазных работ при:

не проведении очередных испытаний предохранительного пояса или страховочного устройства или наличии других нарушений требований безопасности, при которых не допускается их эксплуатация;

недостаточной видимости в пределах рабочих мест и подходов к ним;

возникновении трещин, сколов, выбоин и других аналогичных дефектов ступенек лестниц, трапов или мостиков;

нахождении  людей в местах, над которыми будут производиться работы.

32.   Обнаруженные нарушения требований безопасности и недостатки должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работник обязан сообщить о них руководителю работ.

Глава 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

- Не допускается подбрасывать какие-либо предметы для подачи их работающему на высоте.

34. Не допускается при ведении  ремонтных работ вблизи токоведущих частей, находящихся под напряжением, пользоваться металлическими лестницами.

- Не допускается стоять под лестницей, с которой производится работа.

- При перемещении лестницы вдвоем необходимо нести ее наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности. При переносе одним рабочим лестница должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.

- Металлические приставные лестницы высотой более 5 м, устанавливаемые под углом более 75о к горизонтали, должны иметь, начиная с высоты 2 м от ее нижнего конца, дуговое ограждение или должны быть оборудованы канатом с ловителем для закрепления карабина предохранительного пояса, а установленные под углом от 70о до 75о к горизонтали – перильное ограждение с обеих сторон с высотой по вертикали от 0,9 до 1.4 м, начиная с высоты 5 м.

- Звенья раздвижных приставных лестниц должны плавно раздвигаться и сдвигаться, надежно стопориться на любой заданной высоте. Они не должны самопроизвольно складываться.

Упоры, которыми заканчивается тетива, должны быть плотно закреплены на ней и не иметь люфта. При истирании резиновых башмаков последние должны быть заменены, затупившиеся наконечники должны быть заточены.

39. Перед опусканием лестниц в траншеи, колодцы и др. предупредить об этом работающих в них и только после этого начинать спуск лестницы.

40. При работах на лестничных клетках устанавливать лестницы на ступеньки не допускается. Лестницы в этом случае должны ставиться на специальный помост.

41. Не допускается работать с приставных лестниц на крышах.

42. При работе на высоте не допускается:

бросать что-либо вниз и подбрасывать вверх;

обрабатывать режущим инструментом предметы, находящиеся на весу;

складывать инструмент над головой;

работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца;

сращивать более двух деревянных приставных лестниц;

устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. в случае недостаточной длины лестницы;

устанавливать приставные лестницы под углом более 75о к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части;

работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;

работать на переносных лестницах с использованием электрического пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов и краскопультов, выполнять газосварочные и электросварочные работы, при напряжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей;

использовать переносные металлические лестницы в распределительных устройствах напряжением 220 В и ниже.

- Деревянные переносные лестницы должны быть изготовлены из прочных сосновых брусьев так, чтобы при подъеме и спуске по ним они не прогибались и не скользили на месте установки

44. Удлинение лестниц путем сращивания обочин допускается только в исключительных случаях и при условии прочного соединения их металлическими скреплениями, стальными хомутами на накладках и болтах. В этом случае удлинение лестницы при помощи гвоздей и другими ненадежными способами не допускается.

45. Приставные лестницы и стремянки снабжаются устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне), на них надеваются башмаки из резины или другого нескользящего материала.

46. Верхние концы лестниц, приставляемые к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками – захватами, предотвращающими падение лестницы от действия ветра и случайных толчков.

47. Стремянки должны быть снабжены приспособлениями (крюками, цепями), не позволяющими им самопроизвольно раздвигающимися во время работы.

48.  Спуск и подъем по переносной лестнице разрешается только по одному человеку, держать инструмент и материал в руках не допускается. Для подъема и спуска инструментов и материалов должны применяться веревка либо сумка, перекинутая через плечо.

49.  При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков независимо от наличия на концах лестницы наконечников, место ее установки следует ограждать или охранять. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком плиточном полу, у ее основания должен стоять рабочий в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать лестницу внизу руками не допускается.

Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

50. Привести в порядок рабочее место. Убрать инструменты и приспособления в отведенное для них место.

51. Снять спецодежду, очистить ее и поместить  в специально предназначенное для хранения место.

52. Выполнить требования правил личной гигиены.

53. Обо всех неполадках и неисправностях доложить непосредственному руководителю.

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

54.  При возникновении аварийной ситуации, угрожающей здоровью и жизни работающих, следует:

- оповестить об опасности окружающих людей;

- прекратить все работы;

- доложить непосредственному руководителю о происшествии.

55. При возникновении пожара или возгорания работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и что горит:

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения;

- по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых к его ликвидации;

- оказать необходимую первую доврачебную помощь пострадавшему, освободив его от действия травмирующего  фактора.

56. При получении травмы необходимо:

- немедленно обратиться в лечебное учреждение;

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

- сохранить рабочее место без изменений на момент получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

Главный механик							Р. Г. Гринчик

Согласовано:

Начальник бюро по охране труда

А. А. Пыжов

Главный энергетик

Д. Г. Толкач