| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета работников от _______________ № _____ | Проректор ________________ Бахматов И.А. (подпись) (фамилия, инициалы) ________________ (дата) |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

при эксплуатации

автомобильного транспорта

№ 100

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- К выполнению работ   по эксплуатации, профилактическому обслуживанию и ремонту автотранспорта  допускаются лица  не моложе 18 лет, имеющие  профессиональную  подготовку, подтвержденную  документом (диплом, удостоверение с указанием  соответствущей  выполняемым работам  квалификации), водительское удостоверение на право управления автомобилем соответствующей категории, прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Работающий, помимо требований настоящей Инструкции, обязан соблюдать требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для отдельных видов работ при их выполнении. При выполнении дополнительных работ по смежным профессиям рабочих (при наличии права на выполнение работ по этим профессиям рабочих) – требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для соответствующих профессий рабочих.

3. Работающий при выполнении работ   по эксплуатации, профилактическому обслуживанию и ремонту автотранспорта,  обязан:

3.1 выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны, пользоваться только тем инструментом, приспособлениями и оборудованием, работе с которыми обучен. При необходимости за разъяснением следует обратиться к непосредственному  руководителю работ;

3.2. соблюдать (с учетом специфики выполнения работ) технологические регламенты и нормативы, требования производственного процесса и технологию выполнения работ;

3.3. использовать оборудование, инструмент, приспособления по назначению в соответствии с требованиями эксплуатационных документов предприятий-изготовителей;

3.4. соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории университета, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

3.5. поддерживать чистоту и порядок на территории университета и непосредственно на рабочем месте;

3.6. использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и средства коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае отсутствия СИЗ немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иное должностное лицо нанимателя;

3.7. заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории университета;

3.8. немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, обо всех происшедших с ним дорожно-транспортных происшествиях, нарушениях правил дорожного движения, о несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;

3.9. немедленно извещать непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, о нарушении требований по охране труда другими работающими;

3.10. оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

3.11. выполнять требования пожарной безопасности;

соблюдать противопожарный режим университета;

знать сигналы оповещения о пожаре и  порядок действий при пожаре; уметь применять первичные средства пожаротушения, средства самоспасения и знать места их расположения;

не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, пожарным гидрантам и запасным выходам;

не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара. Курение на объектах и территории университета запрещено;

3.12. знать и соблюдать требования личной гигиены;

3.13. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

3.14. останавливаться по требованию работника Государственной автомобильной инспекции;

3.15 проходить по требованию работника Государственной автомобильной инспекции в установленном порядке проверку (освидетельствование) на предмет определения, находится ли водитель в состоянии алкогольного опьянения либо состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ;

3.16. содержать автомобильный транспорт в технически исправном состоянии.

4. При выполнении работ   по эксплуатации, профилактическому обслуживанию и ремонту автотранспорта на работающего в процессе труда могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- движущиеся транспортные средства, перевозимые грузы;

- движущиеся и вращающиеся части производственного оборудования;

- возможность возникновения пожара как при движении автомобиля, так и при его ремонте;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- наличие в воздухе рабочей зоны вредных веществ;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- нервно-психические перегрузки;

- монотонность труда;

- преступные действия пассажиров и других лиц

5. При выполнении работ по эксплуатации, профилактическому обслуживанию и ремонту автотранспорта работник должен применять СИЗ, выдаваемые в соответствии с установленными нормами по основной профессии рабочего (должности служащего). Для защиты от специфических вредных и (или) опасных производственных факторов при работе с использованием различного  оборудования  работнику дополнительно могут предоставляться соответствующие СИЗ.

6. При управлении автомобилем работник обязан иметь при себе и передавать работникам Государственной автомобильной инспекции для проверки:

- водительское удостоверение на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории (далее - водительское удостоверение);

- свидетельство о регистрации (технический паспорт) механического транспортного средства;

- документ (сертификат) о прохождении государственного технического осмотра;

- документ установленного образца, удостоверяющий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (страховое свидетельство).

7. При выполнении работ по эксплуатации, профилактическому обслуживанию и ремонту автотранспорта работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности.

8. Во избежание действий, создающих угрозу для своей жизни или здоровья, а также для жизни или здоровья работающих и окружающих не допускается:

- появление на работе работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы;

- управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, передача управления автомобилем лицу, находящемуся в таком состоянии;

- управление автомобилем в болезненном или утомленном состоянии, под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции, а также передача управления автомобилем лицу, находящемуся в таком состоянии;

- участие в дорожном движении на автомобиле с неисправной тормозной системой, неисправным рулевым управлением, фарами и задними габаритными огнями (в темное время суток и в условиях недостаточной видимости), с неисправными стеклоочистителями (во время выпадения осадков), а также с иными неисправностями, предусмотренными Правилами дорожного движения;

- использование во время движения автомобиля мобильного телефона;

- выполнение ремонта автомобиля и его обслуживание на проезжей части дороги;

- создание препятствия для дорожного движения или опасность для движения;

- эксплуатация автотранспорта с нарушением требований экологической безопасности, не зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего государственный технический осмотр;

- загрязнение дорог и окружающей среды.

9. Скорость движения транспортных средств по территории мест их хранения (стоянки) или ремонта не должна превышать 5 км/ч.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

10. Перед выездом в рейс в качестве водителя автомобиля работник должен быть ознакомлен с метеорологическими условиями по маршруту его движения и особенностями перевозимого груза, пройти приборный контроль опьянения,

получить у лица, ответственного за выпуск автомобилей на линию, путевой лист с отметками о технической исправности автомобиля и прохождении контроля опьянения, указанием маршрута следования и режима работы водителя.

При направлении работника в качестве водителя автомобиля в рейс продолжительностью более одних суток с ним проводится целевой инструктаж по охране труда.

11. При подготовке к выезду транспортное средство подлежит осмотру в установленном работодателем порядке лицом, уполномоченным работодателем, и водителем на предмет соответствия его технического состояния требованиям НПА (в том числе ТНПА, эксплуатационным документам организаций – изготовителей транспортных средств), проверки его исправности, комплектности. Для осмотра транспортного средства в темное время суток используются переносные электрические светильники с предохранительной сеткой напряжением не выше 12 В или электрический фонарь с автономным питанием.

В процессе осмотра проверяется:

- исправность систем, агрегатов, приборов, узлов и деталей автомобиля, влияющих на безопасность движения, в том числе:

- двигателя, рулевого управления, тормозной системы;

- подвески, колес и шин;

- зеркал заднего вида, стекол, стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла, устройств обогрева и обдува стекол;

- приборов наружного освещения, световой и звуковой сигнализации;

- спидометра, тахографа, противоугонных устройств;

- замков дверей кузова или кабины, приводов управления дверями, запоров бортов грузовой платформы, особенности крепления груза;

- пробок топливных баков;

- механизма регулировки положения сиденья водителя.

Перед запуском двигателя необходимо убедиться, что автомобиль заторможен стояночным тормозом, а рычаг переключения передач поставлен в нейтральное положение (для транспортных средств с механической трансмиссией) или в положение «паркинг» (для транспортных средств с автоматической трансмиссией и вариаторами).

- комплектность автомобиля. Автомобиль должен быть укомплектован:

- набором исправных инструментов и приспособлений;

- домкратом необходимой грузоподъемности, подкладкой под пяту домкрата размером, равным двух-трехкратной площади пяты домкрата;

- не менее чем двумя противооткатными упорами (башмаками) для подкладывания под колеса;

- медицинской аптечкой;

- знаком аварийной остановки;

- огнетушителем.

12. При выезде транспортных средств с газовой топливной аппаратурой проводится осмотр и проверка герметичности и исправности газовой аппаратуры.

Герметичность соединений, газопроводов, клапанов газового редуктора проверяется с помощью специальных приборов или мыльной эмульсией.

13. При обнаружении нарушений требований по охране труда поставить в известность непосредственного руководителя для принятия мер по их устранению. До устранения выявленных нарушений к работе не приступать.

- ГЛАВА 3

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

- 14. Перед пуском двигателя убедиться, что автомобиль заторможен стояночным тормозом, рычаг переключения передач находится в нейтральное положение.

15. Пуск двигателя автомобиля производить при помощи стартера. Не

допускается осуществлять пуск двигателя путем буксировки автомобиля.

16. Для подогрева двигателя и системы питания автомобиля, устранения ледяных образований и пробок необходимо применять только горячий воздух, воду, пар и тому подобное. Во избежание пожара запрещается пользоваться открытым огнем.

17. Вести автомобиль со скоростью, не превышающей установленных ограничений и обеспечивающей безопасность движения автомобиля, учитывая интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля и перевозимого им груза, дорожные и метеорологические условия (в частности видимость в направлении движения). Не отвлекаться на разговоры во время движения автомобиля.

- При возникновении препятствия или опасности для движения, кото-

рые водитель в состоянии обнаружить, немедленно принять меры к снижению скорости, вплоть до остановки автомобиля.

- Остановку и стоянку автомобиля производить на обочине  правой

стороны дороги, а при отсутствии обочины или невозможности остановиться на ней – у края проезжей части.

Оставляя автомобиль, необходимо принять меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля и использование его другими лицами.

При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток или в других условиях недостаточной видимости включить габаритные или стояночные огни и выставить знак аварийной остановки.

Перед выходом из кабины на проезжую часть убедиться в отсутствии движения как в попутном, так и во встречном направлениях.

20. Осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки автомобиля, а начинать движение только с закрытыми дверьми и не открывать их до полной остановки.

21. При проезде и прохождении по территории университета следует пользоваться установленной схемой движения и соблюдать установленную скорость движения автомобилей по территории университета.

22. При подъезде к железнодорожному переезду убедиться в отсутствии

приближающегося железнодорожного транспортного средства и руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, дорожной разметки, положением шлагбаума, звуковым сигналом и указаниями дежурного по железнодорожному переезду.

Пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу железнодорожному транспортному средству.

- При постановке автомобиля под погрузочно-разгрузочные работы

принять меры, предупреждающие его самопроизвольное движение.

- Перед подачей автомобиля назад убедиться, в отсутствии помех,

движущегося транспорта, людей.

Перед началом движения задним ходом в условиях недостаточного обзора (из-за груза в кузове, при выезде из ворот и тому подобное) потребовать от грузоотправителя, грузополучателя выделить работника для организации безопасного движения автомобиля.

- Погрузка и разгрузка грузов, крепление их на автомобиле, а также открывание и закрывание бортов автомобилей осуществляются силами и средствами грузоотправителей, грузополучателей или специализированных организаций под руководством лица, ответственного за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ.

- После погрузки грузов и крепления их на автомобиле грузоотправителем проверить размещение, крепление и состояние груза во избежание его смещения, падения или создания препятствий для движения.

В случае обнаружения нарушений в размещении, креплении и состоянии груза потребовать от лица, ответственного за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, устранить их.

- Не допускается грузить автомобиль сверх установленных габаритов и грузоподъемности.

- Подавать звуковой сигнал в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, в том числе:

- при въезде и выезде из ворот организации, склада;

- в начале движения с места, если вблизи автомобиля находятся люди;

- при движении задним ходом;

- в местах ограниченной видимости;

- во всех случаях возможной опасности наезда или столкновения.

- Не открывать и не закрывать ворота бампером автомобиля.

- В целях предотвращения возникновения пожара запрещается:

- переливать и сливать топливо из баков автомобилей;

- допускать скопление на двигателе, его картере, выпускной трубе и глушителе грязи и масла;

- оставлять в кабине и на двигателе загрязненные маслом и топливом использованные обтирочные материалы;

- эксплуатировать неисправные приборы системы питания автомобиля;

- применять для мытья двигателя бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

- при неисправности топливной системы подавать бензин в карбюратор непосредственно из емкости шлангом или другим способом;

- курить в непосредственной близости от приборов системы питания двигателя;

- пользоваться открытым огнем при определении и устранении неисправности механизмов и систем, подогревать двигатель открытым огнем;

- применять устройства с открытым огнем для обогрева кабины или приготовления в ней пищи.

- Во время стоянки запрещается отдыхать или спать в кабине или закрытом кузове при работающем двигателе, использовать его для обогрева кабины на стоянках.

- Заправку автомобиля производить в соответствии с правилами безопасности, установленными для заправочного пункта.

Перед заправкой автомобиля необходимо остановить двигатель, выключить зажигание. На заправочном пункте не допускается:

- нахождение пассажиров в салоне легкового автомобиля, кабине грузового автомобиля;

- курение и использование открытого огня;

- проведение ремонтных работ, а также работ, которые могут привести к возникновению пожара;

- заправлять автомобиль топливом при работающем двигателе.

При ремонте автомобиля

- При выполнении работ по ремонту автотранспорта необходимо пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты.

- Выполнение работ по ремонту  транспортных средств проводится в

специально отведенных местах, оснащенных необходимыми приборами и приспособлениями, инвентарем, оборудованием, предназначенными для выполнения соответствующих видов работ. Перечень ремонтных работ, которые могут выполняться водителем на линии, устанавливается работодателем.

- Ремонт транспортного средства на линии проводится водителем с

соблюдением установленных законодательством требований безопасности, эксплуатационных документов завода-изготовителя автомобиля и с разрешения непосредственного руководителя работ. При отсутствии у водителя необходимой квалификации, приспособлений и инструмента ремонт не допускается.

36. Автомобиль подается на пост технического обслуживания и ремонта в чистом и сухом состоянии.

37. Мойка автомобилей производится на специально отведенных постах мойки.

38. Постановка на пост технического обслуживания и ремонта осуществляется под руководством должностного лица, ответственного за ремонт и техническое обслуживание автомобилей.

39. После постановки автомобиля на напольный пост технического обслуживания и ремонта необходимо:

- надежно закрепить автомобиль путем установки противооткатных упоров под колеса;

- затормозить стояночным тормозом, при этом рычаг коробки перемены передач установить в нейтральное положение;

- на автомобилях с бензиновым двигателем выключить зажигание, а на автомобилях с дизельным двигателем перекрыть подачу топлива, выключить кнопку массы автомобиля и установить стояночный тормоз;

- на рулевое колесо и дублирующее устройство для пуска двигателя (при наличии такого устройства) вывесить табличку с надписью: «Двигатель не запускать! Работают люди!».

40. В зоне технического обслуживания и ремонта транспортных средств не допускается:

- мыть агрегаты, узлы и детали транспортных средств горючими и легковоспламеняющимися жидкостями;

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;

- загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой;

- хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива, смазочных материалов и антифриза.

41. Не допускается в помещениях, где хранятся или используются горючие и легковоспламеняющиеся материалы или жидкости, пользоваться открытым огнем, переносными горнами, паяльными лампами.

42. При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств не допускается:

- находиться в осмотровой канаве, под эстакадой при перемещении по ним транспортных средств;

- без наличия соответствующей квалификации самостоятельно производить устранение неисправностей оборудования;

- работать без соответствующего освещения и ограждения рабочих мест;

- загромождать проходы в помещениях ремонтными материалами, отходами производства, тарой, неиспользуемой оснасткой и тому подобным;

- находиться в проеме въездных (выездных) ворот во время нахождения или передвижения в них транспортного средства;

- находиться между транспортным средством и опорой или иным сооружением во время движения или перед началом движения транспортного средства;

- находиться на крыше движущегося транспортного средства;

- перепрыгивать через открытую осмотровую канаву или переходить через нее при отсутствии переходного мостика;

- проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства, стоящего на осмотровой канаве, при отсутствии переходных мостиков;

- садиться, раскладывать инструмент на край осмотровой канавы вблизи стоящего транспортного средства;

- снимать защитную каску при работе в осмотровой канаве;

- прикасаться незащищенными руками к неизолированным электрическим проводам электроустановок или к участкам электрических проводов с поврежденной изоляцией.

43. Перед началом работы по ремонту автомобиля, установленного на осмотровой канаве:

- проверить правильность установки колес по отношению к направляющим;

- поставить автомобиль на стояночный тормоз и установить под колеса противооткатные упоры;

- убедиться в наличии свободного доступа в канаву со стороны входной лестницы и запасного выхода, исправности лестницы и напольной решетки в канаве;

- закрыть все бензобаки огнеупорными чехлами (перед производством сварочных работ).

44. Перед подъемом передней или задней части автомобиля домкратом остановить двигатель, затормозить автомобиль стояночным тормозом, установить под неподнимаемые колеса противооткатные упоры, удалить людей из салона легкового автомобиля, кабины, закрыть двери, борта.

При вывешивании автомобиля на грунтовой поверхности необходимо выровнять место установки домкрата, положить подкладку, на которую установить домкрат.

Не допускается устанавливать под домкрат случайные предметы.

45. Перед вывешиванием автомобиля с помощью домкрата для снятия колеса затормозить автомобиль стояночным тормозом, включить первую передачу и положить под неподнимаемые колеса противооткатные упоры для предотвращения скатывания автомобиля, ослабить затяжку гаек крепления колеса, после этого вывесить колесо домкратом, подставить под вывешенную часть козелки и, опустив на них автомобиль, отвернуть гайки и снять колесо.

46. Не работать под автомобилем, находящимся на наклонной плоскости.

В случае крайней необходимости принять все меры, обеспечивающие безопасность работы: затормозить автомобиль, подложить под колеса противооткатные упоры, ключ из замка зажигания убрать, а кабину закрыть.

47. Во всех случаях под колеса автомобиля устанавливается не менее двух противооткатных упоров.

48. Слив масла и воды из агрегатов автомобиля производить только в специальную тару. Случайно пролитые горюче-смазочные материалы посыпать опилками или сухим песком и удалить в специально отведенное место.

49. При выполнении работ под автомобилем следует размещаться между колесами вдоль автомобиля, использовать лежаки, коврики или деревянные решетки.

50. Перед проведением работ, связанных с поворотом коленчатого и карданного валов, дополнительно проверить выключение зажигания (перекрытие подачи топлива для дизельных автомобилей), нейтральное положение рычага переключения передач, освободить рычаг стояночного тормоза.

Не допускается проворачивать карданный вал при помощи лома и монтажной лопатки.

51. Перед снятием узлов и деталей, связанных с системами питания, охлаждения и смазки автомобиля, когда возможно вытекание жидкости, сначала слить из них топливо, масло и охлаждающую жидкость в специальную тару, не допуская их пролития на пол.

52. Для подъема, снятия и установки агрегатов, деталей и узлов автомобиля массой более 15 кг использовать исправные подъемно-транспортные механизмы, оборудованные специальными приспособлениями (захватами).

53. Транспортирование агрегатов, деталей и узлов автомобиля массой более 15 кг производить на специальных тележках, имеющих стойки и упоры, предохраняющие агрегаты, детали и узлы от падения и самопроизвольного перемещения по платформе.

54. Использованный обтирочный материал собирать в специально установленные для этой цели металлические ящики с крышками.

55. При выполнении шиномонтажных работ не допускается:

- демонтаж с обода колеса шины, находящейся под давлением;

- снятие с транспортного средства колеса с разборным ободом в случае, когда шина находится под давлением;

- выбивать обод колеса кувалдой (молотком);

- при накачивании шины воздухом исправлять ее положение на ободе постукиванием;

- монтировать шину на обод (диск) колеса, не соответствующий размеру шины;

- во время накачивания шины ударять по замочному кольцу колеса молотком или кувалдой;

- накачивать шину свыше установленной организацией-изготовителем нормы давления шины;

- применять при монтаже шины замочные и бортовые кольца колеса, не соответствующие данной модели колеса;

- заменять золотники на колесе различного рода заглушками;

- накачивать шину на разборном ободе колеса с болтовыми соединениями, не убедившись, что все гайки затянуты одинаково.

56. Накачивание шин в сборе с ободом колеса производится в специальном металлическом ограждении, способном защищать работающих от ударов съемными деталями обода колеса при самопроизвольном демонтаже.

57. Накачивание шин с разборным ободом колеса необходимо осуществлять в два этапа: вначале довести до давления 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) с проверкой положения замочного кольца колеса, а затем – до нормативного давления, установленного организацией-изготовителем.

В случае обнаружения неправильного положения замочного кольца колеса необходимо выпустить воздух из накачиваемой шины, исправить положение кольца колеса, а затем повторить действия, указанные в части первой настоящего пункта.

58. Накачивание шин без демонтажа проводится, если давление воздуха в них снизилось не более чем на 40 % от нормативного давления, установленного организацией-изготовителем.

59. При заправке транспортного средства топливом заправочные пистолеты необходимо брать только в соответствующих средствах индивидуальной защиты рук.

60. Перед заправкой системы охлаждения двигателя антифризом (тосолом) необходимо проверить герметичность системы охлаждения (в соединительных шлангах, радиаторе, сальниках водяного насоса), промыть систему охлаждения чистой горячей водой.

Заправку системы охлаждения двигателя антифризом (тосолом) необходимо проводить только при помощи специально предназначенной для этой цели тары. Тара, используемая для заправки антифризом (тосолом), должна быть очищена, промыта и иметь надпись «Только для антифриза (тосола)».

При осуществлении операций с антифризом (тосолом) необходимо принять меры, исключающие попадание в него нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, масла).

61. После каждой операции с антифризом (тосолом) работающий должен вымыть руки водой с мылом.

62. Работы под автомобилем с применением инструмента ударного действия выполнять в защитных очках (защитных лицевых щитках).

Для защиты головы от механических повреждений при работе под автомобилем, установленным на осмотровой канаве, вывешенным на подъемном механизме, применять защитную каску.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

63. После прибытия с линии произвести осмотр автомобиля согласно перечню операций, установленных инструкцией по эксплуатации данного автомобиля.

Поставить автомобиль в отведенное для стоянки место.

64. Во всех случаях после постановки автомобиля на место стоянки выключить зажигание (подачу топлива) и отключить массу (если имеется выключатель), затормозить автомобиль стояночным тормозом.

65. В холодное время года при постановке автомобиля на открытую стоянку слить воду из системы охлаждения автомобиля.

66. Привести в порядок рабочее место.

67. После окончания всех работ снять средства индивидуальной защиты, поместить их в место хранения.

68. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

69.Основными причинами производственного травматизма при эксплуатации и техническом обслуживании транспортных средств можно назвать следующие:

- эксплуатация неисправных транспортных средств, машин и механизмов;

- отсутствие, неисправность или неприменение СИЗ и средств коллективной защиты;

- использование машин, механизмов и инструмента не по назначению;

- нарушение норм и правил планово-предупредительного ремонта оборудования, транспортных средств и инструмента;

- неисправность применяемых инструментов, приспособлений, оборудования;

- неисправность или отсутствие ограждений, предохранительных устройств, средств сигнализации и блокировок, защитного заземления (зануления) электрооборудования;

- недостаточная эффективность работы вентиляционных систем;

- недостаточное  освещение;

- допуск к работе лиц при отсутствии у них необходимой профессии рабочего и квалификации, без прохождения обучения, стажировки, инструктажа  и проверки знаний по вопросам охраны труда, не прошедших обязательные медицинские осмотры;

- нарушение требований по обеспечению пожаро-и взрывобезопасности;

- нарушение трудовой и производственной дисциплины;

70. В случае возникновении в пути неисправностей автомобиля, при которых запрещается участие в дорожном движении, следует немедленно прекратить движение, включить аварийную световую сигнализацию.

После включения аварийной световой сигнализации, а также при ее неисправности или отсутствии при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, в темное время суток на неосвещенных участках дорог, в условиях недостаточной видимости немедленно выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь) на расстоянии не менее 15 м позади автомобиля в населенных пунктах и 40 м вне населенных пунктов и принять меры к устранению неисправностей.

71. При устранении неисправностей соблюдать требования безопасности, установленные для ремонта и технического обслуживания в соответствующих инструкциях по охране труда, технологической документации на ремонт и техническое обслуживание автомобиля, эксплуатационных документах завода - изготовителя автомобиля.

72. Не допускается привлекать к ремонту автомобиля на участке дороги лиц, не имеющих на это права (грузчиков, сопровождающих, пассажиров и других).

73. При отсутствии необходимых приспособлений и инструмента производить ремонт запрещается. Если возобновление движения невозможно, то следует сообщить информацию в университет лицу, ответственному за техническое состояние и эксплуатацию автомобилей.

74. Если движение автомобиля с техническими неисправностями не запрещено Правилами дорожного движения, необходимо включить аварийную световую сигнализацию и следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности по обеспечению безопасности дорожного движения.

При появлении во время движения запаха автомобильного топлива немедленно остановить автомобиль, выявить причину появления запаха и устранить ее.

75. При возникновении пожара на автомобиле немедленно остановить его, заглушить двигатель, выключить зажигание, отключить массу, перекрыть подачу топлива и приступить к тушению огня с помощью огнетушителя.

76. В случае возникновения пожара в зоне стоянки автомобилей или на территории организации эвакуировать автомобиль в соответствии с разработанным планом эвакуации.

77. При несчастном случае следует немедленно принять необходимые меры для оказания потерпевшему доврачебной помощи, доставки потерпевшего в медицинское учреждение, сообщить в Государственную автомобильную инспекцию о дорожно-транспортном происшествии.

78. Водитель, являющийся участником дорожно-транспортного происшествия, обязан:

- немедленно остановиться и остаться на месте дорожно-транспортного происшествия, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, соответствующий установленным требованиям, а если это невозможно – любым иным доступным способом предупредить остальных участников дорожного движения о дорожно-транспортном происшествии. В темное время суток дополнительно или вместо знака аварийной остановки может быть выставлен мигающий красный фонарь;

- принять меры по оказанию доврачебной помощи потерпевшему (потерпевшим), вызвать скорую медицинскую помощь, а если это невозможно - доставить потерпевшего (потерпевших) на попутном или своем транспортном средстве в ближайшее медицинское учреждение.

Водитель, доставивший потерпевшего (потерпевших) в медицинское учреждение, обязан сообщить там свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства, предъявив водительское удостоверение или другой документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о регистрации транспортного средства, и возвратиться к месту дорожно-транспортного происшествия;

- предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к дорожно-транспортному происшествию, в случае необходимости освобождения проезжей части дороги и (или) доставки потерпевшего (потерпевших) на своем транспортном средстве в медицинское учреждение;

- записать фамилии и адреса очевидцев дорожно-транспортного происшествия, сообщить о случившемся в органы милиции и ожидать прибытия работников Государственной автомобильной инспекции;

- принять все возможные меры к сохранению следов дорожно-транспортного происшествия, их ограждению и организации объезда места дорожно-транспортного происшествия.

79. Водителю, являющемуся участником дорожно-транспортного происшествия, запрещается:

- перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к дорожно-транспортному происшествию;

- употреблять алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные или токсические вещества до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения, находится ли водитель в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ;

- вскрывать тахограф без разрешения работника Государственной автомобильной инспекции.

80. В случае возникновения аварийной ситуации при выполнении ремонтных работ на территории университета следует:

- немедленно отключить ее источник;

- прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- выйти самому и обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

- о случившемся сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

81. При обнаружении пожара на территории университета:

- незамедлительно сообщить  по телефонам 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

- принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. Пламя в электроустановках следует тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Не допускается применять воду для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением.

- доложить о случившемся непосредственному руководителю.

82. Оказывать первую помощь потерпевшим при аварии, в результате травмирования, отравления или внезапного заболевания в соответствии с требованиями Правил оказания первой помощи потерпевшим.

83. При несчастном случае на производстве работающий обязан принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону 103 или доставке потерпевшего в учреждение здравоохранения;

немедленно сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работающего) непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного случая, если это не предоставляет опасности для жизни и здоровья окружающих; в противном случае зафиксировать ее путем составления схем, протокола, фотографирования и т.п.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к несчастному случаю.

СОГЛАСОВАНО                                        Начальник ЭТО

Начальник отдела ОТ, ПБ и ГО                    _____________ Макеева Т.С.

________________ Рыкунов А.Н.