| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета работников от _______________ № _____ | Проректор ________________ Бахматов И.А. (подпись) (фамилия, инициалы) ________________ (дата) |

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда

# при работе с воздуходувным бензиновым устройством

№103

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению работ с воздуходувным устройством, оснащенным бензиновым двигателем (далее -  воздуходувное устройство), допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте и повторный), стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Работающий, помимо требований настоящей Инструкции, обязан соблюдать требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для отдельных видов работ при их выполнении. При выполнении работ по профессиям рабочих – требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для соответствующих профессий рабочих.

3. При работ с воздуходувным устройством работник обязан:

3.1. выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны, пользоваться только тем инструментом, приспособлениями и оборудованием, работе с которыми обучен. При необходимости за разъяснением следует обратиться к непосредственному руководителю работ;

3.2. соблюдать (с учетом специфики выполнения работ) технологические регламенты и нормативы, требования производственного процесса и технологию выполнения работ;

3.3. использовать оборудование, инструмент, приспособления по назначению в соответствии с требованиями эксплуатационных документов предприятий-изготовителей;

3.4. соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории университета, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

3.5. поддерживать чистоту и порядок на территории университета и непосредственно на рабочем месте;

3.6. использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и средства коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае отсутствия СИЗ немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иное должностное лицо нанимателя;

3.7. заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ , во время нахождения на территории университета;

3.8. немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;

3.9. немедленно извещать непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, о нарушении требований по охране труда другими работающими;

3.10. оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

3.11. выполнять требования пожарной безопасности;

-соблюдать противопожарный режим университета;

-знать сигналы оповещения о пожаре и  порядок действий при пожаре;    -уметь применять первичные средства пожаротушения, средства само спасения и знать места их расположения;

-не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, пожарным гидрантам и запасным выходам;

-не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара.

Курение запрещено на объектах и территории университета;

3.12. знать и соблюдать требования личной гигиены;

3.13. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

4. При работе с воздуходувным устройством на работника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

-   пары бензина во время приготовления топливной смеси

- мелкие предметы (щепки, камни), вылетающие под воздействием воздушного потока сопла;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура поверхностей оборудования;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- возможность возникновения пожара в связи с использованием в качестве топлива легковоспламеняющейся жидкости;

- физические и нервно-психические перегрузки.

5. При работе с воздуходувным устройством кроме СИЗ, выдаваемых в соответствии с установленными нормами по основной профессии рабочего, выдаются следующие СИЗ: в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами и характером выполняемой работы:

| Наименование СИЗ | Маркировка СИЗ по защитным свойствам | Норма выдачи |
| --- | --- | --- |
| Комплексное защитное устройство (маска для лица, с наушниками) Рукавицы комбинированные | НБТ Мп | деж. до износа |

6. При работе с воздуходувным устройством работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредставлении ему СИЗ, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

При отказе от выполнения работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить нанимателю либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

7. Во избежание действий, создающих угрозу для своей жизни или здоровья, а также для жизни или здоровья работающих и окружающих не допускается появление на работе работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Проверить исправность СИЗ на отсутствие внешних повреждений. Надеть исправные СИЗ, соответствующие выполняемой работе (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застежки).

Спецодежда не должна иметь свисающих концов, а также загрязнений горюче-смазочными материалами.

9. Получить задание на работу у своего непосредственного руководителя.

10. Проверить воздуходувное устройство на отсутствие наружных механических повреждений, плотность затяжки всех винтовых соединений.

11. Проверить отсутствие повреждений выключателя зажигания и рукоятки управления, исправность корпусных деталей, глушителя, топливных шлангов и т.д.

12. Проверить правильность установки и чистоту трубы.

13. Отрегулировать плечевые ремни воздуходувного устройства по росту и фигуре.

14. Не пользоваться воздуходувного устройства до устранения всех повреждений или неисправностей.

15. Заправку топливом воздуходувного устройства производить при выключенном и охлаждённом двигателе. Если при заправке пролито топливо, воздуходувного устройства следует немедленно очистить и проследить за тем, чтобы топливо не попало на одежду. При попадании топлива на одежду её следует сменить.

При заправке воздуходувного устройства топливом необходимо:

- открывать крышку топливного бака осторожно для выравнивания давления внутри и снаружи;

- заливать топливо в чистом, хорошо проветриваемом месте;

- вытереть насухо облитые горючим во время заправки части до запуска двигателя;

- топливо на месте производства работ хранить в специальных бачках (канистрах) в безопасном месте, защищенном от воздействия солнечных лучей.

16. Проверить зону, в которой будет проводиться работа, на наличие потенциально опасных объектов, таких как камни и металлические предметы.

17.  Прежде чем начать уборку территории необходимо определить направления ветра. Движения планировать так, чтобы всегда находиться с наветренной стороны от рабочей зоны.

18. При переноске или транспортировке воздуходувки с бензиновым двигателем к месту работы ее двигатель должен быть выключен. При транспортировке на транспортных средствах необходимо предохранять воздуходувку от повреждения, опрокидывания и вытекания топлива.

19. Запуск бензинового двигателя воздуходувного устройства производить вне помещений на расстоянии не менее 10 м от емкости с топливом.

20. Перед запуском двигателя необходимо:

- установить воздуходувное устройство на ровную горизонтальную поверхность;

- надеть комплексное защитное устройство (маску для лица с наушниками). Учитывать, что при этом ограничивается восприятие звуковых сигналов об опасности (крики, сигналы предупреждения);

- надеть перчатки, обеспечивающие максимальное поглощение вибрации;

-проверить, чтобы люди находились на безопасном расстоянии не ближе 15 метров.

21. После запуска двигателя проверить работу воздуходувного устройство на холостом ходу, затем на минимальных оборотах.

22. При обнаружении нарушений требований по охране труда поставить в известность непосредственного руководителя для принятия мер по их устранению. До устранения выявленных нарушений к работе не приступать.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

23. При работе с воздуходувным устройством соблюдать требования эксплуатационных документов организации – изготовителя воздуходувного бензинового устройства.

24. Проверять, обслуживать, ремонтировать и очищать воздуходувное устройство следует только при выключенном и охлажденном двигателе.

25. При ударах о посторонние предметы немедленно остановить двигатель и проверить, нет ли повреждений. Эксплуатировать воздуходувное устройство допускается только после устранения повреждений и неисправностей.

26. При эксплуатации воздуходувного бензинового устройства не допускается:

- нахождение посторонних лиц и животных в зоне работы (в радиусе 15м);

- работа без средств индивидуальной защиты;

-при запуске двигателя наматывание  шнура или троса стартера на руку;

-передача воздуходувного устройства лицам, не имеющим право им пользоваться;

- использование воздуходувного устройства не по назначению;

- оставление воздуходувного устройства с работающим двигателем;

- работа без подвесных ремней, с дефектным или снятым глушителем;

- прикосновение к горячим частям;

- превышение предельно допустимой продолжительности работы, указанной в эксплуатационной документации;

- увеличение оборотов двигателя выше уровня, который требуется для нормальной работы;

- работа при недостаточной освещенности обрабатываемой зоны.

27. Не допускается работать с воздуходувным устройством на склонах влажной травы (роса, дождь).

28. Не допускается применять воздуходувное устройство на газонах, которые имеют неровную поверхность, камни, проволоку.

29. Во время перерыва в работе воздуходувное устройство должен быть выключено.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

30. Выключить двигатель воздуходувного устройства, дать ему остыть.

31. Очистить поверхность воздуходувного устройства и осмотреть его элементы и узлы на наличие повреждений и неисправностей.

32. Убрать воздуходувное устройство в специально отведенное место - сухое, хорошо проветриваемое помещение.

33. Очистить, проверить и сложить ручной инструмент в специально отведенное место.

34. Снять СИЗ, очистить их от загрязнений и убрать в отведенное для хранения место, мыть руки в масле, бензине, керосине и вытирать их загрязненной ветошью не допускается.

35. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

36. При длительном перерыве в работе следует:

- тщательно очистить воздуходувное устройство;

- осушить топливные баки;

- запустить двигатель, чтобы выработать топливо из карбюраторов;

- очистить топливные фильтры и топливные трубки;

- очистить все поверхности с помощью очищающих жидкостей и щетки;

- хранить воздуходувное устройство в сухом месте.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

37. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

немедленно отключить ее источник;

прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

выйти самому и обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

о случившемся сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

38. При обнаружении пожара:

Незамедлительно сообщить  по телефонам 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. Пламя в электроустановках следует тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Не допускать применять воду для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением.

доложить о случившемся непосредственному руководителю.

39. Оказывать первую помощь потерпевшим при аварии, в результате травмирования, отравления или внезапного заболевания в соответствии с требованиями Правил оказания первой помощи потерпевшим.

40. При несчастном случае работающий обязан:

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону 103 или доставке потерпевшего в учреждение здравоохранения;

немедленно сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работающего) непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих; в противном случае зафиксировать ее путем составления схем, протокола, фотографирования и т.п.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к несчастному случаю.

41. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО                                         Начальник спорткомплекса Начальник отдела ОТ, ПБ и ГО

________________ Рыкунов А.Н.              ________________ Козырь Ю. Н.