УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета «___»__________2019 №___ | Проректор __________ Бахматов И.А. «___»__________2019г. |

# ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

при работе на машине заточной

№ 30

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- К самостоятельной работе на машине заточной допускаются лица (далее - работники), достигшие 18 лет, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

- Работник обязан:

- выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой известны. При необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю работ за разъяснением;

- -соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину; а также правила поведения на территории университета, во вспомогательных и бытовых помещениях;

- использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомить об этом непосредственного руководителя работ;

- проходить в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран) и уметь пользоваться ими;

- знать номера телефонов аварийных служб;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работы либо во время нахождения на территории университета;

- знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве и освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда: извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о замеченных неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств защиты или их отсутствии и до устранения недостатков к работе не приступать;

- извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; об ухудшении состояния своего здоровья, каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке;

- знать и соблюдать правила личной гигиены, не принимать пищу на рабочем  месте.

3.	В процессе работы на работника возможно воздействие следующих  вредных и (или) опасных производственные факторов:

- подвижные части оборудования;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- острые кромки; заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования, стружка обрабатываемых металлов;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

4. Работникам при работе на машине заточной выдаются средства индивидуальной защиты, положенные им по основной профессии.

Для предохранения лица и глаз от отлетающих осколков, искр и т.д. необходимо использовать защитные экраны или очки.

Не разрешается работать на машине заточной в рукавицах или перчатках,  с забинтованными пальцами без резиновых напальчников.

- При эксплуатации машины необходимо следить за выполнением следующих требований:

- пол должен быть ровным, нескользким, не должно быть посторонних предметов, обрезков или отходов от обрабатываемого материала работник должен систематически очищать пол от опилок и др.;

6. Машина заточная должна быть оборудована защитными устройствами (экранами).

- При выполнении работы на машине заточной не допускается:

- снимать защитные устройства;

- касаться электропроводки и корпуса работающего электродвигателя;

- касаться находящихся в движении механизмов и узлов, вращающегося инструмента

- работать на неисправной машине и неисправным инструментом.

- При эксплуатации машины заточной необходимо следить за выполнением следующих требований:

- рабочее место должно содержаться в чистоте, не быть загромождено заготовками и изделиями, для хранения которых отводится специальное место. Стоять работник должен на настиле.

- не работать на станке при отсутствии или неисправных защитных ограждениях и блокировочных устройствах. Заточной станок должен быть снабжен пылеотсасывающим устройством, а круг огражден защитным экраном.

- Не допускается обработка на максимальных возможностях машины: нормальной нагрузкой режима обработки (резания) машины считается нагрузка до достижения номинальной потребляемой мощности в силовой цепи электродвигателя.

- Не допускается самостоятельное проведение модификации машины, а также использование машины для работ, на которые она не рассчитана.

11. Не допускается:

- нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте и в рабочее время;

- хранить в рабочем помещении легковоспламеняющиеся жидкости;

- мыть руки бензином, керосином, ацетоном и т.п.;

- оставлять работающую машину без присмотра. Прежде чем покинуть рабочее место необходимо выключить машину, дождаться полной остановки рабочего вала и отключить шнур питания от электросети;

- хранить на рабочем месте и пользоваться электрообогревательными приборами;

- курить и пользоваться открытым огнем в рабочем помещении;

- нахождение посторонних лиц на рабочем месте.

12. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

13. Перед началом работы работник обязан:

- привести в порядок спецодежду, надеть и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор.

- подготовить рабочее место:

- проверить, чтобы пол был чистым, сухим, нескользким, не имел углублений и выступающих предметов;

- убрать из-под ног и с проходов инструменты, приспособления, материалы, , изделия, отходы, тару и другие предметы;

- удостовериться в наличии и исправности подножной решетки. Она должна быть сухой, нескользкой и устойчиво лежать на полу.

14. Получить задание на работу у своего непосредственного руководителя работ.

15. Проверить исправность инструмента, приспособлений, разложить их в удобном для работы порядке. Убрать с оборудования и рабочего места все посторонние предметы. Убедиться в отсутствии оголенных проводов, целостности изоляции, надежности защитного заземления.

- Проверить наличие, прочность, исправность:

- защитного прозрачного экрана и установить его в удобном для работы положении;

- наличие настила;

- крепления защитного кожуха.

17. Проверить прочность крепления и правильное положение подручника:

- зазор между подручником и рабочей поверхностью шлифовального круга должен быть меньше половины толщины шлифуемого изделия, но не более 3 мм;

- подручник должен устанавливаться так, чтобы верхняя точка соприкосновения изделия со шлифовальным кругом находилась выше горизонтальной плоскости, проходящей через центр круга, но не более чем на 10 мм.

18. Прежде чем включить машину, убедиться в том, что вращению шлифовальных кругов ничто не мешает и все элементы конструкции машины надежно закреплены. Проверить, нет ли заедания в отдельных движущихся частях оборудования, не ослаблены ли гайки, контргайки, болты. Проверить действие пусковых и тормозных устройств.

19. О выявленных неисправностях работник должен немедленно сообщить руководителю работ или другое должностное лицо. К работе можно приступать только после устранения всех недостатков.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

20. Перед включением машины заточной убедиться, что ее пуск никому не угрожает.

21. Перед установкой шлифовальный (заточной) круг тщательно осмотреть и проверить на отсутствие трещин легким постукиванием деревянным молотком массой 200-300 г по торцевой поверхности. Исправный круг при простукивании дает чистый звонкий звук, неисправный – глухой, дребезжащий.

Перед простукиванием круг должен быть просушен, очищен от упаковочного материала и свободно надет на деревянный или металлический стержень.

22. Помнить, что ввиду большой скорости вращения заточных кругов и их твердости даже мгновенное прикосновение к ним руками вызовет повреждение кожного покрова.

23. Оберегать круг от ударов и толчков.

- Не работать боковой поверхностью шлифовального круга, если круг не предназначен для данной работы.

- При заточке или доводке инструмента абразивным кругом, во избежание его разрыва, следует при ручной подаче подавать инструмент на круг плавно, без рывков и резкого нажима. Во время работы машины не давать перегреваться затачиваемому инструменту, периодически охлаждать его.

- Если машина заточная, предназначенная для мокрой заточки, работала в сухую, то при переходе на мокрую заточку, во избежание разрыва, дать кругу предварительно охладиться (остыть) и только после того, как он остынет, можно производить заточку инструмента с применением охлаждающей жидкости.

- Следить за тем, чтобы защитный экран находился в исправном состоянии и препятствовал разбрызгиванию абразивной пыли и металлических опилок. Учитывать направление вращения шлифовального круга.

28. Обработку деталей можно начинать только тогда, когда вал режущего инструмента наберет полное число оборотов.

29. При заточке или доводке инструмента пользоваться подручником.

Надежно двумя руками удерживать затачиваемый инструмент. Оперев его на рабочий упор. Исключить контакт рук со шлифовальным кругом, а также попадания на них искр, абразивной пыли, металлических опилок.

30. При работе на машине заточной запрещается:

- работать на машине заточной, имеющей неисправные ограждения, кожух, подручники, защитные экраны, пылеприемники;

- во время работы машины открывать и снимать ограждения и предохранительные устройства;

- удерживать руками инструмент на весу при заточке на кругу.

31. Обязательно останавливать машину и выключать электродвигатель в следующих случаях:

- при отлучке от станка даже на короткое время;

- при перерыве в подаче электроэнергии;

- для чистки, уборки, наладки и подналадки машины;

- при ремонте машины, установке, смене инструмента;

- при регулировке и перестановке подручника;

- при измерении обрабатываемых деталей и проверке чистоты обработки;

- при выявлении какой-либо неисправности оборудования и электродвигателя, при появлении необычного шума.

- Удалять абразивную пыль с машины только щеткой-сметкой, при этом обязательно надевать защитные очки. Запрещается выдувать пыль из отверстий ртом.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

33. По окончании работы работник должен:

- отключить электродвигатель от сети;

- при необходимости смазать трущиеся части машины;

- сложить готовые детали и заготовки в определенное место;

- инструмент и приспособления убрать в отведенное место.

34. Привести в порядок рабочее место, очистить машину от абразивной пыли, металлических опилок и т.д. Для удаления стружки пользоваться крючками и щетками.

Регулярно очищать защитные экраны влажной тряпкой, обеспечивая видимость рабочей зоны. Не использовать растворители или очистители, выработанные на основе нефтепродуктов.

35. Использованные обтирочные материалы необходимо убрать в специальные металлические ящики с крышками.

- После работы вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

37. Об обнаруженных во время работы неисправностях оборудования работник должен сообщить непосредственному руководителю.

- ГЛАВА 5

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

38.	При возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастным случаям, следует немедленно прекратить работу и отключить используемое оборудование, сообщить о происшествии непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия – другому должностному лицу:

39. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

40. В случаях возникновения пожара работник обязан:

- прекратить работу;

- отключить электрооборудование;

- сообщить о пожаре  в пожарную службу по телефону «101» или «112», указав адрес университета, место пожара;

- задействовать систему оповещения о пожаре, принять меры по обеспечению безопасности  и  эвакуации людей.

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

41. При несчастном случае на производстве необходимо:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону «103» или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о несчастном случае на производстве непосредственному руководителю работ или другому должностному лицу;

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы  жизни и здоровью окружающих.

42. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю работ или другому должностному лицу и, при необходимости, обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО                                              Главный инженер

Начальник отдела ОТ и ПБ                              ___________ Г.Ю. Козырь

____________Рыкунов А.Н.