| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета работников от _______________ № _____ | Проректор ________________ Бахматов И.А. (подпись) (фамилия, инициалы) ________________ (дата) |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

для грузчика

№ 35

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению работ по профессии грузчик допускаются лица, прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, инструктаж по охране труда.

2. Работающий, помимо требований настоящей Инструкции, обязан соблюдать требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для отдельных видов работ при их выполнении.

3. Работник должен знать устройство и правила технической эксплуатации используемых в работе механизмов, оборудования.

4. Грузчик обязан:

4.1 выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны, пользоваться только тем инструментом, приспособлениями и оборудованием, работе с которыми обучен. При необходимости за разъяснением следует обратиться к непосредственному руководителю работ;

4.2. соблюдать (с учетом специфики выполнения работ) технологические регламенты и нормативы, требования производственного процесса и технологию выполнения работ;

4.3. использовать оборудование, инструмент, приспособления по назначению в соответствии с требованиями эксплуатационных документов предприятий-изготовителей;

4.4. соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории университета, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

4.5. поддерживать чистоту и порядок на территории университета и непосредственно на рабочем месте;

4.6. использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и средства коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае отсутствия СИЗ немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иное должностное лицо нанимателя;

4.7. заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории университета;

4.8. немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;

4.9. немедленно извещать непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, о нарушении требований по охране труда другими работающими;

4.10. оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

4.11. выполнять требования пожарной безопасности;

соблюдать противопожарный режим университета;

знать сигналы оповещения о пожаре и  порядок действий при пожаре; уметь применять первичные средства пожаротушения, средства самоспасения и знать места их расположения;

не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, пожарным гидрантам и запасным выходам;

не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара. Курение запрещено на объектах и территории университета;

4.12. знать и соблюдать требования личной гигиены;

4.13. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

5. На грузчика в процессе труда могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, перемещаемые товары, тара, штабеля товаров, которые складываются и могут обрушиться;

- опасные зоны (вблизи перепадов по высоте);

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенная или пониженная температура воздуха на рабочем месте;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях инструментов, оборудования, инвентаря, товаров и тары;

- отсутствие, неисправность или неприменение СИЗ;

- физические перегрузки.

6. Грузчик обеспечивается средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в согласно утвержденным нормам бесплатной выдачи СИЗ по профессиям и видам выполняемых работ:

| Наименование СИЗ | Маркировка СИЗ по защитным свойствам | Норма выдачи, мес. |
| --- | --- | --- |
| Костюм х/б Ботинки (полуботинки) кожаные Перчатки трикотажные Зимой на наружных работах дополнительно: Куртка х/б на утепляющей прокладке | Мп Ми Ми Тн | 12 12 до износа 36 |

7. Грузчик имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредставлении ему СИЗ, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

При отказе от выполнения работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить нанимателю либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

8. Во избежание действий, создающих угрозу для своей жизни или здоровья, а также для жизни или здоровья работающих и окружающих не допускается появление на работе работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

9. Проверить исправность СИЗ на отсутствие внешних повреждений. Надеть исправные СИЗ, соответствующие выполняемой работе (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застежки).

10. Ознакомиться с порядком и способом проведения работ;

11. Осмотреть рабочее место, освободить места производства погрузочно-разгрузочных работ от посторонних предметов. Проходы и рабочие места должны быть выровнены и не иметь ям, рытвин. Если пол скользкий (облит маслом, краской, водой), принять меры по уборке (очистке) пола. Зимой проходы должны быть очищены от снега, а в случае обледенения посыпаны песком или другими противоскользящими материалами.

12. Проверить наличие и исправность погрузочно-разгрузочного инвентаря и инструмента.

13. Подготовить рабочее место к работе и проверить:

достаточность освещения рабочего места;

комплектность и исправность оборудования, приспособлений и инструмента;

исправность оборудования (грузовых тележек), наличие на них бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности. Проверить исправность и работу подъемных платформ гидравлических тележек и другого оборудования; концевых выключателей, ограничивающих движение механизмов, кнопок управления («Пуск», «Стоп») и аварийных.

14. Для прохода (подъема) на рабочее место должны быть предусмотрены тротуары, лестницы, отвечающие требованиям безопасности.

15. Для предупреждения о возможной опасности в местах производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть установлены (вывешены) знаки безопасности.

16. На месте производства погрузочно-разгрузочных работ не допускается пребывание лиц, не имеющих прямого отношения к проводимой работе.

17. При обнаружении нарушений требований по охране труда поставить в известность непосредственного руководителя для принятия мер по их устранению. До устранения выявленных нарушений к работе не приступать.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

18. Поднимать и перемещать грузы с соблюдением установленных норм подъема тяжестей:

- при подъеме и перемещении грузов вручную мужчиной старше 18 лет допускается максимальная нагрузка 50 кг. Груз массой более 50 кг должны поднимать и перемещать не менее двух человек (мужчин);

- на работах с применением женского труда должны соблюдаться предельные нормы подъема и перемещения тяжестей вручную: при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) – 10 кг, постоянно в течение рабочей смены – 7 кг. Расстояние, на которое перемещается груз вручную не должно превышать 5 м, высота подъема груза с пола ограничивается 1 м, а с рабочей поверхности (стол и другое) – 0,5 м;

- предельно допустимые величины подъема и перемещения тяжестей вручную подростками от 16 до 18 лет:

| Подростки, возраст | Подъем и перемещение груза вручную в течение смены |  | Суммарная масса груза, поднимаемого и перемещаемого в течение смены |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянно, более 2 раз в час | При чередовании с другой работой, до 2 раз в час | При подъеме с рабочей поверхности | При подъеме с пола |
| Подростки женского пола |  |  |  |  |
| 16 лет | 5 кг | 7 кг | 400 кг | 200 кг |
| 17 лет | 6 кг | 8 кг | 500 кг | 250 кг |
| Подростки мужского пола |  |  |  |  |
| 16 лет | 10 кг | 16 кг | 900 кг | 450 кг |
| 17 лет | 12 кг | 18 кг | 1400 кг | 700 кг |

19. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и складировании груза на автомобиль необходимо:

- на время подачи автомобиля к месту погрузки (разгрузки) отойти в безопасное место;

- подложить под колеса грузового автомобиля упоры (башмаки). Автомобиль, поставленный под погрузку (разгрузку), должен быть надежно заторможен стояночным тормозом;

- во время разгрузки автомобиля-самосвала не находиться в его кузове или на подножке;

- очищать кузов автомобиля-самосвала от остатков грузов скребками или лопатами с длинными рукоятками, находясь на земле;

- перед открыванием бортов автомобиля убедиться в безопасном расположении груза в кузове;

- открывать и закрывать борта под контролем водителя автомобиля одновременно двум работникам, которые находятся по бокам открывающегося борта;

- груз размещать, а при необходимости закреплять на транспортном средстве так, чтобы он не подвергал опасности водителя и окружающих; не ограничивал водителю обзорности; не нарушал устойчивости транспортного средства; не закрывал световые и сигнальные приборы, а также номерные знаки и регистрационные номера;

- во время погрузки навалом грузы располагать равномерно по всей площади кузова, он не должен подниматься над бортами; стеклянную тару с жидкостями укладывать только стоя. Каждое место груза в отдельности должно быть хорошо укреплено в кузове, чтобы во время движения грузы не могли перемещаться или перевернуться. Высота груза не должна превышать высоту проездов под мостами, общая высота от поверхности дороги до высшей точки груза не должна быть более 3,8 м.;

- каждое место с агрессивной жидкостью надежно укрепить в кузове, заранее убедившись в том, что стеклянная тара находится в деревянных или плетеных корзинах, проложена соломой или стружкой;

20. При погрузке и разгрузке навалочных грузов необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- при загрузке навалочных грузов вручную расстояние между рабочими

должно обеспечивать безопасность выполнения работ;

- погрузку навалочных грузов разрешается производить только с одной

стороны; нельзя находиться со стороны, противоположной загрузке;

- ручную погрузку навалочных грузов в автомобиль следует начинать при

одном открытом борте. Следует своевременно закрывать борт, т.к. чрезмерная загрузка может затруднить или даже не позволить закрыть борт;

- при погрузке навалом груз не должен возвышаться над бортами кузова и

должен располагаться равномерно по всей площади кузова.

21. Погрузка, выгрузка и перемещение тяжеловесных грузов должны производиться при соблюдении следующего условия:

- при перемещении груза по наклонной плоскости вниз нужно применять

задерживающие приспособления, чтобы груз не катился под действием собственной тяжести.

22. Тяжелые штучные материалы, а также ящики с грузами следует перемещать при помощи специальных ломов или других приспособлений.

23. Не допускается выполнение погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-технической документации, неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней.

24. Рабочим, занятым на погрузочно-разгрузочных работах на автомобильном транспорте, запрещается:

- запускать двигатель автомобиля;

- работать на автомобилях с неисправными полами, бортами и зазорами

кузова;

- садиться на борта кузова и кабину или стоять на подножке автомобиля;

- при маневрировании автомобиля под загрузкой или выгрузкой,

находиться сзади автомобиля;

- при загрузке навалочных грузов вручную и механизированным способом

находиться в кузове автомобиля (прицепа), а также между погрузочно-разгрузочным механизмом и автомобилем (прицепом);

- находиться в кузове автомобиля при погрузке грузов механизмами;

- загружать автомобили сверх установленной грузоподъемности;

- пользоваться для увязки веревкой с потертыми местами и узлами;

- во время движения автомобиля грузить, выгружать, перекладывать груз с места на место, а также пересаживаться.

25. Перевозка грузчиков в кузове, как правило, не допускается. Они должны находиться в кабине.

В виде исключения грузчикам разрешается находиться в кузове только при перевозке малоопасных грузов (стройматериалы, товары ширпотреба, овощи, продукты питания).

Во время движения автомобиля грузчики, находящиеся в кузове, должны выполнять все указания водителя.

В случае смещения груза или ослабления увязки грузчики обязаны немедленно сообщить водителю и после остановки автомобиля устранить неполадки.

26. Хранение продукции в складских помещениях должно осуществляться с обеспечением свободного доступа для контроля за ее состоянием. Должны соблюдаться проходы: против ворот – не менее ширины ворот; против дверных проемов – шириной, равной ширине дверей; но не менее 1 м; между стеной и штабелем – 0,8 м.

27. Не допускается размещать грузы в проходах.

Ширина проходов должна обеспечивать безопасность движения подъемно-транспортного оборудования.

28. При складировании материалов их укладывают следующим образом:

- мелкоштучные материалы хранятся в закрытых складах и укладываются в штабеля или на стеллажи.

- грузы в мешках, кулях и кипах надо укладывать в штабеля в перевязку. Грузы в рваной таре укладывать в штабеля запрещается.

29. Запрещается многоярусная укладка громоздких грузов неправильной формы, а также грузов в непрочной таре, которая может не выдержать нагрузку верхних рядов. Высота укладки грузов вручную допускается не более 3 м.

30. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ запрещается:

- производить работы на захламленных площадках;

- допускать посторонних лиц к месту производства работ;

- пользоваться неисправным погрузочно-разгрузочным инвентарем и

инструментом;

- погрузку и выгрузку автомобилей производить с нарушением их

равновесия;

- находиться в зоне возможного падения груза;

- подходить близко к оборванным и оголенным электрическим проводам и кабелям, касаться их руками и металлическими предметами.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

31. Очистить инструмент и приспособления от загрязнений и убрать в определенные для хранения места.

32. Привести в порядок рабочее место.

33. Снять СИЗ, очистить их от загрязнений и убрать  в отведенное для хранения место.

34. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

35. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

немедленно отключить ее источник;

прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

выйти самому и обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

о случившемся сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

36. При обнаружении пожара:

Незамедлительно сообщить  по телефонам 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. Пламя в электроустановках следует тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Не допускать применять воду для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением.

доложить о случившемся непосредственному руководителю.

37. Оказывать первую помощь потерпевшим при аварии, в результате травмирования, отравления или внезапного заболевания в соответствии с требованиями Правил оказания первой помощи потерпевшим.

38. При несчастном случае работающий обязан:

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону 103 или доставке потерпевшего в учреждение здравоохранения;

немедленно сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работающего) непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного случая, если это не предоставляет опасности для жизни и здоровья окружающих; в противном случае зафиксировать ее путем составления схем, протокола, фотографирования и т.п.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к несчастному случаю.

39. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) грузчик должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО                                     Заведующий ТКОП «Столовая БГТУ»

Начальник отдела ОТ,ПБиГО                 __________________ Мойсак Н.В.

________________ Рыкунов А.Н.