| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета работников от _______________ № _____ | Проректор ________________ Бахматов И.А. (подпись) (фамилия, инициалы) ________________ (дата) |

Инструкция

по охране труда

при выполнении работ на литьевых машинах

и прессах рамного типа

№ 37

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению работ литьевых машинах и прессах рамного типа допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Работник должен знать устройство и правила технической эксплуатации литьевых машин и прессов рамного типа, назначение и устройство ограждений, предохранительных приспособлений и блокировок, уметь определять неисправности оборудования и механизмов.

3. При работе на литьевых машинах и прессах рамного типа работник обязан:

3.1 выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны, пользоваться только тем инструментом, приспособлениями и оборудованием, работе с которыми обучен. При необходимости за разъяснением следует обратиться к непосредственному руководителю работ;

3.2. соблюдать (с учетом специфики выполнения работ) технологические регламенты и нормативы, требования производственного процесса и технологию выполнения работ;

3.3. использовать оборудование, инструмент, приспособления по назначению в соответствии с требованиями эксплуатационных документов предприятий-изготовителей;

3.4. соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории университета, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

3.5. поддерживать чистоту и порядок на территории университета и непосредственно на рабочем месте;

3.6. использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и средства коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае отсутствия СИЗ немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иное должностное лицо нанимателя;

3.7. заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории университета;

3.8. немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;

3.9. немедленно извещать непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, о нарушении требований по охране труда другими работающими;

3.10. оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

3.11. выполнять требования пожарной безопасности;

соблюдать противопожарный режим университета;

знать сигналы оповещения о пожаре и  порядок действий при пожаре; уметь применять первичные средства пожаротушения, средства самоспасения и знать места их расположения;

не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, пожарным гидрантам и запасным выходам;

не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара. Курение запрещено на объектах и территории университета;

3.12. знать и соблюдать требования личной гигиены;

3.13. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

4. В процессе работы на литьевых машинах и прессах рамного типа на работника возможно воздействие следующих вредных и опасных факторов:

- пары аммиака, формальдегида, ацетальдегида, стирола;

- пластмассовая пыль;

- отлетающие частицы пластмассы и брызги расплавленной массы;

- движущиеся и вращающиеся части оборудования;

- передвигающееся изделия, заготовки, материалы;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря, инструмента, заготовок, изделий;

- повышенная температура поверхностей оборудования, заготовок, материалов;

- повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

- воздействие едких химических веществ;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочем месте;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- отсутствие, неисправность или неприменение СИЗ;

- физические перегрузки;

- отлетающие частицы материалов;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- нарушение требований по обеспечению пожаро-и взрывобезопасности;

- нарушение трудовой и производственной дисциплины.

5. При выполнении работы на литьевых машинах и прессах рамного типа работник должен использовать СИЗ, выдаваемые в соответствии с установленными нормами по основной профессии рабочего (должности специалиста). Для предохранения лица и глаз от отлетающих частиц материалов, пыли и т.д. работнику дополнительно выдаются защитные щитки или очки, респиратор защитный. Не разрешается работать на пултрузионной установке в обуви легкого типа (сандалиях, босоножках, тапочках и т.д.).

6. Работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредставлении ему СИЗ, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

При отказе от выполнения работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить нанимателю либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

7. Во избежание действий, создающих угрозу для своей жизни или здоровья, а также для жизни или здоровья работающих и окружающих  не допускается появление на работе работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков,  употребление наркотических  средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Проверить исправность СИЗ на отсутствие внешних повреждений. Надеть исправные СИЗ, соответствующие выполняемой работе (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, длинные волосы убрать под головной убор).

9. Осмотреть рабочее место, убрать предметы, которые могут помешать безопасному выполнению работы, освободить проходы.

10. Расположить инструмент, приспособления, инвентарь и материалы таким образом, чтобы обеспечить безопасное выполнение работы.

11. Подготовить рабочее место к работе и проверить:

- достаточность освещения рабочего места;

- комплектность исправность оборудования, приспособлений и инструмента;

- наличие ограждений и других средств коллективной защиты (при необходимости их использования);

- эффективность работы вентиляционных систем;

- исправность устройств: предохранительных, тормозных, автоматического контроля, сигнализации;

- состояние исходных материалов, заготовок, комплектующих изделий.

12. Провести внешний осмотр пресса (термопластавтомата) на отсутствие видимых внешних повреждений и неисправностей, обратив особое внимание на то, чтобы:

12.1. все токоведущие части электродвигателя, электроприборов, электронагревательных устройств, а также провода и места их присоединения были ограждены и недоступны для случайного прикосновения, а все двери электрошкафов закрыты на замок;

12.2. электродвигатель, электроаппаратура и электропроводка защищены от попадания масла, охлаждающей жидкости, расплавленного материала;

12.3. все движущиеся и вращающиеся части машины, расположенные на высоте до 2,5 м от уровня пола, закрыты сплошными сетчатыми ограждениями, а сами ограждения крепятся полным количеством винтов (болтов), предусмотренных конструкцией;

12.4. ручки и рычаги для управления надежно закреплены и зафиксированы.

13. Проверить наличие и исправность защитного заземления пресса (термопластавтомата), целостность заземляющего провода (шины) и прочность крепления его к станине автомата и к контуру заземления с помощью болтового соединения или сварки.

14. Убедиться в исправности  трубопроводов, шлангов для подачи воздуха, масла, охлаждающей жидкости (воды), отрегулировать подачу воды с помощью крана.

15. Проверить состояние приборов контроля и регулирования давления в гидросистеме и температуры нагрева материального цилиндра пресса (термопластавтомата).

16. Проверить исправность пресса (термопластавтомата), а также исправность (отсутствие трещин и других дефектов), надежность крепления прессформы (каждая половинка формы должна крепиться не менее чем четырьмя болтами к плите).

17. При обнаружении нарушений требований по охране труда поставить в известность непосредственного руководителя для принятия мер по их устранению. До устранения выявленных нарушений к работе не приступать.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

18. Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем.

19. Не отвлекаться самому и не отвлекать от работы других работающих.

20. Содержать рабочее место в чистоте и порядке, не допускать загромождения рабочих мест, проходов и проездов.

21. Не прикасаться к подвижным частям производственного оборудования, передвигающимся изделиям, заготовкам, материалам.

22. Не прикасаться к неизолированным проводам, контактам, соединениям и другим токоведущим частям.

При работе на литьевой машине

23. Следить за температурой нагрева цилиндра и не допускать ее превышения. Длительный  перегрев материала в нагревательном цилиндре приводит к выбросу перегретой массы  через сопло, в результате чего могут быть получены ожоги работающих. При остановке литьевой машины, работающей на ПВХ, более чем на 5 минут, произвести очистку материального цилиндра.

24. Во избежание ожогов при прочистке цилиндра от перегретой массы путем ее выброса в воздух, зону выброса закрыть специальным ограждением.

25. Прогонку массы после простоев более 30 мин. произвести, соблюдая следующую последовательность:

надеть защитные очки и рукавицы;

переключатель режимов работ поставить в положение «Наладка», включить гидропривод машины;

отвести, по возможности, дальше от литниковой втулки прессформы, инжекционный механизм;

смазать аэрозолью место возможного попадания прогоняемой массы;

давление впрыска должно быть снято и не превышать 15 кг/см2;

штуцер не должен быть засорен.

26. Во избежание воспламенения не допускать скопления вытекающей массы под обогревательными элементами. Своевременно убирать вытекающую из штуцера массу.

27. При застревании материала в канале между бункером и материальным цилиндром (образование «козла») необходимо выключить машину и произвести очистку канала.

28. Во избежание поражения электрическим током не прикасаться к открытым токоведущим частям (электропроводке, кабелям, обогревам и т.д.).

29. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок.

30. Извлечение изделий вручную из прессформы, протирку и смазку прессформы производить только при открытом защитном ограждении и отключенном гидроприводе.

31. Выбивание литника из литниковой втулки прессформы, оставшихся деталей или куски деталей из прессформы производить только латунной палочкой длиной не менее 400-500 мм, используя молоток.

32. Следить за тем, чтобы во время работы действовала приточно-вытяжная вентиляция.

33. Периодически проверять крепление прессформ, проверять исправность блокирующих устройств.

34. Загрузку бункера термопластавтомата производить, во избежание травмы, исправной пневматической, механической подачей или вручную при выключенном гидроприводе  термопластавтомата со специальных подставок, предварительно убедившись в отсутствии посторонних предметов в бункере. Не применять случайных приспособлений при засыпке материала в бункер.

35. Не работать при снятых или неисправных ограждениях, во время работы не касаться подвижных частей термопластавтомата.

36. При автоматическом режиме работы термопластавтомата необходимо следить за тем, чтобы  после каждого цикла литья изделие выпадало из формы. В случае задержки изделия в форме выключить гидропривод машины и только после этого удалить изделие.

37. Во время перерыва отключить гидропривод.

При работе на прессе рамного типа

38. Полученный прессматериал АГ-4В хранить только в закрытой таре.

39. Загрузку прессматериала, чистку и смазку прессформ и пресса следует производить только после полного прекращения движения частей пресса и отключения электродвигателя.

40. Необходимо следить за исправностью блокировок, а также периодически проверять крепление прессформы и отсутствие перекосов ее.

41. При работе со съемными прессформами и вкладышами при разъеме и вынимании их из блока проявлять особую осторожность.

42. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не загромождать его тарой, прессматериалами, готовыми и бракованными деталями, прессформами и др. предметами.

43. Готовые изделия, отходы складывать в специально подготовленную тару.

44. Следить за состоянием и работой всех частей оборудования.

45. Не поправлять прессматериал, арматуру при движении ползуна вниз. Не вводить руку в рабочую зону прессформы до полной остановки пресса и остановки электродвигателя.

46. Регулярно и тщательно продувать сжатым воздухом и очищать прессформу, следить за чистотой направляющих втулок и выталкивающей системы.

47. Прекратить работу и сообщить руководителю в случае:

47.1. утечки рабочей жидкости (масла);

47.2. искрения контактов электрообогрева прессформ;

47.3. если при соприкосновении с частями пресса или пресссформы ощущается действие электрического тока.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

48. Отключить литьевую машину, пресс, выключить электрообогрев материального цилиндра термопластавтомата и сделать 5-6 отливок при отключенном обогреве для равномерного охлаждения и предотвращения забивания материального цилиндра.

49. Выключить гидропривод термопластавтомата и перекрыть воду на охлаждение.

50. Готовые изделия и остатки материала сложить в специально отведенное место.

51. Привести в порядок рабочее место.

52. Снять средства индивидуальной защиты, очистить их от загрязнений и убрать в отведенное для хранения место.

53. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

54. В процессе работы могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

прекращение подачи питающей электросети;

появление ощущения воздействия электрического тока;

поломка прессформы.

55. При обнаружении неисправности электрической проводки защитного заземления, замеченных недостатках в работе оборудования, а также возникших во время работы опасностях для окружающих – прекратить работу и сообщить руководителю.

56. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

- по возможности устранить причину её возникновения, немедленно отключив  источник аварийной ситуации;

- оповестить об опасности окружающих людей;

- прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- выйти самому и обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

- о случившемся сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

57. При обнаружении пожара:

- незамедлительно сообщить по телефонам 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

- принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. Пламя в электроустановках до 1000В  следует тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Не допускать применять воду для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением.

- доложить о случившемся непосредственному руководителю.

58. При несчастном случае работающий обязан:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в учреждение здравоохранения;

- немедленно сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работающего) непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного случая, если это не предоставляет опасности для жизни и здоровья окружающих; в противном случае зафиксировать ее путем составления схем, протокола, фотографирования и т.п.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к несчастному случаю.

59. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ОТ,ПБиГО              Заведующий кафедрой

_______________ А.Н. Рыкунов          полимерных композиционных материалов

_______________ А.В.Касперович