| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета работников от _______________ № _____ | Проректор ________________ Бахматов И.А. (подпись) (фамилия, инициалы) ________________ (дата) |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

при производстве

погрузочно-разгрузочных

и складских работ

№ 40

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению погрузочно-разгрузочных и складских работ допускаются лица, прошедшие в установленном законодательством порядке инструктаж по охране труда.

2. При выполнении погрузочно-разгрузочных и складских работ работник обязан:

2.1 выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны, пользоваться только тем инструментом, приспособлениями и оборудованием, работе с которыми обучен. При необходимости за разъяснением следует обратиться к непосредственному руководителю работ;

2.2. соблюдать (с учетом специфики выполнения работ) технологические регламенты и нормативы, требования производственного процесса и технологию выполнения работ;

2.3. использовать оборудование, инструмент, приспособления по назначению в соответствии с требованиями эксплуатационных документов предприятий-изготовителей;

2.4. соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории университета, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

2.5. поддерживать чистоту и порядок на территории университета и непосредственно на рабочем месте;

2.6. использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и средства коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае отсутствия СИЗ немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иное должностное лицо нанимателя;

2.7. заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории университета;

2.8. немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;

2.9. немедленно извещать непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, о нарушении требований по охране труда другими работающими;

2.10. оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

2.11. выполнять требования пожарной безопасности;

соблюдать противопожарный режим университета;

знать сигналы оповещения о пожаре и  порядок действий при пожаре; уметь применять первичные средства пожаротушения, средства самоспасения и знать места их расположения;

не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, пожарным гидрантам и запасным выходам;

не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара. Курение запрещено на объектах и территории университета;

2.12. знать и соблюдать требования личной гигиены;

2.13. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

3. При выполнении погрузочно-разгрузочных и складских работ на работника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная влажность воздуха рабочей зоны;

- движущиеся транспортные средства;

- недостаточное освещение рабочей зоны;

- нарушение требований по обеспечению пожаро-и взрывобезопасности;

- неисправность применяемых инструментов, приспособлений, оборудования;

- подъемно-транспортное оборудование;

- режущие кромки и острые углы грузов;

- перемещаемые и складируемые грузы;

- расположение места проведения погрузочно-разгрузочных работ на высоте относительно поверхности земли или пола;

- отсутствие, неисправность или неприменение СИЗ;

- физические перегрузки.

4. При выполнении погрузочно-разгрузочных и складских работ работнику применять СИЗ, выдаваемые в соответствии с установленными нормами по его основной профессии рабочего (должности служащего).

5. При выполнении погрузочно-разгрузочных и складских работ работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредставлении ему СИЗ, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

При отказе от выполнения работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить нанимателю либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

6. Во избежание действий, создающих угрозу для своей жизни или здоровья, а также для жизни или здоровья работающих и окружающих не допускается появление на работе работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

7. Проверить исправность средств индивидуальной защиты на отсутствие внешних повреждений. Надеть исправные средства индивидуальной защиты, соответствующие выполняемой работе (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застежки).

8. Получить задание на определенный вид работы от непосредственного руководителя или уполномоченного должностного лица.

9. Осмотреть место проведения погрузочно-разгрузочных и складских работ, при необходимости убрать посторонние предметы и освободить проходы и проезды.

10. Проверить:

— достаточность освещения на местах производства работ;

— эффективность работы вентиляционных систем;

— проверить наличие и исправность инструмента и приспособлений, инвентаря.

11. Перед началом погрузки, разгрузки транспортного средства работающему необходимо осмотреть состояние мостика, трапа, сходней, предназначенных для перехода из транспортного средства на рампу или специально оборудованную площадку.

12. При обнаружении нарушений требований по охране труда поставить в известность непосредственного руководителя для принятия мер по их устранению. До устранения выявленных нарушений к работе не приступать.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

13. Выполнять погрузочно-разгрузочные работы на специально отведенных погрузочно-разгрузочных площадках.

14. Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем.

15. Не отвлекаться самому и не отвлекать других работающих.

16. Поддерживать чистоту на рабочем месте, не загромождать проходы и проезды.

17. Поднимать и перемещать грузы вручную с соблюдением установленных норм подъема и перемещения тяжестей:

- в случае невозможности применения средств механизации при подъеме и перемещении грузов вручную грузчиком (мужчиной старше 18 лет) допускается максимальная нагрузка 50 кг. Груз массой более 50 кг должны поднимать и перемещать не менее двух человек (мужчин).

- на работах с применением женского труда должны соблюдаться предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами вручную:

при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) - 10 кг;

постоянно в течение рабочей смены - 7 кг.

Суммарная масса грузов, перемещаемых женщиной в течение каждого часа смены с рабочей поверхности, - до 350 кг; с пола - до 175 кг.

В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.

При перемещении грузов на тележках прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг. Расстояние, на которое перемещается груз вручную, не должно превышать 5 м, высота подъема груза с пола ограничивается 1 м, а с рабочей поверхности (стол и другое) - 0,5 м.

Перемещение грузов массой более 20 кг и на расстояние более 25 м должно производиться с помощью подъемно-транспортных устройств или средств механизации.

18. Использовать по назначению подъемно-транспортное оборудование, инструмент, приспособления для грузоподъемных операций, средства индивидуальной защиты.

19. При проведении погрузочно-разгрузочных работ на транспортном средстве:

19.1. к погрузке, разгрузке транспортных средств работающие приступают только после их полной остановки и закрепления на фронте погрузки, разгрузки;

19.2. погрузку, размещение и крепление груза на транспортном средстве работающий производит так, чтобы во время транспортирования груза не происходило его падение или смещение, а также была возможность последующей безопасной разгрузки груза;

19.3. К погрузке и разгрузке транспортных средств следует приступать только после их полной остановки и закрепления на фронте погрузки (разгрузки).

Автомобильный транспорт закрепляется при помощи противооткатных устройств.

20. Не допускается проводить погрузочно-разгрузочные работы: на пути движения транспортных средств, а также в местах переходов и переездов; с опасными грузами при несоответствии, неисправности тары и упаковки, а также при отсутствии на них маркировки и знаков опасности.

21. При проведении погрузочно-разгрузочных работ разборку штабеля груза производить только сверху вниз.

22. При проведении погрузочно-разгрузочных работ не допускается:

- находиться и выполнять погрузочно-разгрузочные работы в зоне маневрирования транспортных средств;

- находиться в опасной зоне, в которой перемещается груз по наклонной плоскости, и перед перекатываемым грузом;

- находиться на грузе, перемещаемом подъемно-транспортным оборудованием; перекатывать и кантовать груз на себя;

- переносить длинномерные грузы на ломах, деревянных брусьях и тому подобном; переносить грузы на носилках по лестницам;

- укладывать груз в проходах, проездах, возле электроустановок, пожарных щитов и токопроводящей арматуры;

- оставлять груз в подвешенном состоянии.

23. При транспортировании грузов применять исправные, устойчивые и легко управляемые грузовые тележки, имеющие платформы, соответствующие виду и массе перевозимых грузов, а также поручни для удобства их передвижения. Колеса тележек для погрузочно-разгрузочных работ должны быть на подшипниках.

24. Погрузку, размещение и крепление грузов на транспортных средствах производить так, чтобы во время транспортирования не происходило их падение или смещение и была обеспечена возможность последующей безопасной разгрузки.

25. При проведении погрузочно-разгрузочных работ:

25.1. разгрузку тарно-штучных грузов производить уступами;

25.2. переносить лесоматериалы, обработанные антисептическими веществами, только в специальной одежде, исключающей попадание указанных веществ на их кожный покров;

25.3. переносить трубы и иные длинномерные грузы с помощью специальных захватов и приспособлений;

25.4. переносить груз на плечах примерно одного роста, на одноименном плече и сбрасывают его по команде одного из работающих в одну сторону. Для переноски груза надевать наплечники;

25.5 .переносить грузы на носилках по горизонтальному пути на расстояние не более 80 м. Опрокидывать и опускать носилки по команде работающего, идущего сзади;

25.6. при обнаружении повреждения тары (упаковки), ненадежной увязки груза, а также других неисправностей и недостатков сообщать о них непосредственному руководителю или уполномоченному должностному лицу.

26. Размещать и складировать грузы в специально оборудованных помещениях в соответствии с планом размещения, учетом их агрегатного состояния, совместимости и однородности, характерных свойств (взрывопожароопасные, токсичные, химически активные и тому подобные).

27. Размещение грузов на стеллажах производить с учетом предельно допустимой нагрузки на каждую полку, обеспечения устойчивого положения складируемых грузов, исключения их выпадения при хранении.

28. Укладку грузов осуществлять с обеспечением свободного доступа

для контроля их состояния. При этом должны соблюдаться проходы: против дверных проемов - шириной, равной ширине дверей, но не менее 1,0 м; между стеной и стеллажом, а также между стеллажами (штабелями) - не менее 0,8 м.

29. Каждый стеллаж должен быть надежно закреплен, иметь инвентарный номер и надписи о предельно допустимой нагрузке на каждой полке. Полки стеллажей должны иметь бортики.

30. Перед укладкой грузов в стеллажи их ячейки очищать от грязи, остатков упаковки и консервации. Укладывать грузы на неисправные стеллажи и перегружать стеллажи не допускается.

31. При укладке грузов устанавливать боковые стойки, прокладки, подкладки, подпорки и другие специальные приспособления и устройства, предотвращающие их самопроизвольное перемещение.

32. Укладывать грузы на неисправные стеллажи и перегружать стеллажи не допускается.

33. Листы стекла установливать на стеллажи или пирамиды на резиновые или войлочные прокладки в наклонном положении с углом наклона к вертикали от 5 до 15 град.

При распаковывании транспортной тары и хранении листового стекла взаимное касание стекол без прокладки между ними не допускается.

34. Спецодежду, поступающую на склад в небольшом количестве, в мелких упаковках или поштучно, укладывать в ячейки стеллажа.

Хранение спецодежды, текстильных материалов и обуви вместе с горючими материалами не допускается.

35. При стеллажном хранении стеклянные бутыли, стекло, крупногабаритные и тяжелые грузы  укладывать на нижние ярусы.

36. Для обеспечения устойчивости штабеля грузы в мешках, кипах, рулонах, тюках, ящиках и тому подобной упаковке складировать на горизонтальную площадку таким образом, чтобы их грани образовывали прямые линии. При формировании штабеля в нижние ряды укладывать более тяжелые грузы.

37. При формировании штабелей из ящиков необходимо оставлять между ящиками зазоры. Пакеты из ящиков различных размеров складировать в штабель только в тех случаях, если штабель получается устойчивым и ровным.

38. При формировании пакетов с грузом на плоских поддонах необходимо соблюдать следующие условия:

вес груза распределять симметрично относительно продольной и поперечной осей поддона;

верхняя плоскость пакета должна быть ровной; груз на поддоне не должен выступать за его края;

вес пакета не должен превышать грузоподъемность подъемно-транспортного оборудования.

39. Материалы в ящиках и мешках, не сформированных в пакеты, складировать в штабеля в перевязку. Для устойчивости штабеля через каждые 2-3 ряда ящиков прокладывают рейки и через каждые 5-6 рядов мешков по высоте - доски.

40. Мешки для хранения складировать на специальные поддоны секциями по три или пять мешков (тройками или пятерками) с соблюдением порядка увязки укладываемых мешков.

41. При складировании грузов в штабеля не допускается:

производить укладку и разборку штабелей на погрузочно-разгрузочной

площадке при сильном ветре (6 баллов), видимости менее 50 м (ливневый дождь, снегопад, густой туман);

выполнять работы на двух смежных штабелях одновременно; становиться на край штабеля или на концы межпакетных прокладок, пользоваться грузоподъемными машинами для подъема на штабель или спуска с него.

42. Складирование и хранение грузов, а также хранение средств механизации погрузочно-разгрузочных работ на рампах складов не допускается.

Вещества, материалы и изделия, разгруженные на рампу, к концу работы складируются в предназначенные для их хранения места.

43. В зданиях складов все операции, связанные с вскрытием тары, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей, следует производить в специально оборудованных помещениях, изолированных от мест хранения.

44. Загромождать территорию склада пустой тарой не допускается. Ее следует отправлять для хранения на специально отведенные площадки.

45. При складировании грузов на погрузочно-разгрузочных площадках необходимо:

- барабаны и бутыли устанавливать группами, не более 100 штук в каждой, с разрывами между группами не менее 1 м. Бутыли защищать оплеткой, корзинами, деревянными обрешетками и тому подобным;

- барабаны с кабелем, тросом и другие крупногабаритные предметы цилиндрической формы во избежание их раскатывания при укладке укреплять удерживающими приспособлениями (клиньями, рейками, досками и тому подобным);

- укладку проката производить так, чтобы концы торцевых сторон штабелей, расположенных у проходов, были выложены ровно независимо от длины укладываемых прутков, труб и тому подобного.

46. Покосившиеся штабеля на погрузочно-разгрузочной площадке следует разбирать только в дневное время в соответствии с предварительно разработанным способом ведения работ под руководством и в присутствии уполномоченного должностного лица.

47. Разборку штабелей работающие производить только сверху и равномерно по всей длине.

48. Складирование грузов, предназначенных для временного хранения, допускается на высоту не более 1,5 м в специально отведенных местах, оборудованных стеллажами, стойками, емкостями, с возможностью механизированного перемещения материалов и изделий.

49. Дощатые ящики и другую тару следует вскрывать только с помощью гвоздодеров, клещей и иных инструментов, предназначенных для этих целей.

50. Концы металлической обивки после вскрытия ящиков необходимо загнуть вниз. Доски от разобранных деревянных ящиков и других видов упаковки необходимо освободить от металлических пластинок, проволоки и гвоздей.

51. При вскрытии металлических бочек, имеющих пробки, следует применять специальный гаечный ключ. Отвинчивать пробки ударами молотка не допускается.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

52. Выключить оборудование.

53. Очистить инструмент и приспособления от загрязнений и убрать в определенные для хранения места.

54. Привести в порядок рабочее место.

55. Снять СИЗ, очистить их от загрязнений и убрать в отведенное для хранения место.

56. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

57. В случае возникновения аварийной ситуации работающему следует:

- немедленно отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию;

- прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц, вызову аварийно-спасательных служб, подразделения по чрезвычайным ситуациям (при необходимости);

- обеспечить вывод работающих из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу

58. При обнаружении пожара:

Незамедлительно сообщить  по телефонам 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. Пламя в электроустановках следует тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Не допускать применять воду для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением.

доложить о случившемся непосредственному руководителю.

59. Оказывать первую помощь потерпевшим при аварии, в результате травмирования, отравления или внезапного заболевания в соответствии с требованиями Правил оказания первой помощи потерпевшим.

60. При несчастном случае работающий обязан:

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону 103 или доставке потерпевшего в учреждение здравоохранения;

немедленно сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работающего) непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного случая, если это не предоставляет опасности для жизни и здоровья окружающих; в противном случае зафиксировать ее путем составления схем, протокола, фотографирования и т.п.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к несчастному случаю.

61. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО                                            Начальник отдела материально-

Начальник отдела ОТ и ПБ                            технического отдела

________________ Рыкунов А.Н.                  _____________ Крундиков И.С.