| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета работников от _______________ № _____ | Проректор ________________ Бахматов И.А. (подпись) (фамилия, инициалы) ________________ (дата) |

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда

# при работе на высоте

№ 42

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденного перепада по высоте 1,3 м и более.

2. К выполнению работ на высоте допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию по профессии (специальности), прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

3 Работающий, выполняющий работы на высоте, помимо требований настоящей Инструкции обязан также соблюдать требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для профессий и отдельных видов работ при их выполнении.

Работник должен знать устройство и правила технической эксплуатации используемого оборудования, механизмов, приспособлений, назначение и устройство ограждений, предохранительных приспособлений и блокировок, уметь определять неисправности механизмов, приспособлений.

4. Работник, выполняющий работы на высоте, обязан:

4.1 выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны, пользоваться только тем инструментом, приспособлениями и оборудованием, работе с которыми обучен. При необходимости за разъяснением следует обратиться к непосредственному руководителю работ;

4.2. соблюдать (с учетом специфики выполнения работ) технологические регламенты и нормативы, требования производственного процесса и технологию выполнения работ;

4.3. соблюдать требования эксплуатационных документов организаций - изготовителей используемых оборудования, инструмента, приспособлений и использовать его по назначению;

4.4. соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории университета, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

4.5. поддерживать чистоту и порядок на территории университета и непосредственно на рабочем месте;

4.6. использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и средства коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае отсутствия СИЗ немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иное должностное лицо нанимателя;

4.7. заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории университета;

4.8. немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;

4.9. немедленно извещать непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, о нарушении требований по охране труда другими работающими;

4.10. оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

4.11. выполнять требования пожарной безопасности;

соблюдать противопожарный режим университета;

знать сигналы оповещения о пожаре и  порядок действий при пожаре; уметь применять первичные средства пожаротушения, средства самоспасения и знать места их расположения;

не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, пожарным гидрантам и запасным выходам;

не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара. Курение запрещено на объектах и территории университета;

4.12. знать и соблюдать требования личной гигиены;

4.13. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

5. На работника при работе на высоте могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- расположение рабочего места на высоте и в опасной зоне;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- пожаро-и взрывоопасность применяемых материалов, разбавителей,

растворителей;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях инвентаря,

инструмента;

- неисправность применяемых инструментов, приспособлений, оборудования;

- отсутствие, неисправность или неприменение СИЗ;

- физические нагрузки.

Основным опасным производственным фактором при работе на высоте является расположение рабочего места выше поверхности земли (пола, настила) или над пространством, расположенным ниже поверхности земли, и связанное с этим возможное падение работника или падение предметов на работника.

6. Работнику, выполняющему работы на высоте кроме СИЗ, выдаваемых в соответствии с установленными нормами по основной профессии рабочего, выдаются дополнительные СИЗ в зависимости от конкретных условий работ на высоте.

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м и при выполнении работ на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила (верхолазные работы) основным средством защиты, предохраняющим работников от падения с высоты, является предохранительный пояс. Предохранительный пояс перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев должен подвергаться испытанию статической нагрузкой. Металлические детали предохранительного пояса не должны иметь трещин, раковин, надрывов и заусенцев. Пользоваться неисправным предохранительным поясом или с просроченным сроком испытания запрещается.

Для защиты головы от травм, вызванных падающими предметами или ударами о предметы или конструкции, работник должен быть обеспечен каской.

7. Работы на высоте производятся с лесов, подмостей или с применением других устройств и средств подмащивания, обеспечивающих условия

безопасного производства работ. Леса, подмости, лестницы, стремянки и другие приспособления должны быть изготовлены по типовым проектам, взяты на инвентарный учет. На средства подмащивания, лестницы, стремянки должен иметься паспорт завода-изготовителя.

Работа со случайных подставок (ящиков и тому подобного) не допускается.

8. Для переноски и хранения инструмента, гвоздей, болтов и других мелких деталей, работающие на высоте должны быть снабжены индивидуальными ящиками или сумками.

9. При выполнении работ на высоте работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредставлении ему СИЗ, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

При отказе от выполнения работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить нанимателю либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

10. Во избежание действий, создающих угрозу для своей жизни или здоровья, а также для жизни или здоровья работающих и окружающих не допускается появление на работе работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

11. Проверить исправность СИЗ на отсутствие внешних повреждений. Надеть исправные СИЗ, соответствующие выполняемой работе (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застежки).

12. Осмотреть рабочее место, убрать предметы, которые могут помешать безопасному выполнению работы, освободить проходы.

13. Расположить инструмент, приспособления, инвентарь и материалы таким образом, чтобы обеспечить безопасное выполнение работы.

14. Подготовить рабочее место к работе и проверить:

- достаточность освещения рабочего места;

- комплектность и исправность оборудования, приспособлений и инструмента;

- исправность защитного заземления (зануления) электрооборудования;

- наличие ограждений и других средств коллективной защиты (при необходимости их использования);

- эффективность работы вентиляционных систем;

- исправность устройств предохранительных, тормозных, автоматического контроля, сигнализации;

- состояние исходных материалов, заготовок, комплектующих изделий.

15. При обнаружении нарушений требований по охране труда поставить в известность непосредственного руководителя для принятия мер по их устранению. До устранения выявленных нарушений к работе не приступать.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

16 При выполнении работ на высоте внизу под местом работ определяются, соответствующим образом обозначаются и ограждаются опасные зоны.

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте более 1,3 м и расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждаются временными инвентарными ограждениями.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливаются защитные ограждения, а на границах зон потенциальной опасности действия этих факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.

При невозможности применения защитных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работника допускается производство работ с применением предохранительного пояса.

При проведении работ на высоте устанавливаются границы опасных зон исходя из следующих требований: в местах возможного падения предметов при работах на зданиях, сооружениях границы опасной зоны определяются от контура горизонтальной проекции наибольшего габаритного размера  падающего предмета у стены здания, основания сооружения прибавлением величины отлета предмета.

17. При подъеме (спуске) работника на средства подмащивания,

лестницы, стремянки инструмент должен находиться в специальной сумке.

18. На рабочих местах не должны накапливаться горючие материалы

(упаковочные материалы, опилки, замасленная ветошь, древесный и пластиковый мусор и тому подобное).

19. Материалы, изделия, конструкции при приеме и складировании на

рабочих местах, находящихся 	на высоте, принимаются в объемах, необходимых для обеспечения непрерывного производственного процесса, и укладываются так, чтобы не загромождать рабочее место и проходы к нему, исходя из несущей способности подмостей и тому подобного, на которых производится размещение указанного груза.

20. Ручной инструмент (механический, пневматический, гидравлический, электрический), используемый при работе на высоте, должен:

- отвечать по своим техническим параметрам требованиям безопасности и содержаться в исправном состоянии;

- использоваться по назначению (на тех видах работ, для которых они предназначены) работниками, имеющими соответствующую подготовку и допуск к работе с ними;

- применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение с высоты (крепление, строповка, размещение на  достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление через фалы к предохранительному поясу работника и тому подобное).

Кабели ручного электрифицированного инструмента не должны создавать угрозы безопасности. Не допускается натягивать и перегибать питающие провода и кабели, их пересечение с металлическими канатами,  электрическими кабелями и проводами, находящимися под напряжением.

21. Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем, для выполнения которой работник не имеет медицинских противопоказаний, которой он обучен, прошел инструктаж по охране труда, а при выполнении работ с повышенной опасностью – стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

22. Не отвлекаться самому и не отвлекать от работы других работающих.

23. Содержать рабочее место в чистоте и порядке, не допускать загромождения рабочих мест, проходов и проездов.

24. Не прикасаться к подвижным частям производственного оборудования, передвигающимся изделиям, заготовкам, материалам.

25. Не прикасаться к неизолированным проводам, контактам, соединениям и другим токоведущим частям.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

26. Выключить оборудование.

27. Очистить инструмент и приспособления от загрязнений и убрать в определенные для хранения места.

28 Привести в порядок рабочее место.

29. Снять СИЗ, очистить их от загрязнений и убрать в отведенное для хранения место.

30. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

- ГЛАВА 5

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

31. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

немедленно отключить ее источник;

прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

выйти самому и обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

о случившемся сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

32. При обнаружении пожара:

Незамедлительно сообщить  по телефонам 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. Пламя в электроустановках следует тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Не допускать применять воду для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением.

доложить о случившемся непосредственному руководителю.

33. Оказывать первую помощь потерпевшим при аварии, в результате травмирования, отравления или внезапного заболевания в соответствии с требованиями Правил оказания первой помощи потерпевшим.

34. При несчастном случае работающий обязан:

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону 103 или доставке потерпевшего в учреждение здравоохранения;

немедленно сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работающего) непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного случая, если это не предоставляет опасности для жизни и здоровья окружающих; в противном случае зафиксировать ее путем составления схем, протокола, фотографирования и т.п.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к несчастному случаю.

35. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ОТ,ПБиГО                         Главный инженер

______________ Рыкунов А.Н.                       _____________ Козырь Г.Ю.