| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета работников от _______________ № _____ | Проректор ________________ Бахматов И.А. (подпись) (фамилия, инициалы) ________________ (дата) |

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда при косьбе травы моторной косой (триммером)

# и газонокосилкой

№ 52

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению работ по косьбе травы моторной косой (триммером) и газонокосилкой допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном законодательством порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Работающий, помимо требований настоящей Инструкции, обязан соблюдать требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для отдельных видов работ при их выполнении. При выполнении работ по профессиям рабочих – требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для соответствующих профессий рабочих.

3. При косьбе травы моторной косой (триммером) и газонокосилкой работник обязан:

3.1. выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны, пользоваться только тем инструментом, приспособлениями и оборудованием, работе с которыми обучен. При необходимости за разъяснением следует обратиться к непосредственному руководителю работ;

3.2. соблюдать (с учетом специфики выполнения работ) технологические регламенты и нормативы, требования производственного процесса и технологию выполнения работ;

3.3. использовать оборудование, инструмент, приспособления по назначению в соответствии с требованиями эксплуатационных документов предприятий-изготовителей;

3.4. соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории университета, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

3.5. поддерживать чистоту и порядок на территории университета и непосредственно на рабочем месте;

3.6. использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и средства коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае отсутствия СИЗ немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иное должностное лицо нанимателя;

3.7. заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории университета;

3.8. немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;

3.9. немедленно извещать непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, о нарушении требований по охране труда другими работающими;

3.10. оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

3.11. выполнять требования пожарной безопасности;

соблюдать противопожарный режим университета;

знать сигналы оповещения о пожаре и  порядок действий при пожаре; уметь применять первичные средства пожаротушения, средства самоспасения и знать места их расположения;

не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, пожарным гидрантам и запасным выходам;

не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара. Курение запрещено на объектах и территории университета;

3.12. знать и соблюдать требования личной гигиены;

3.13. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

4. При косьбе травы моторной косой (триммером) и газонокосилкой на работника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- подвижные части моторных кос (триммеров) и передвигающиеся газонокосилки, мелкие предметы (щепки, камни), вылетающие из-под режущего ножа при работе косы;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- возможность возникновения пожара в связи с использованием в качестве топлива легковоспламеняющейся жидкости;

- физические и нервно-психические перегрузки.

5. При косьбе травы моторной косой (триммером) и газонокосилкой работнику кроме СИЗ, выдаваемых в соответствии с установленными нормами по основной профессии рабочего, выдаются следующие СИЗ: в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами и характером выполняемой работы:

| Наименование СИЗ | Маркировка СИЗ по защитным свойствам | Норма выдачи |
| --- | --- | --- |
| Комплексное защитное устройство (маска для лица с наушниками) Рукавицы комбинированные | НБТ Мп | до износа |

6. При косьбе травы моторной косой (триммером) и газонокосилкой работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредставлении ему СИЗ, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

При отказе от выполнения работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить нанимателю либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

7. Во избежание действий, создающих угрозу для своей жизни или здоровья, а также для жизни или здоровья работающих и окружающих не допускается появление на работе работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Проверить исправность СИЗ на отсутствие внешних повреждений. Надеть исправные СИЗ, соответствующие выполняемой работе (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застежки).

Спецодежда не должна иметь свисающих концов, а также загрязнений горюче-смазочными материалами.

9. Получить задание на работу у своего непосредственного руководителя.

10. Установку режущего инструмента (ножа) производить только в перчатках без снятия с ножа затянутого чехла. Не допускается затачивать режущий нож без снятия его с моторной косы (триммера) или газонокосилки.

11. Провести наружный осмотр моторной косы (триммера) или газонокосилки и убедиться в исправности и надежности всех частей и элементов, проверить:

- затяжку осевого болта и правильную его установку;

- отсутствие на режущем ноже механических повреждений;

- надежность затяжки режущего ножа;

- отсутствие подтеков бензина;

- правильность установки защитного кожуха;

- заправку охлаждающей системы.

12. Не пользоваться моторной косой (триммером) или газонокосилкой до устранения всех повреждений или неисправностей.

13. Заправку топливом моторной косы (триммера) или газонокосилки производить при выключенном и охлаждённом двигателе. Если при заправке пролито топливо, моторную косу следует немедленно очистить и проследить за тем, чтобы топливо не попало на одежду. При попадании топлива на одежду её следует сменить.

При заправке моторной косы (триммера) или газонокосилки топливом необходимо:

- открывать крышку топливного бака осторожно для выравнивания давления внутри и снаружи;

- заливать топливо в чистом, хорошо проветриваемом месте;

- облитые горючим во время заправки части до запуска двигателя вытереть насухо;

- топливо на месте производства работ хранить в специальных бачках (канистрах) в безопасном месте, защищенном от воздействия солнечных лучей.

14. Осмотреть рабочее место, оно должно быть очищено от посторонних предметов.

15. Для правильной установки баланса и распределения веса подогнать подвесные ремни в соответствии со своим ростом и физическими данными. Крепить ремни только за специальные отверстия.

16. При переноске или транспортировке моторной косы (триммера) или газонокосилки к месту работы ее двигатель должен быть выключен. При транспортировке на транспортных средствах моторной косы (триммера) или газонокосилки необходимо предохранять от повреждения, опрокидывания и вытекания топлива.

17. Запуск двигателя моторной косы (триммера) или газонокосилки производить вне помещений на расстоянии не менее 10 м от емкости с топливом.

18. При пуске моторной косы (триммера) или газонокосилки работник должен занять устойчивое положение, надёжно удерживая моторную косу. Режущий инструмент не должен соприкасаться с какими-либо предметами или грунтом, нахождение посторонних лиц в зоне радиусом до 15м не допускается, так как существует опасность получения травм отбрасываемыми предметами или вследствие контакта с режущим инструментом.

19. Перед запуском двигателя моторной косы (триммера) или газонокосилки необходимо:

- надеть комплексное защитное устройство (маску для лица с наушниками). Учитывать, что при этом ограничивается восприятие звуковых сигналов об опасности (крики, сигналы предупреждения);

- надеть перчатки, обеспечивающие максимальное поглощение вибрации;

- убедиться, что режущая головка не соприкасается с посторонними предметами, руки и ноги держать на безопасном расстоянии от зоны кошения;

- работать только в устойчивой позиции, надежно удерживая моторную косу (триммер) или газонокосилку двумя руками.

20. До начала работы необходимо осмотреть местность, на которой будет выполняться работа моторной косой, убрать с обкашиваемой поверхности земли твёрдые предметы (камни, сучья и т.п.), которые могут нанести травму и повредить режущий инструмент.

21. Проверить работу моторной косы (триммера) или газонокосилки на холостом ходу, затем на минимальных оборотах. Перед запуском проверить, чтобы люди находились на безопасном расстоянии.

22. При обнаружении нарушений требований по охране труда поставить в известность непосредственного руководителя для принятия мер по их устранению. До устранения выявленных нарушений к работе не приступать.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

23. При косьбе травы моторной косой (триммером) или газонокосилкой соблюдать требования эксплуатационных документов организации – изготовителя косы (триммера) или газонокосилки.

24. Обслуживать, ремонтировать и очищать моторную косу (триммер) или газонокосилку следует только при выключенном и охлажденном двигателе.

25. При ударах о посторонние предметы немедленно остановить двигатель и проверить, нет ли повреждений. Эксплуатировать моторную косу (триммер) или газонокосилку только после устранения повреждений и неисправностей.

26. При эксплуатации моторной косы (триммера) или газонокосилки не допускается:

- нахождение посторонних лиц и животных в зоне работы (в радиусе 15м);

- работать без средств индивидуальной защиты;

- передавать моторную косу (триммер) или газонокосилку посторонним лицам, не имеющим право ею пользоваться;

- использовать моторную косу (триммер) или газонокосилку не по назначению;

- оставлять моторную косу (триммер) или газонокосилку с работающим двигателем;

- применять поврежденный режущий инструмент (ножи);

- увеличивать длину режущей лески более длины, указанной в эксплуатационной документации;

- работать без подвесных ремней, с дефектным или снятым глушителем;

- прикасаться к горячим частям;

- превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в эксплуатационной документации;

- останавливать режущий инструмент в процессе его вращения, а также прикасаться к нему;

- увеличивать обороты двигателя выше уровня, который требуется для нормальной работы;

- косить при недостаточной освещенности обрабатываемой зоны и слишком близко к поверхности земли (во избежание контактов с посторонними предметами).

27. Использовать навесные устройства и режущие приспособления, поставляемые или специально допущенные для этой цели организацией-изготовителем. Применение других навесных устройств и режущих инструментов не допускается.

28. Проверка состояния режущего инструмента моторной косы (триммера) или газонокосилки, его замена, регулировка и очистка производятся при выключенном двигателе.

29. При замене одного вида режущего инструмента на другой следует устанавливать соответствующие защитные приспособления согласно инструкции по эксплуатации.

30. Металлический режущий инструмент должен соответствовать виду скашиваемой поросли, затачиваться и устанавливаться согласно эксплуатационной документации организации-изготовителя.

31. Не допускается кошение на склонах влажной травы (роса, дождь).

32. При запуске двигателя моторной косы (триммера) или газонокосилки режущий орган не должен касаться посторонних предметов. Наматывать шнур или трос стартера на руку не допускается.

33. После запуска моторной косы (триммера) или газонокосилки необходимо установить требуемые обороты двигателя и после этого ввести режущую часть в соприкосновение с травой. При неисправности режущей части двигатель должен быть выключен.

34. Не допускается применять моторную косу (триммер) или газонокосилку на газонах, которые имеют неровную поверхность, камни, проволоку.

35. Перемещение моторной косы (триммера) или газонокосилки с газона на газон необходимо осуществлять с выключенным режущим механизмом. Въезжать на газон через бортовой камень необходимо по специальным мосткам (деревянным настилам). При перемещении моторной косы (триммера) или газонокосилки режущие органы должны быть установлены в транспортное положение.

36. Не допускается производить замену приводных ремней и цепей моторной косы (триммера) или газонокосилки при работающем двигателе.

37. Во время перерыва в работе двигатель моторной косы (триммера) или газонокосилки должен быть выключен.

38. При установке высоты кошения все колеса регулируют на одну и ту же высоту. Операцию выполнять с выключенным двигателем, остановленным режущим механизмом и снятым центральным проводом свечи.

39. При длительном перерыве в работе следует:

- тщательно очистить моторную косу (триммер) или газонокосилку;

- осушить топливные баки;

- запустить двигатели, чтобы выработать топливо из карбюраторов;

- очистить топливные фильтры и топливные трубки;

- очистить все поверхности с помощью очищающих жидкостей и щетки;

- хранить моторную косу (триммер) или газонокосилку в сухом месте.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

40. Выключить двигатель моторной косы (триммера) или газонокосилки.

41. Очистить поверхность моторной косы (триммера) или газонокосилки и осмотреть ее элементы и узлы на наличие повреждений и неисправностей.

42. Убрать моторную косу (триммер) или газонокосилку в специально отведенное место - сухое, хорошо проветриваемое помещение.

43. Очистить, проверить и сложить ручной инструмент в специально отведенное место.

44. Снять СИЗ, очистить их от загрязнений и убрать в отведенное для хранения место.

45. Мыть руки в масле, бензине, керосине и вытирать их загрязненной ветошью не допускается.

46. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

47. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

немедленно отключить ее источник;

прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

выйти самому и обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

о случившемся сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

48. При обнаружении пожара:

Незамедлительно сообщить  по телефонам 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. Пламя в электроустановках следует тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Не допускать применять воду для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением.

доложить о случившемся непосредственному руководителю.

49. Оказывать первую помощь потерпевшим при аварии, в результате травмирования, отравления или внезапного заболевания в соответствии с требованиями Правил оказания первой помощи потерпевшим.

50. При несчастном случае работающий обязан:

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону 103 или доставке потерпевшего в учреждение здравоохранения;

немедленно сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работающего) непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих; в противном случае зафиксировать ее путем составления схем, протокола, фотографирования и т.п.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к несчастному случаю.

51. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО                                         Начальник эксплуатационно - Начальник отдела ОТ,ПБиГО                     технического отдела

________________ Рыкунов А.Н.              ________________ Макеева Т.С.