| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета работников от _______________ № _____ | Проректор ________________ Бахматов И.А. (подпись) (фамилия, инициалы) ________________ (дата) |

# ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту

зданий и сооружений

№ 54

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению работ по профессии рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном законодательством порядке обучение по данной профессии, медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Работающий, помимо требований настоящей Инструкции, обязан соблюдать требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для отдельных видов работ при их выполнении.

3. Работник должен знать устройство и правила технической эксплуатации эксплуатируемого оборудования, инструмента, приспособлений, назначение и устройство ограждений, предохранительных приспособлений и блокировок, уметь определять неисправности.

4. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений обязан:

4.1 выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны, пользоваться только тем инструментом, приспособлениями и оборудованием, работе с которыми обучен. При необходимости за разъяснением следует обратиться к непосредственному руководителю работ;

4.2. соблюдать (с учетом специфики выполнения работ) технологические регламенты и нормативы, требования производственного процесса и технологию выполнения работ;

4.3. использовать оборудование, инструмент, приспособления по назначению в соответствии с требованиями эксплуатационных документов предприятий-изготовителей;

4.4. соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории университета, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

4.5. поддерживать чистоту и порядок на территории университета и непосредственно на рабочем месте;

4.6. использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и средства коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае отсутствия СИЗ немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иное должностное лицо нанимателя;

4.7. заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории университета;

4.8. немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;

4.9. немедленно извещать непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, о нарушении требований по охране труда другими работающими;

4.10. оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

4.11. выполнять требования пожарной безопасности;

соблюдать противопожарный режим университета;

знать сигналы оповещения о пожаре и  порядок действий при пожаре; уметь применять первичные средства пожаротушения, средства самоспасения и знать места их расположения;

не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, пожарным гидрантам и запасным выходам;

не совершать действий, которые могут привести к возникновению пожара. Курение запрещено на объектах и территории университета;

4.12. знать и соблюдать требования личной гигиены;

4.13. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

5. На рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений в процессе труда могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

- повышенная подвижность воздуха;

- движущиеся транспортные средства и механизмы, разрушающиеся

конструкции зданий и сооружений;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание

которой может произойти через тело человека;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях

оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря, тары;

- вредные вещества, входящие в состав лакокрасочных материалов и

других рабочих составов;

- физические перегрузки;

- возможность падения рабочего с высоты и падения предметов с высоты

на рабочего;

- возможность пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими веществами и материалами;

- повышенный уровень шума на рабочем месте.

6. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений обеспечивается средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) согласно утвержденным нормам бесплатной выдачи СИЗ по профессии и видам выполняемых работ.

| Наименование СИЗ | Маркировка СИЗ по защитным свойствам | Норма выдачи, мес. |
| --- | --- | --- |
| Халат х/б или костюм х/б Ботинки (полуботинки) кожаные Кепка х/б Перчатки трикотажные Перчатки резиновые Очки защитные Респиратор Зимой на наружных работах дополнительно: Костюм на утепляющей прокладке Валяная обувь (ботинки кожаные утепленные) | Мп Ми Ми Вн Тн Тн20 | 12 12 12 до износа до износа деж. до износа 36 36 |

7. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредставлении ему СИЗ, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

При отказе от выполнения работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить нанимателю либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

8. Во избежание действий, создающих угрозу для своей жизни или здоровья, а также для жизни или здоровья работающих и окружающих не допускается появление на работе работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

9. Получить задание на определенный вид работы от непосредственного руководителя.

10. Проверить исправность средств индивидуальной защиты на отсутствие внешних повреждений. Надеть исправные средства индивидуальной защиты, соответствующие выполняемой работе (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застежки);

11. Осмотреть место работы, убрать посторонние предметы;

12. Убедиться в достаточном освещении рабочего места;

13. Проверить наличие ограждений и других средств коллективной защиты;

14. Подготовить, осмотреть и убедиться в исправности оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря, необходимых для выполнения работы;

15. Подготовить материалы, необходимые для выполнения работы. Запас материалов, содержащих вредные, пожароопасные и взрывоопасные вещества, не должен превышать сменной потребности;

16. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения в местах производства пожароопасных работ;

17. Расположить инструмент, приспособления, инвентарь и материалы таким образом, чтобы обеспечить безопасность работы.

18. При расположении рабочего места на высоте рабочему следует убедиться в том, что лестницы-стремянки и иные средства подмащивания прочные и устойчивые.

19. Перед выполнением стекольных работ следует грязное и мокрое стекло, предназначенное для резки, протереть и высушить. Стекло, принесенное с мороза, отогреть при комнатной температуре.

20. Перед вставкой стекол в окна необходимо проверить исправность оконных переплетов и убедиться, что опасная зона под местом работы ограждена.

21. Перед выполнением работ по подготовке поверхности изделия под окрашивание, нанесению лакокрасочных, других вспомогательных материалов, применяемых при выполнении окрасочных работ (далее - малярные работы), необходимо убедиться:

- в наличии сквозного проветривания или принудительной вентиляции;

- в том, что в помещениях по приготовлению составов, а также в местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и составов, образующих взрывоопасные пары, электропроводка обесточена или выполнена во взрывобезопасном исполнении.

22. Перед выполнением ремонтных работ в тепловом пункте необходимо определить температуру теплоносителя во внешней тепловой сети. При температуре теплоносителя выше 75 градусов Цельсия следует отключить системы теплопотребления (далее - системы) головными задвижками на тепловом пункте, а также, при необходимости, задвижками на ответвлении к потребителю. В случае неплотности отключающей арматуры к ремонту оборудования теплового пункта допускается приступить только после установки заглушек.

23. При обнаружении нарушений требований по охране труда поставить в известность непосредственного руководителя для принятия мер по их устранению. До устранения выявленных нарушений к работе не приступать.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

24. Применяемые оборудование, инструмент, приспособления, инвентарь, средства подмащивания, тара должны быть исправны, соответствовать условиям труда, использоваться по назначению, с учетом требований эксплуатационных документов организации-изготовителя.

25. Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем.

26. Не отвлекаться самому и не отвлекать от работы других работающих.

27. Содержать рабочее место в чистоте и порядке, не допускать загромождения рабочих мест, проходов и проездов.

28. Не прикасаться к подвижным частям производственного оборудования, передвигающимся изделиям, заготовкам, материалам.

29. Не прикасаться к неизолированным проводам, контактам, соединениям и другим токоведущим частям.

30. Применять средства индивидуальной защиты: глаз - при работе с инструментом ударного действия; рук - при использовании растворов;, имеющих химические добавки, головы - при выполнении работ на высоте.

31. Переносить инструмент в инструментальных ящиках и иных защитных устройствах, при выполнении работ на высоте - в сумках, подсумках, закрепленных на предохранительном поясе;

32. Переносить горючие и легковоспламеняющиеся материалы в закрытой небьющейся таре;

33. Использовать вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ (их паров, пыли) инструмент, не образующий искр;

34. Использовать ручной электроизолирующий инструмент вблизи токоведущих, находящихся под напряжением объектов;

35. Утанавливать и закреплять обрабатываемые изделия в тиски, иные закрепленные приспособления;

36. Использовать для обработки чистый, сухой материал;

37. Своевременно очищать инструмент, удалять с пола рассыпанные предметы, материалы, разлитые вещества. Механизированный инструмент очищать после полной остановки его движущихся частей.

38. При выполнении стекольных работ следует:

- поднимать и переносить стекло к рабочему месту с применением соответствующих безопасных приспособлений или в специальной таре;

- производить раскрой стекла на специально предназначенных столах; осуществлять резку и обработку стекол, очистку рам отбитых стекол, применяя средства индивидуальной защиты глаз и рук;

- очищать стол сухой щеткой, применяя средства индивидуальной защиты рук; для замера стекла применять раздвижные шаблоны и безопасную движущуюся линейку;

- ломать стекло о край стола после прочерчивания стеклорезом или алмазом, при правильном подрезе, ухватив его за край руками. Узкие кромки стекла отламывать стеклорезом, захватывая его прорезями оправы или специальным инструментом; при вставке стекол следить, чтобы гвозди или шурупы не касались стекла; собирать бой стекла и его отходы в специальную тару.

39. Установку оконных и дверных блоков следует осуществлять вдвоем. Оконные и дверные блоки после выверки следует закрепить.

40. При выполнении малярных работ следует:

- осуществлять сухую очистку поверхностей и другие работы, связанные с выделением пыли, а также нанесение химических соединений и механизированную окраску поверхностей, применяя средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и рук;

- производить очистку поверхностей с помощью кислоты или каустической соды в фартуке прорезиненном с нагрудником, применяя средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и рук, устойчивых к действию кислот и щелочей;

- наносить химические соединения для удаления старой краски специальными приспособлениями (шпателем, кистью, иными приспособлениями) с удлиненной рукояткой;

- собирать удаляемую краску в металлическую тару;

- приготавливать составы с учетом технических условий на компоненты и иных документов;

- производить окраску внутренних поверхностей помещений при включенной вентиляции.

41. При выполнении штукатурных работ следует:

- находиться при нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность сбоку от места нанесения раствора, применяя средства индивидуальной защиты глаз;

- осуществлять искусственную сушку оштукатуренных поверхностей с применением специально предназначенных для этого нагревательных приборов;

- производить отбивание старой штукатурки слесарным инструментом с длинной рукояткой.

42. При выполнении работ по обслуживанию или ремонту тепловых пунктов следует выполнять отключения, переключения и включения систем, действуя попеременно задвижками на подающей и обратной линиях теплопровода, следя за тем, чтобы давление в системе не опускалось ниже статического для данной системы и не поднималось выше допустимого.

В случае повышения давления выше допустимого значения отключить систему, поочередно закрывая задвижки, начиная от подающей линии теплопровода. Включать систему следует начиная с открытия задвижки на обратной линии теплопровода.

43. При выполнении ремонтных работ на действующих трубопроводах следует:

- производить разборку соединений трубопровода постепенно, сливая остатки воды или конденсата из трубопровода в заранее подготовленную емкость.  При отсутствии устройств, позволяющих предварительно освободить от воды отключаемый участок трубопровода или какое-либо оборудование, их опорожнение производить ослаблением части болтов фланцевого соединения со стороны, противоположной месту нахождения рабочего;

- применять для разборки прессовых соединений специальные винтовые, гидравлические и другие съемники;

- производить промывку деталей в специальной таре, в отведенном для этих целей месте, сливая загрязненные остатки в предназначенную для этого емкость с плотно закрывающейся крышкой;

- проверять при сборке узлов и механизмов совпадение отверстий в соединяемых деталях при помощи специальных монтажных оправок;

- производить подтягивание гаек контрольно-измерительных и иных приборов гаечными ключами соответствующих размеров;

- отогревать замерзающие трубопроводы, предварительно отсоединив нижнюю часть замерзшего стояка от магистрали.

44. Замену сгоревших предохранителей и электроламп следует производить при снятом напряжении.

В случае невозможности снятия напряжения допускается замена предохранителей под напряжением с обязательным отключением нагрузки и применением электрозащитных средств, средств индивидуальной защиты глаз, в присутствии уполномоченного должностного лица нанимателя.

45. При выполнении работ по обслуживанию зданий и сооружений рабочему не допускается:

- удалять стружку, опилки, бой стекла руками;

- производить установку оконных блоков с подоконника;

- переносить листы стекла по лестничным маршам в руках, а также держа их перед собой;

- переносить стекло вручную без применения средств индивидуальной защиты рук;

- применять краски, растворители, разбавители, клеи и иные материалы неизвестного состава;

- производить малярные работы в местах, на которых ведутся работы с применением открытого огня;

- находиться под местом производства работы при отбивании штукатурки, очистке поверхностей конструкций зданий;

- применять паяльные лампы и горелки для отогревания замерзающих трубопроводов;

- оставлять инструмент, материалы, специальную одежду и другие предметы в монтируемом трубопроводе;

- сбрасывать с рабочего места, расположенного на высоте, инструмент, приспособления, материалы и тому подобное;

- оставлять детали водосточных труб при кратковременных перерывах и прекращении работ без окончательного закрепления;

- выполнять на фасадах зданий ремонтно-строительные работы, находясь в оконных проемах, карнизах и иных выступающих частях здания;

- снимать ограждения, проникать за них, касаться токоведущих частей;

- включать электроосвещение и электротехнические устройства с помощью соединения оголенных концов проводов или накидных оголенных концов проводов на контактные части рубильников и предохранителей.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

46.  Отключить инструмент, оборудование и вентиляцию от сети питания; очистить оборудование, инструмент, приспособления, инвентарь от пыли и грязи; убрать с проходов и проездов демонтированные детали и иные предметы.

47. Убрать оборудование, инструмент, приспособления, инвентарь, неиспользованные материалы, отходы в специально отведенные для этого места.

48. Собрать использованную ветошь в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой.

49. привести в порядок рабочее место.

50. Очистить специальную одежду, другие средства индивидуальной защиты и убрать их в специально отведенные для хранения места.

51. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

52. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

- немедленно отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию; прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц, вызову аварийно-спасательных служб, подразделения по чрезвычайным ситуациям (при необходимости);

- обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя.

Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

53.  Прекратить работы при нарушениях в работе оборудования, инструмента, поломке инвентаря, приспособлений, средств подмащивания.

54. При обнаружении пожара:

Незамедлительно сообщить  по телефонам 101 или 112 либо непосредственно в пожарное аварийно-спасательное подразделение адрес и место пожара;

принять возможные меры по оповещению людей и их эвакуации, а также тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. Пламя в электроустановках следует тушить углекислотными или порошковыми огнетушителями. Не допускать применять воду для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением.

доложить о случившемся непосредственному руководителю.

55. Оказывать первую помощь потерпевшим при аварии, в результате травмирования, отравления или внезапного заболевания в соответствии с требованиями Правил оказания первой помощи потерпевшим.

56. При несчастном случае работающий обязан:

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону 103 или доставке потерпевшего в учреждение здравоохранения;

немедленно сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работающего) непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного случая, если это не предоставляет опасности для жизни и здоровья окружающих; в противном случае зафиксировать ее путем составления схем, протокола, фотографирования и т.п.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к несчастному случаю.

57. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО                                     Начальник спортивного

Начальник отдела ОТ,ПБиГО                 комплекса

_______________Рыкунов А.Н.              ____________Ладутько Г.Н.