УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета «___»__________2019 №___ | Проректор __________ Бахматов И.А. «___»__________2019г. |

# ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

при выполнении работ

по очистке кровли от мусора

№ 64

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К работам по очистке кровли от мусора и т.п. (далее - по очистке кровли), выполняемым на высоте, допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний, обучение безопасным методам и приемам работы, прошедшие инструктаж по охране труда.

2. Допуск работников к выполнению работ на кровле разрешается после осмотра руководителем работы несущих конструкций крыши и ограждений и определения их состояния и мер безопасности.

3. При выполнении работ на кровле в опасных зонах работникам выдается наряд-допуск на производство работ.

4. Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, производятся с применением предохранительного пояса.

5. Размещать на крыше инструмент, инвентарь допускается с принятием мер против их падения, в том числе от воздействия ветровой нагрузки.

6. Производство работ на кровле во время гололеда, тумана, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более не допускается.

7. При производстве работ на высоте по периметру участка, над которым производятся работы, устанавливаются наземные временные ограждения.

8. При выполнении работ работник обязан:

- соблюдать требования по охране труда;

- соблюдать правила поведения на территории университета, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять указания непосредственного руководителя, не перепоручать свою работу необученным и посторонним лицам, во время работы не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;

- использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя работ;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работы либо во время нахождения на территории университета;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда: извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о замеченных неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств защиты или их отсутствии и до устранения недостатков к работе не приступать;

- немедленно сообщать руководителю работ или иному должностному лицу организации о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния своего здоровья;

- выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

- знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве;

- уметь оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставки потерпевших в организацию здравоохранения;

- соблюдать правила личной гигиены.

9. В процессе очистки кровли на работника могут воздействовать и вредные и (или) опасные производственные факторы:

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно земли;

- скользкая поверхность рабочей зоны;

- острые кромки и заусенцы на поверхностях инструментов и очищаемых конструкций;

- пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- метеорологические факторы;

- повышенная влажность воздуха;

- повышенная подвижность воздуха;

- недостаточная освещенность рабочей зоны.

10. Работник, выполняющий работы по очистке кровли должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, полагающиеся ему по основной профессии. Кроме этого в местах возможного падения предметов и защиты головы работнику необходимо использовать защитную каску, а при выполнении работ на высоте - средства индивидуальной защиты от падения с высоты – предохранительный пояс.

При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения, необходимо применять предохранительный пояс.

11. Не допускается:

- нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте и в рабочее время;

- курение на рабочем месте;

- загромождение проходов и хранение посторонних предметов на рабочем месте;

- нахождение на рабочем месте лиц, не имеющих отношения к работе.

12. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

13. Осмотреть и надеть спецодежду и спецобувь. Проверить исправность предохранительного пояса

14. Подготовить к работе инструмент, приспособление, инвентарь и убедиться в их исправности.

15. Внимательно осмотреть участок работы, ознакомиться с характером и объемом предстоящих работ, обратив особое внимание на методы и приемы их безопасного выполнения.

16. Допуск работников на крышу здания осуществляется после осмотра исправности несущих конструкций крыши и ограждений непосредственным

руководителем работ.

17. Получить наряд-допуск при выполнении работ на кровле в опасных зонах.

18. Обо всех неисправностях, замеченных при подготовке рабочей зоны к работе сообщить руководителю и до их устранения к работе не приступать, неисправные инструменты, приспособления, инвентарь в работе не использовать

ГЛАВА 3

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

19. В процессе эксплуатации конструкций покрытий и кровель крыш они должны регулярно очищаться от технологической пыли, мусора.

20. При очистке кровли не допускается использовать инструменты, которые могут повредить конструкции (слои) кровли.

21. При очистке кровель не допускается:

- скапливать навалы, превышающие нормативные значения нагрузок на конструкции покрытий;

- излишнее хождение по кровле.

22. Подниматься на кровлю и спускаться с нее разрешается только по внутренним лестничным маршам. Использовать в этих целях наружные пожарные лестницы не разрешается.

23. При очистке крыши от пыли, мусора следует учитывать направление ветра и располагаться таким образом, чтобы ветер дул в спину.

24. При очистке крыш запрещается касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других установок, которые могут быть под напряжением.

25. Для исключения случаев падения с крыши, при проведении работ на крышах имеющих уклон, а также на плоских крышах, не имеющих надежного ограждения (парапетной решетки или перильного ограждения высотой не менее 1,1 м с бортовой доской и т.п.) по краю крыши, работы выполнять с обязательным использованием предохранительных поясов со страховочными стропами. Места крепления страховочных стропов должны быть указаны непосредственным руководителем работ. Не разрешается закреплять страховочные стропы к дымовым и вентиляционным трубам.

26. При работе с инструментом, инвентарем принимать меры по исключению его случайного падения с высоты. Не разрешается сбрасывать с крыши инструменты и другие предметы.

27. По окончании работ, а также во время перерыва в работе инструменты и другие предметы должны быть убраны с крыши.

28. Мусор должен собираться в мешки и выноситься по лестнице вниз.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

29. Привести в порядок свое рабочее место, инструмент, инвентарь, приспособления должны быть убраны с крыши. Ручной инструмент убрать в место его хранения.

30. Сообщить своему руководителю обо всех замечаниях, выявленных в процессе работы и об окончании работы.

31. Снять спецодежду и спецобувь, привести ее в порядок.

32. Выполнить правила личной гигиены.

- ГЛАВА 5

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

33. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

- прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

- обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

- принять меры по оказанию первой помощи (если есть пострадавшие);

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

34. В случаях возникновения пожара работник должен:

- прекратить работу;

- сообщить о пожаре  в пожарную службу по телефону «101» или «112», указав адрес университета, место пожара;

- задействовать систему оповещения о пожаре, принять меры по обеспечению безопасности  и  эвакуации людей.

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

35. При несчастном случае на производстве необходимо:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону «103» или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о несчастном случае на производстве непосредственному руководителю работ или другому должностному лицу;

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы  жизни и здоровью окружающих.

36. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю работ или другому должностному лицу и, при необходимости, обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО                                              Начальник эксплуатационно-

Начальник отдела ОТ и ПБ                              технического отдела

____________Рыкунов А.Н.                              ______________Макеева Т.С.