УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета работников от _______________ № _____ | Проректор _______________ Бахматов И.А. (подпись) (фамилия, инициалы) ________________ (дата) |

# ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

при выполнении работ

по уборке помещений и благоустройству территории

№ 68

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящей инструкцией определяются требования по охране труда при выполнении работ по уборке помещений и благоустройству территории.

2. К выполнению работ по уборке помещений и благоустройству территории допускаются работники, прошедшие в установленном законодательством порядке инструктаж по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, целевой – при выполнении разовых работ) (далее – работающие) и обеспеченные средствами индивидуальной защиты согласно характеру выполняемых работ.

3. Работающие, привлекаемые к работам по уборке помещений и территории, обязаны:

- соблюдать требования по охране труда;

- поддерживать свое рабочее место (место для выполнения работы (оказания услуги), в исправном состоянии, порядке и чистоте;

- проходить в установленном законодательством порядке инструктаж по охране труда;

- выполнять только ту работу, которая им поручена и по которой они проинструктированы по охране руда;

- правильно применять выдаваемые им средства индивидуальной защиты;

- выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, функциональными (должностными) обязанностями;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;

- немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иного уполномоченного должностного лица нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, уборочного инвентаря, об ухудшении состояния своего здоровья;

- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

- уметь оказывать пострадавшим первую помощь при несчастных случаях и других чрезвычайных ситуациях;

- соблюдать правила личной гигиены;

- отдыхать только в специально отведенных местах;

- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

4. При выполнении работ по уборке помещений и благоустройству территории на работающих могут воздействовать вредные и (или) опасные производственные факторы:

- движущиеся транспортные средства и механизмы, перемещаемые контейнеры (баки) с мусором;

- пониженная (повышенная) температура воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная подвижность воздуха;

- повышенное значение напряжения в электрической сети;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и инструмента;

- физические перегрузки.

5. Работающий должен правильно применять выданные ему средства индивидуальной защиты. Уборку колющих и режущих предметов (проволока, ветки деревьев, стекло и т.п.) работающий должен выполнять в защитных очках и рукавицах (перчатках).

6. Работающий имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности. При отказе от выполнения порученной работы по указанному основанию работник обязан незамедлительно письменно сообщить нанимателю либо уполномоченному должностному лицу нанимателя о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

7. Не допускается появление работающих в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время и по месту работы.

8. Не допускается покидать подразделение без уведомления об этом непосредственного руководителя работ.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

9. Перед началом выполнения работ по уборке помещений и благоустройству территории работающему следует:

пройти целевой инструктаж по безопасным приемам и методам работы (при выполнении разовых работ);

получить задание у непосредственного руководителя работ.

10. Одежду для проведения уборки территории следует выбирать удобную, не стесняющую движения, предпочтительно спортивного покроя. Одежда должна соответствовать погодным условиям в день проведения уборки. При солнечной погоде рекомендуется использовать головной убор.

Обувь должна быть удобной. Надевать обувь на каблуках запрещается.

Получать необходимый для работы инвентарь следует только в хлопчатобумажных или плотных резиновых перчатках.

11. Получить инструмент, уборочный инвентарь. Проверить комплектность и исправность оборудования, приспособлений, инструмента и уборочного инвентаря.

12. Проверить внешним осмотром соответствие зоны уборки требованиям безопасности: достаточность освещенности мест уборки, исправность выключателей, вентилей, кранов горячей и холодной воды, устойчивость емкостей для сбора мусора, состояние полов, других убираемых поверхностей (наличие неогражденных проемов, открытых люков, поврежденной изоляции электропроводки). При наличии на убираемых поверхностях гвоздей, кнопок, осколков стекла и т.п. предметов, которые могут привести к травмированию, незамедлительно убрать их, соблюдая меры безопасности, при помощи совка и щетки.

13. Перед выполнением работ по уборке помещений с применением лестниц убедиться в том, что: лестница исправна (имеется бирка, на которой указаны инвентарный номер и дата следующего испытания), лестница устойчива: путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута, а лестница-стремянка, имеющая верхнюю площадку, имеет также ограждения с 3 сторон; на нижних концах лестниц при использовании их на гладких поверхностях (паркете, плитке, бетоне) имеются башмаки из нескользящего материала.

14. При обнаружении нарушений требований по охране труда поставить в известность непосредственного руководителя для принятия мер по их устранению. До устранения выявленных нарушений к работе не приступать.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

15. При выполнении работ по уборке помещения следует соблюдать следующие правила безопасности:

- не допускается загромождать подступы и проходы к противопожарному инвентарю, выходам из помещений.

- использовать только исправные инвентарь и приспособления, быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других;

- производить уборку в помещениях и местах, где производится погрузка и выгрузка грузов, после окончания этих работ. Соблюдать особую осторожность при уборке возле спусков, лестниц и дверей;

- наполняя емкость, сначала нужно наливать холодную, а затем горячую воду. Пролитую на пол жидкость необходимо незамедлительно убирать;

- вымытые полы следует вытирать насухо;

- протирать электрические приборы (системные блоки, питающие устройства и другие) можно  только если они отключены от электрической сети (вилка вынута из розетки). Расположенные в помещениях розетки, выключатели следует протирать только сухой ветошью;

- прежде, чем передвигать столы или другую мебель, необходимо убрать с ее поверхности предметы, которые могут упасть.

16. Для протирки стен, оконных проемов на высоте следует использовать щетки с длинными ручками. Если их применение невозможно (из-за большой высоты), разрешается производить уборочные работы с лестниц-стремянок (на высоте не более 1,3м от поверхности пола), испытанных и поверенных.  Производить эти работы с приставной лестницы, поддерживаемой другим работником; со случайных предметов (ящиков, подставок, коробок и т.п.) не допускается. При мойке окон запрещается вставать на подоконники или использовать столы, стулья, другие случайные предметы;

17. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов необходимо опрыскивать их водой или производить уборку влажным веником или щеткой; перед мытьем полов следует подмести их и удалить с их поверхности травмоопасные (режущие и колющие) предметы: гвозди, битое стекло и тому подобное, используя щетку и совок;

18. При проведении уборки не допускается:

- мыть и протирать остекление оконных проемов при наличии битых стекол, имеющих трещины и сколы, непрочных и неисправных рам, переплетов. При мытье и протирке оконных рам во избежание их выпадения из оконных проемов не допускается опираться на рамы корпусом тела и нажимать с усилием на стекло;

- сметать мусор в кабельные каналы и т.п. Смет следует выносить в отведенное место (контейнер, мусорный бункер). Во избежание пореза рук не следует уплотнять смет непосредственно руками;

- применять воду температурой выше 50С, а также производить уборку помещений с использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;

- оставлять в проходах, дверных проемах метлы, швабры, тряпки и другие предметы.

19. До начала выполнения работы с применением лестниц необходимо:

- проверить дату периодического испытания лестницы, убедится в ее исправности (целостности ступенек). Стремянка должна иметь перила или упор;

- проверить место, где будет установлена лестница, убрать все лишнее, что может нарушить ее устойчивость, не загромождая при этом проходы.

- обеспечить устойчивость лестницы; при этом необходимо убедиться путем осмотра и опробования в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

- проверить наличие башмаков из резины или другого нескользящего материала при работе на полу (паркет, плитка, бетон).

Не допускается устраивать дополнительные опорные сооружения из стульев, тумбочек и т.п. в случае недостаточной высоты лестницы.

Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток.

Приступать к работе можно только после полной проверки исправности лестницы.

20. При выполнении работы с применением лестниц не допускается:

- загромождение проходов и хранение посторонних предметов в помещениях, где проводятся работы с применением лестниц;

- нахождение посторонних лиц в помещениях;

- использование неисправных и не прошедших испытание лестниц. На лестницах указываются инвентарный номер и дата следующего испытания на прикрепленных к ним бирках.

21. Во время работы с применением лестницы необходимо:

- пользоваться только исправными лестницами;

- поддерживать чистоту на рабочем месте, своевременно удалять с пола рассыпанные (разлитые) вещества, предметы, материалы;

- применять безопасные методы и приемы работы.

При перемещении лестницы ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности.

Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.

Находиться на ступеньках стремянки более чем одному человеку не допускается.

22. При выполнении работ по благоустройству территории следует соблюдать следующие правила безопасности:

- получив инвентарь, запрещается оставлять его в непредназначенных для этого местах или бросать на дороге, рекомендуется держать его в руках черенком вверх.

- приступать к работе только после того как будет определен участок, на котором предстоит выполнять работу.

23. При выполнении работ по уборке территории необходимо:

- при сборе мусора пользоваться скребками. Мусор собирать руками запрещается;

- грабли класть на землю только зубьями вниз;

- лопату класть на землю выпуклой плоскостью основания вверх;

- при уборке битого стекла, не брать его за острые края. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки. Осколки собирать в полиэтиленовый строительный мешок;

- при работе с инструментом не размахивать им. Если возникла необходимость отойти с убираемой площади, уложить инструмент на землю;

- производить уборку территории, стоя лицом к встречному транспорту;

- при появлении на убираемой части территории транспорта прекратить работу на время его проезда;

- уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстречу пешеходам;

- стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место;

- не разрешается работать при плохой видимости, оставлять инвентарь на проезжей части.

24. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо учитывать установленные нормы подъема тяжестей:

- на работах с применением женского труда должны соблюдаться предельные нормы подъема и перемещения тяжестей вручную: при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) – 10 кг. Расстояние, на которое перемещается груз вручную не должно превышать 5 м, высота подъема груза с пола ограничивается 1 м, а с рабочей поверхности (стол и другое) – 0,5 м;

- при подъеме и перемещении грузов вручную мужчиной старше 18 лет допускается максимальная нагрузка 50 кг. Груз массой более 50 кг должны поднимать и перемещать не менее двух человек (мужчин);

- укладка грузов в проходах, возле электроустановок, пожарных щитов не допускается;

- укладку грузов необходимо осуществлять с обеспечением свободного доступа для контроля их состояния. При этом должны соблюдаться проходы: против дверных проемов – шириной, равной ширине двери, но не менее 1.0 м; между стеной и стеллажом. А также между стеллажами (штабелями) – не менее 0,8 м;

- размещение грузов на стеллажах следует производить с учетом предельно допустимой нагрузки на каждую полку, обеспечения устойчивого положения складируемых грузов, исключения их выпадения при хранении. Каждый стеллаж должен быть надежно закреплен, иметь инвентарный номер и надписи о предельно допустимой нагрузке на каждой полке. Полки стеллажей должны иметь бортики;

- укладывать грузы на неисправные стеллажи и перегружать стеллажи не допускается;

- при складировании грузов в ящиках и другой таре следует применять штабельное хранение;

- складирование грузов в штабеля следует производить на полу помещения или на открытой площадке в один или несколько рядов;

- максимально допустимая высота штабелей определяется в зависимости от вида упаковки грузов, их веса. Высота однорядного штабеля при ширине менее 1 м не должна превышать 1,5 м;

- для обеспечения устойчивости штабеля грузы в ящиках и тому подобной упаковке следует складировать на горизонтальную площадку таким образом, чтобы их грани образовывали прямые линии. При формировании штабеля в нижние ряды укладывать более тяжелые грузы;

- изделия с выступающими острыми краями складируются в штабеля или пакеты так, чтобы исключить возможность несчастного случая;

- при формировании штабелей из ящиков необходимо оставлять между ящиками зазоры.

25. Требования безопасности при выполнении работы по благоустройству территории, посадке растений, обрезке кустарников.

При получении инвентаря необходимо провести его осмотр:

ручной инструмент, применяемый при работе, должен содержаться в полной исправности и соответствовать характеру выполняемой работы;

рукоятки инструмента должны изготавливаться из сухого дерева твёрдых пород (дуб, клён, кизил, рябина, берёза). Поверхность рукоятки должна быть гладкой, ровнозачищенной, без трещин, сколов, заусенцев и сучков, с продольным расположением волокон по всей длине;

инструмент должен быть правильно насажен и надёжно закреплён на деревянных рукоятках. Рукоятки топоров, молотков и подобных инструментов должны быть расклинены металлическим клином и иметь овальную форму с тщательно оструганной поверхностью и утолщением к свободному концу;

рукоятки секаторов, садовых ножей и ножовок должны быть гладкими и без заусенцев, лезвия правильно и остро заточенными. Секатор должен иметь ограничитель схождения рукояток. Пружина секатора должна быть смазана и свободно, без заеданий разводить лезвия. Полотно ножовки не должно иметь трещин и сломанных зубьев; 	топоры должны иметь гладкие лезвия, несбитые, без заусенцев, выбоин, вмятины трещин. Топор должен быть прочно и плотно насажен на топорище и закреплён мягким стальным заёршенным клином. Поверхность топорища должна быть гладкой, ровнозачищенной, без трещин, сучков и надломов. Длина рукоятки топора должна быть равна2,5-3 высотам самого топора;

ручная пила должна иметь хорошо закреплённое при помощи стопорного винта полотно и плотно насаженную ручку. Полотно пилы должно быть отполировано, не иметь трещин, перекосов и выкрошенных зубьев;

рукоятки (черенки) лопат должны прочно закрепляться в держателях, причём выступающая из держателя часть рукоятки должна быть срезана наклонно к плоскости лопаты;

тара, носилки и т.п. должны быть исправны, не иметь торчащих гвоздей, прутьев, сломанных досок и т.д.

Получив инвентарь, запрещается оставлять его в непредназначенных для этого местах или бросать на дороге, рекомендуется держать его в руках черенком вверх;

Приступать к работе только после того как будет определен Ваш участок, на котором предстоит выполнять работу.

Во время работы запрещается:

- размахивать инструментом;

- при кратковременном перерыве в работе оставлять инструмент на рабочем месте остриём, зубьями вверх;

- применять в работе неисправные лестницы, какие- либо подручные предметы: ящики, бочки и т.п.;

Во время работы незадействованный рабочий инвентарь уложить впереди себя так, что бы он не мешал рядом работающему.

При очистке территории от мусора не пытаться дотянуться до далеко лежащего мусора, меняя положение корпуса.

Грабли класть на землю только зубьями вниз.

При работе лопатой класть ее на землю выпуклой плоскостью основания вверх.

При уборке битого стекла, не брать его за острые края. Осколки собирать в плотный холщевый или полиэтиленовый строительный мешок.

При работе с инструментом не размахивать им. Если возникла необходимость отойти с убираемой площади, уложить инструмент на землю, мешки завязать и уложить рядом с инструментом.

26. Требования безопасности при подготовке почвы

При подготовке почвы вручную группой в несколько человек, обучающиеся должны располагаться друг от друга на расстоянии 2-3 метров.

Подготовку почвы для посадки растений производить с применением исправных вил, лопат, граблей.

При ручной обработке почвы попадающиеся посторонние предметы (камни, металл, стекло и др.) запрещается откидывать в сторону или назад. Они должны складываться в отведённое место в кучу.

Производить рыхление почвы, делать лунки и ямки для посадки растений руками запрещается, для этого необходимо пользоваться лопатками или другим ручным инструментом.

Разбрасывание минеральных или органических удобрений следует производить только лопатами или совками в сухих рукавицах. При выполнении этой работы, при обработке почвы необходимо находиться с наветренной стороны, перемещаясь при этом в сторону ветра.

Трамбовку почвы следует производить специально изготовленными трамбовками. Использовать при этом случайные предметы запрещается.

27. Требования безопасности при посадке растений

При переноске посадочного материала вручную вес переносимого груза не должен превышать установленных норм.

Тара, в которой переносится посадочный материал, не должна иметь торчащих гвоздей, порванной металлической окантовки и других повреждений.

Погрузку и выгрузку земли и других сыпучих материалов из автомашины, тележки производить с правой стороны.

При посадке растений работу производят два человека, один из которых выкапывает яму и засыпает землёй посаженное растение, другой устанавливает и поддерживает дерево во время посадки, а также производит уплотнение земли.

Если во время работы в почве попадаются крупные камни, обломки кирпича или стекла, не разбрасывать их по участку, а складывать их в кучки для последующей уборки.

Выбираемую землю перебрасывать осторожно, чтобы не засорить глаза себе и напарнику.

Запрещается производить полив из шланга вблизи линий электропередач.

28. Требования безопасности при работе с секатором

Секатор должен быть исправен, иметь стопорное кольцо или защёлку, быть заточен. Работу можно производить только острым секатором.

Работать с секатором можно только при наличии рукавиц и фартука.

При вырезке поросли рекомендуется левой рукой держаться за верхнюю часть побегов, а правой – производить срезку. Линия среза должна находиться как можно ближе к земле.

Нельзя держать вырезаемый побег непосредственно у линии среза, т.к. это может привести к травме рук.

Запрещается:

- вырезаемые ветки разбрасывать по участку непосредственно на рабочем месте, их следует складывать в аккуратные пучки;

- размахивать или отбрасывать срезаемые ветки в сторону, т.к. это может привести к травмам работающих рядом;

- при обрезке корней деревьев держать их в левой руке непосредственно над корневой шейкой, а правой производите срезку.

Работать с секатором необходимо внимательно, т.к. секатором можно нанести себе травму рук.

При любых перерывах в работе секатор должен быть закрыт и положен в инструментальную сумку.

Не бросать секатор на землю, т.к. это может привести к травме ног.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

29. Привести в порядок место работы.

30. Очистить инструмент и приспособления от загрязнений, сдать все принадлежности, уборочный инвентарь.

31. Собрать и вынести в установленное место мусор;

32. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

33. Покидая помещения необходимо выключить освещение.

34. По завершении уборки помещения вымыть теплой водой с мылом руки.

35. Сообщить непосредственному руководителю о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

36. При появлении опасности, которая может привести к аварии или несчастному случаю, необходимо прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ.

37. При обнаружении пожара или возгорания необходимо:

- прекратить работу;

- немедленно сообщить об этом в пожарную службу по телефону «101» или «112», при этом четко назвать: адрес, место пожара, свою должность и фамилию;

- принять меры по эвакуации и оповещению людей в здании при помощи ручных пожарных извещателей;

- известить о пожаре непосредственного руководителя работ или другое должностное лицо;

- принять возможные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения при отсутствии угрозы жизни и здоровья;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара.

38. При несчастном случае работающий обязан:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону 103 или доставке потерпевшего в учреждение здравоохранения;

- немедленно сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работающего) непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- обеспечить сохранность обстановки на момент аварии или несчастного случая, если это не предоставляет опасности для жизни и здоровья окружающих; в противном случае зафиксировать ее путем составления схем, протокола, фотографирования и т.п.

Работу возобновлять только после устранения причин, приведших к несчастному случаю.

39. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО                                              Начальник эксплуатационно-

Начальник отдела ОТ и ПБ                              технического отдела

____________Рыкунов А.Н.                              ______________Макеева Т.С.