УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета «___»__________2019 №___ | Проректор __________ Бахматов И.А. «___»__________2019г. |

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда при работе

с бензопилой

№ 69

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению работ с бензомоторными пилами допускаются лица (далее – работники), достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр в установленном порядке и не имеющие противопоказаний к выполнению данного вида работ, прошедшие обучение по соответствующей программе, проверку теоретических знаний и практических навыков безопасных способов работы, прошедшие инструктаж на рабочем месте, стажировку в течение 2 рабочих дней, проверку знаний по вопросам охраны труда и допущенные к самостоятельной работе. Повторную проверку знаний работник проходит не реже чем один раз в год.

Работники должны проходить повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в 6 месяцев.

2. Работники обязаны:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину; а также правила поведения на территории университета, во вспомогательных и бытовых помещениях;

- выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем работ;

- знать методы безопасной работы;

- соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда, установленные в инструкции по охране труда, инструкции по эксплуатации;

- использовать инструмент, приспособления по назначению, об их неисправностях сообщать руководителю работ;

- выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой известны. Во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться;

- правильно использовать предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия ставить в известность об этом непосредственного руководителя и не приступать к работе без средств индивидуальной защиты;

- выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности;

- знать требования пожаровзрывобезопасности при выполнении работ;

- знать места расположения средств пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран);

- уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре;

- знать номера телефонов аварийных служб;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работы либо во время нахождения на территории университета;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда: извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о замеченных неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств защиты и до устранения недостатков к работе не приступать;

- сообщать своему непосредственному руководителю или другому должностному лицу обо всех происшедших несчастных случаях на производстве, о ситуациях, которые создают угрозу для жизни и здоровья окружающих людей; или об ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке;

- знать и соблюдать правила личной гигиены;

3. Работник должен знать требования, изложенные в технологических картах, инструкциях (паспортах) заводов-изготовителей по эксплуатации бензомоторных пил и инструкции по охране труда.

4. Работник должен иметь четкое представление об опасных и вредных производственных факторах, связанных с выполнением работ, и знать основные способы защиты от их воздействия.

5. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственные факторов:

- повышенный шум и вибрация в рабочей зоне;

-  движущиеся и вращающиеся механизмы;

-  повышенная и пониженная температура воздуха в рабочей зоне;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- возможность возникновения пожара в связи с использованием в качестве топлива легковоспламеняющейся жидкости;

- физические и нервно-психические перегрузки.

6. Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами и характером выполняемой работы:

| №п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Костюм хлопчатобумажный 3Ми - 12 мес. |
| 2 | Комплексное средство защиты (каска защитная в комплекте со щитком защитным и наушниками противошумными) - до износа |
| 3 | Рукавицы комбинированные (перчатки трикотажные) Ми – до износа |
| 4 | Сапоги кирзовые Ми – 12 мес.; |

7. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Не допускается курение в неустановленных местах и пользование открытым огнем в местах, где производится заправка бензопилы топливом и маслом.

8. Не допускается:

- нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте и в рабочее время;

- курение на рабочем месте;

- нахождение на рабочем месте лиц, не имеющих отношения к работе.

9. Работники, не выполняющие требования настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

10. Перед началом работ работник должен:

- проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работы;

- привести в порядок и надеть спецодежду, застегнуть все пуговицы, подвязать обшлага. Спецодежда не должна иметь свисающих концов, а также загрязнений горюче-смазочными материалами;

11. Получить задание на работу у своего непосредственного руководителя.

12. Провести наружный осмотр бензопилы и убедиться в исправности и надежности всех частей и элементов Подготовить бензопилу к работе, для чего необходимо:

- проверить качество затяжки всего наружного крепления (при необходимости – подтянуть);

- заполнить бензобак пилы топливом и убедиться в герметичности топливной системы;

- проверить наличие смазки в маслобаке смазочной системы пильного аппарата (при необходимости – долить) и смазать трущиеся части бензопилы (втулки, подшипники и т.п.) согласно требованиям инструкции (паспорта) по эксплуатации бензомоторной пилы;

- проверить состояние пильной цепи (при необходимости – произнести ее заточку и отрегулировать натяжение);

- проверить работу бензопилы на холостом ходу;

- убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения;

- ознакомиться с условиями производства и характером работ и получить разрешение непосредственного руководителя работ на производство работ.

13. Заправка топливом бензопилы производится при выключенном и охлаждённом двигателе. Если при заправке пролито топливо, бензопилу следует немедленно очистить и проследить за тем, чтобы топливо не попало на одежду. При попадании топлива на одежду её следует сменить.

14. Осмотреть рабочее место, оно должно быть очищено от посторонних предметов.

15. При пуске бензопилы работник должен занять устойчивое положение, надёжно удерживая ее. Нахождение посторонних лиц в зоне радиусом до 15м не допускается, так как существует опасность получения травм отбрасываемыми предметами или вследствие контакта с режущим инструментом.

16. Проверить работу бензопилы на холостом ходу, затем на минимальных оборотах. Перед запуском проверить, чтобы люди находились на безопасном расстоянии.

17. Обо всех неисправностях, обнаруженных при проверке бензопилы, инструментов и приспособлений, сообщить непосредственному руководителю работ. Эксплуатировать бензопилу только после устранения повреждений и неисправностей.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

18. Работа бензопилой должна производиться согласно инструкции по эксплуатации организации-изготовителя.

19. Обслуживать, ремонтировать и очищать бензопилу следует только при выключенном и охлажденном двигателе.

20. При пуске двигателя бензопилы необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- перед запуском двигателя убедиться, что пильная цепь не касается земли, корней деревьев, камней и других предметов;

- запуск двигателя осуществлять на расстоянии не ближе 3 м от места заправки пилы;

21. При выполнении работ с применением бензопилы рабочий должен:

- заправку горюче-смазочными материалами производить при неработающем двигателе и на расстоянии не ближе 20 м от открытого огня;

- не использовать в качестве горючего этилированный бензин;

- использовать не загрязненное механическими примесями и без наличия воды топливо;

- не пилить концевой частью пильного аппарата во избежание отбрасывания пилы на работающих;

- переходить от дерева к дереву с бензопилой при работе двигателя на малых оборотах (когда пильная цепь не движется):

- не касаться руками пильной цепи при работающем двигателе, не перемещать пильную цепь по шине без рукавиц;

- не работать с бензопилой выше уровня плеча;

- работать в каске при выполнении работ по сводке леса;

- обращать внимание на состояние виброгасящего устройства, т.к. неисправность его приводит к увеличению уровня вибрации на рукоятках;

- проверять натяжение пильной цепи и своевременно регулировать ее натяжение;

- производить мелкий ремонт, смену пильной цепи или ее натяжение, а также поворот редуктора при переходе от пиления в горизонтальной плоскости к пилению в вертикальной плоскости и обратно при неработающем двигателе;

- вынимать зажатую в резе шину с пильной цепью только после остановки двигателя.

22. При эксплуатации бензопилы запрещается:

- работать бензопилой, если она неисправна, плохо отрегулирована или не полностью безопасно собрана;

- применять топливную смесь с уменьшенным количеством масла в топливной смеси (менее чем в соотношении 15:1 по объему);

- повышать обороты незагруженного двигателя до максимальных;

- допускать продолжительную работу двигателя на высоких оборотах при остановившейся в резу пильной цепи;

- работать бензопилой в закрытом помещении;

- работать затупившейся пильной цепью;

- использовать пилу в темное время суток.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

23. По окончании работы работник должен:

- выключить двигатель бензопилы;

- очистить бензопилу от опилок и грязи;

- слить топливо из бензобака в герметичную тару;

- сдать бензопилу лицу, ответственному за ее сохранность, или убрать в предназначенное для этих целей место;

- сообщить непосредственному руководителю работ о недостатках, выявленных во время работы;

- снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты в специально отведенном месте, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

24. Мыть руки в масле, бензине, керосине и вытирать их загрязненной ветошью не допускается.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

25. При обнаружении очагов загорания вблизи места производства работ рабочий должен:

- прекратить выполнение работ;

- выключить двигатель бензопилы;

- сообщить о пожаре  в пожарную службу по телефону «101» или «112», указав адрес университета, место пожара;

- задействовать систему оповещения о пожаре, принять меры по обеспечению безопасности  и  эвакуации людей.

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

26. При несчастном случае на производстве необходимо:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону «103» или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о несчастном случае на производстве непосредственному руководителю работ или другому должностному лицу;

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы  жизни и здоровью окружающих.

27. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю работ или другому должностному лицу и, при необходимости, обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО                                              Главный инженер

Начальник отдела ОТ и ПБ                              ___________ Г.Ю. Козырь

____________Рыкунов А.Н.