УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета «___»__________2019 №___ | Проректор __________ Бахматов И.А. «___»__________2019г. |

# ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

при проведении работ по пайке

электрифицированным инструментом

№ 70

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению работ по пайке электрифицированным инструментом -паяльником допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, освоившие безопасные методы и приемы выполнения работ, методы и приемы правильного обращения с инструментами.

2. Работники, выполняющие пайку паяльником, должны иметь II группу по электробезопасности.

3. Работник обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину, а также правила поведения на территории университета, во вспомогательных и бытовых помещениях;

- выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны. При необходимости следует обратиться к руководителю работ за разъяснением;

- применять в соответствии с условиями и характером выполняемой работы специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом руководителя работ;

- проходить в установленном порядке инструктаж по охране труда;

- выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран) и уметь пользоваться ими;

- знать номера телефонов аварийных служб;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работы либо во время нахождения на территории университета;

- знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве и освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда: извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о замеченных неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств защиты или их отсутствии и до устранения недостатков к работе не приступать;

- извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; об ухудшении состояния своего здоровья, каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим;

- поддерживать порядок на рабочем месте;

- знать и соблюдать правила личной гигиены.

4. В процессе работы на работника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны парами вредных химических веществ;

- повышенная температура поверхности изделия, оборудования, инструмента и расплавов припоев;

- пожароопасность;

- брызги припоев и флюсов;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело работника.

5. Работники, занятые пайкой паяльником, должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты.

6. Работы с вредными и взрывопожароопасными веществами при нанесении припоев, флюсов, паяльных паст, связующих и растворителей должны проводиться при действующей общеобменной и местной вытяжной вентиляции. Системы местных отсосов должны включаться до начала работ и выключаться после их окончания.

7. Паяльник должен проходить проверку и испытания в сроки и объемах, установленных технической документацией на него.

8. Кабель паяльника должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими деталями.

9. Рабочие поверхности столов и оборудования на участках пайки паяльником, а также поверхности ящиков для хранения инструментов должны покрываться гладким, легко очищаемым и обмываемым материалом.

10. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы.

11. Хранить и принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных местах.

12. Не допускается:

- нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте и в рабочее время;

- курение на рабочем месте;

- загромождение проходов и хранение посторонних предметов на рабочем месте;

- нахождение посторонних лиц на рабочем месте.

13. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

14. Перед началом работы необходимо:

- осмотреть рабочее место, привести его в порядок, освободить проходы и не загромождать их.

- осмотреть, привести в порядок и надеть средства индивидуальной защиты.

15. При пользовании паяльником:

- проверить его на соответствие классу защиты от поражения электрическим током;

- проверить внешним осмотром техническое состояние кабеля и штепсельной вилки, целостность защитного кожуха и изоляции рукоятки.

16.  Включить и проверить работу вентиляции.

17. Проверить наличие и исправность:

- токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, трансформаторов, кнопок и других частей);

- заземляющих устройств;

- средств пожаротушения.

18. Проверить освещенность рабочего места (в помещении с повышенной опасностью  напряжение для местного освещения не должно превышать 42V).

19. Проверить состояние рабочего места и подходы к нему. Убрать ненужные материалы, освободить проходы, подходы. Убрать лишние, мешающие работе предметы и легковоспламеняющиеся материалы. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и чистым.

20. Получить задание на выполнение работы от руководителя.

21. Работник не должен приступать к выполнению работы при:

- неисправности приспособлений, средств индивидуальной защиты;

- недостаточной освещенности и загроможденности рабочего места и подходов к нему.

22. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте работник должен немедленно сообщить руководителю работ или другое должностное лицо. К работе можно приступать только с их разрешения после устранения замеченных нарушений и неисправностей.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

23. Во время работы необходимо:

- содержать рабочее место в чистоте, не допускать его загромождения.

- при выполнении работ соблюдать принятую технологию пайки изделий.

24. Паяльник, находящийся в рабочем состоянии, устанавливать в зоне действия местной вытяжной вентиляции.

25. Паяльник на рабочих местах устанавливать на огнезащитные подставки, исключающие его падение.

26. Пайку малогабаритных изделий в виде штепсельных разъемов, наконечников, клемм и других аналогичных изделий производить, закрепляя их в специальных приспособлениях, указанных в технологической документации (зажимы, струбцины и другие приспособления).

27. Во избежание ожогов расплавленным припоем при распайке не выдергивать резко с большим усилием паяемые провода.

28. Паяльник переносить за корпус, а не за провод или рабочую часть. При перерывах в работе паяльник отключать от электросети.

29. При нанесении флюсов на соединяемые места пользоваться кисточкой или фарфоровой лопаточкой.

30. При проверке результатов пайки не убирать изделие из активной зоны вытяжки до полного его остывания.

31. Изделия для пайки паяльником укладывать таким образом, чтобы они находились в устойчивом положении.

32. На участках пайки паяльником не производить прием и хранение пищи.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

33. По окончании работы необходимо:

- отключить от электросети паяльник, пульты питания, освещение.

- отключить местную вытяжную вентиляцию.

34. Неизрасходованные флюсы убрать в специально предназначенные для хранения места.

35. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и приспособления в инструментальный ящик.

36. Снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и повесить их в специально предназначенное место.

37.  Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, при возможности принять душ.

38. Сообщить о выявленных неисправностях и об окончании работы непосредственному руководителю.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

39. В аварийных ситуациях необходимо:

- при обнаружении неисправной работы паяльника отключить его от питающей электросети и известить об этом своего непосредственного или вышестоящего руководителя;

- при поражении электрическим током работника принять меры к скорейшему освобождению пострадавшего от действия тока.

40.  При возникновении пожара:

- прекратить работу;

- отключить электрооборудование;

- сообщить о пожаре  в пожарную службу по телефону «101» или «112», указав адрес университета, место пожара;

- задействовать систему оповещения о пожаре, принять меры по обеспечению безопасности  и  эвакуации людей.

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

41. При несчастном случае на производстве необходимо:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону «103» или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о несчастном случае на производстве непосредственному руководителю работ или другому должностному лицу;

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы  жизни и здоровью окружающих.

42. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю работ или другому должностному лицу и, при необходимости, обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО                                              Главный энергетик

Начальник отдела ОТ и ПБ                              ___________ М.Д. Лепешко

____________Рыкунов А.Н.