УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета от ___________ № _______ | Проректор _______________ Бахматов И.А. (подпись) ______________ (дата) |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе

на углошлифовальной машине

№ 71

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению работ с применением углошлифовальной машины (далее – УШМ) допускаются лица (далее – работники), прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, инструктаж по охране труда и проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Работник обязан:

- -соблюдать требования охраны труда, правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину; а также правила поведения на территории университета, во вспомогательных и бытовых помещениях;

- проходить в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- знать и выполнять требования настоящей Инструкции, безопасные приемы работы, установленные в инструкциях по охране труда для конкретных профессий и видов выполняемых работ;

- знать и соблюдать требования руководства по эксплуатации применяемой УШМ;

- выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой известны. Во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться;

- использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты по основной профессии согласно утвержденным нормам, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно сообщать об этом непосредственному руководителю;

- соблюдать требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

- знать номера телефонов аварийных служб;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работы либо во время нахождения на территории университета;

- уметь оказывать первую помощь потерпевшему при несчастном случае;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда: извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о замеченных неисправностях УШМ и до устранения недостатков к работе не приступать;

- сообщать своему непосредственному руководителю или другому должностному лицу обо всех происшедших несчастных случаях на производстве, о ситуациях, которые создают угрозу для жизни и здоровья окружающих людей; или об ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке;

- знать и соблюдать правила личной гигиены;

- правильно использовать предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия ставить в известность об этом непосредственного руководителя.

6. В процессе работы с УШМ на работника возможно воздействие следующих вредных и опасных производственных факторов:

- подвижные части инструмента;

- отлетающие частицы, осколки металла и абразивных материалов (разрыв шлифовального круга);

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента;

- повышенный уровень шума;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

•	недостаточная освещенность рабочей зоны.

7. Применяемая УШМ должна быть исправна, не иметь доступных для случайного прикосновения токоведущих частей, повреждений корпуса и изоляции, использоваться только по назначению.

8. Не допускается:

- нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте и в рабочее время;

- курение на рабочем месте;

- загромождение проходов и хранение посторонних предметов на рабочем месте;

- нахождение посторонних лиц на рабочем месте.

9. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

:

- Перед началом работы с применением углошлифовальной машины работник должен:

- привести в порядок и надеть спецодежду.

- осмотреть и привести в порядок рабочее место и подходы к нему: освободить от посторонних предметов, убрать все, что может мешать выполнению работ или создавать дополнительную опасность. Пол должен быть сухим и чистым, если он скользкий (покрыт маслом, краской, водой), привести его в порядок.

- проверить и отрегулировать освещенность рабочего места и подходов к нему так, чтобы освещенность была достаточной и свет не слепил глаза.

- проверить комплектность и надежность крепления кругов (другого инструмента), отсутствие на них трещин, выбоин, заусенцев и прочих дефектов, исправность и надежность крепления рабочей части УШМ, исправность защитного ограждения и блокировки.

- убедиться внешним осмотром в исправности кабеля, его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов.

- проверить исправность редуктора (проверяется проворачиванием шпинделя УШМ при отключенном двигателе).

- определить соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети применяемому электроинструменту.

- проверить четкость работы выключателя.

- проверить работу УШМ на холостом ходу, отсутствие повышенного шума, стука, вибрации.

11. О выявленных неисправностях работник должен немедленно сообщить руководителю работ или другое должностное лицо. К работе можно приступать только с их разрешения после устранения всех недостатков.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

- Во время работы работник обязан:

- надежно и крепко держать в руках УШМ;

- пользоваться только тем инструментом, приспособлениями и оборудованием, работе с которыми он обучен;

- применять безопасные методы и приемы работы, соблюдать требования охраны труда;

- содержать рабочее место в чистоте, своевременно удалять с пола рассыпанные (разлитые) вещества, предметы, материалы;

- не загромождать рабочее место, проходы и проезды.

13. При производстве работ необходимо:

- предохранять от механических и других повреждений изоляцию кабеля УШМ (следить, чтобы он не находился в опасной близости к режущему кругу);

- не допускать натяжения и перекручивания кабеля;

- перед включением УШМ убедиться, что обрабатываемая деталь (изделие) надежно закреплена;

- включать УШМ только после установки его в рабочее положение;

- бережно обращаться с УШМ, не подвергать инструмент ударам, перегрузкам, воздействию грязи, влаги, нефтепродуктов, растворителей и т.п.;

- следить за исправным состоянием УШМ;

- пользоваться защитными очками для предохранения глаз от абразивной и металлической пыли;

- выполнять с применением УШМ только ту работу, для которой она предназначена;

- применять круги только рекомендованного для данного типа УШМ диаметра;

- вынимать вилку из розетки при смене дисков (других насадок);

- держать УШМ таким образом, чтобы не перекрывать отверстия для подачи воздуха.

13.1. При работе со шлифовальными кругами следует:

- следить, чтобы искры не попадали на одежду, окружающих и кабель (шнур);

- равномерно перемещать круг по обрабатываемой поверхности материала в боковом направлении.

13.2. При работе с отрезными кругами следует:

- использовать только неповрежденные отрезные круги;

- работать с ограждением, не фиксировать ограждение в открытом положении;

- при работе подносить отрезной круг к детали только при включенной УШМ;

- не класть УШМ до полной остановки отрезного круга.

При защемлении отрезного круга или прекращении резания по любым причинам необходимо отпустить пусковое устройство и держать круг в материале без движения до полной остановки шпинделя.

14. При работе запрещается:

- оставлять без надзора присоединенную к электрической сети УШМ;

- передавать УШМ другим работникам;

- превышать предельно допустимую продолжительность непрерывной работы, указанную в эксплуатационных документах организации – изготовителя УШМ;

- разбирать и самостоятельно производить какой-либо ремонт УШМ;

- переносить УШМ, держа ее за кабель или рабочую часть (переносить можно только за рукоятку);

- обрабатывать незакрепленную деталь, находящуюся на весу или свисающую с упора, применять для крепления деталей случайные предметы;

- тормозить вращающуюся рабочую часть УШМ руками или каким-либо предметом;

- стоять во время работы на обрабатываемом изделии;

- снимать защитные ограждения;

- держаться за провод, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки УШМ;

- устанавливать рабочую часть в патрон УШМ и изымать ее из патрона, а также регулировать УШМ без отключения инструмента от сети;

- снимать ударами или рывками детали, удерживаемые остаточным магнетизмом;

- убирать пыль непосредственно руками (для этих целей необходимо пользоваться специальной металлической щеткой при выключенной УШМ);

- облокачиваться на УШМ, брать и подавать через УШМ какие-либо предметы при ее работе.

15. УШМ должна быть отключена от сети:

- при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивания движущихся деталей и т.д.);

- при смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке;

- при перемещении УШМ с одного рабочего места на другое;

- при перерыве в работе;

- по окончании работы или смены.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

16. По окончании работы работник обязан:

- отключить УШМ, местное освещение и вентиляцию от сети питания;

- привести в порядок рабочее место;

- УШМ и приспособления очистить от пыли, грязи и убрать в предназначенное для хранения место;

- очистить спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и убрать в специально отведенные для хранения места;

- сообщить руководителю работ обо всех неполадках, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению.

17. По завершении всех работ следует вымыть теплой водой с мылом руки.

- ГЛАВА 5

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

18. В случае возникновения аварийной или другой чрезвычайной ситуации (повышенный стук, шум, вибрация, появление дыма и др.) следует немедленно прекратить выполнение работ, отключить УШМ от сети, о случившемся сообщить руководителю работ.

19. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

20. В случаях возникновения пожара или загорания работник обязан:

- прекратить работу;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- при невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в пожарную службу по телефону «101» или «112», указав адрес университета, место пожара;

- задействовать систему оповещения о пожаре, принять меры по обеспечению безопасности и  эвакуации людей. В первую очередь эвакуировать людей, а затем – документы и предметы, представляющие наибольшую материальную ценность.

21. При несчастном случае на производстве необходимо:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону «103» или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

22. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела ОТ, ПБ и ГО ____________ А.Н. Рыкунов | Главный энергетик __________________ М.Д. Лепешко |
| --- | --- |