УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ            УНИВЕРСИТЕТ»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета от ____________ № _______ | Проректор _______________ Бахматов И.А. (подпись) ______________ (дата) |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при эксплуатации печи

газовой камерной периодического действия

№ 90

Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К работе  по эксплуатации печи газовой камерной периодического действия допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном законодательством порядке обучение в УО «Газинститут» и получившие соответствующее удостоверение; прошедшие медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда (далее – работники).

Работники, не прошедшие своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по охране труда в комиссии структурного подразделения, к работе не допускаются.

2. Работник обязан:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения на территории университета, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

- использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ). В случае отсутствия СИЗ или их неисправности немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иное уполномоченное должностное лицо;

- проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать места их расположения; не загромождать доступы к пожарным кранам и инвентарю;

- соблюдать требования эксплуатационных документов организаций – изготовителей печи газовой камерной периодического действия;

- знать правила технической эксплуатации печи газовой камерной периодического действия;

- знать и соблюдать правила личной гигиены и санитарии;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работы и во время нахождения на территории университета;

-   оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное уполномоченное должностное лицо о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

-     немедленно сообщать  непосредственному руководителю или другому должностному лицу о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;

-    знать номера телефонов аварийных служб;

-    знать место нахождения  аптечки первой помощи универсальной;

-   знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве и освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение;

- знать и соблюдать правила личной гигиены и санитарии, принимать пищу в специально оборудованных местах;

- соблюдать инструкции по эксплуатации применяемого инструмента, безопасные методы выполнения работ, требования настоящей инструкции.

Загромождение и захламление  проходов не допускается.

3. На работника во время работы могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- повышенный уровень шума;

- повышенная температура воздуха;

- повышенная загазованность воздуха;

- острые края поверхности материалов и оборудования;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- физические нагрузки;

- химическая вредность применяемых материалов;

- пожароопасность и взрывоопасность.

4. Не допускается появление на работе работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических средств в рабочее время или по месту работы.

5. Не допускается:

-оставлять без присмотра включенную в работу печь, даже на короткое время;

-эксплуатировать печь даже при незначительной утечке газа;

-эксплуатировать печь с неисправными и неповеренными контрольно-измерительными приборами, отключенной автоматикой безопасности;

-эксплуатировать печь работнику, не прошедшему обучение в УО «Газинститут» и не имеющему допуска к работе.

6. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

7. При входе в помещение, не включая осветительные приборы (освещение), убедиться в отсутствии в помещении запаха природного газа.

8. Перед началом работы работник обязан:

- проверить исправность средств индивидуальной защиты;

- надеть исправные средства индивидуальной защиты (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застежки);

- получить задание на определенный вид работы от непосредственного руководителя;

- ознакомиться по схеме с состоянием и режимом работы печи газовой камерной периодического действия путем личного осмотра;

- осмотреть рабочее место, убрать предметы, которые могут помешать безопасному выполнению работы, освободить проходы;

- убедиться в достаточном освещении рабочего места;

- проверить закрытие всех газовых кранов на газопроводах и на газовых горелках, убедиться в исправности и целостности всего газового оборудования;

- убедиться, что технологическая защита высокотемпературных газовых печей находится в исправном состоянии и при возникновении непредвиденных обстоятельств (отключение дымососа,  дутьевого вентилятора, электроэнергии, понижения давления газа) способна обеспечить остановку печи или отключить подачу газа на горелки.

9. Токоведущие части установок должны быть надежно защищены от возможного прикосновения к ним работающих.

10. Установки должны быть изолированы от частей, находящихся под напряжением и надежно заземлены.

11. Шнуры, вилки, провода, предназначенные для подключения электроприборов, должны быть исправными и изолированными.

Не допускается:

-подключать к штепсельным розеткам, выключателям, магнитным пускателям электрические установки, потребляющие ток, больше номинального;

-самостоятельно подключать установки к электросети. Это должен делать электротехнический персонал.

-работать на станках без защитных ограждений и надежного заземления.

12. Работу на станках производить только при включенной местной вентиляции.

13. При осуществлении работ по розжигу высокотемпературных газовых печей периодического действия в помещении должно находиться не менее 2-х человек в целях обеспечения безопасности и предупреждения возникновения пожаров и несчастных случаев.

14. Обо всех неисправностях инструмента, оборудования, замеченных при подготовке к работе, сообщить руководителю работ. К работе можно приступать только с их разрешения после устранения всех недостатков.

Глава 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

15. Применяемые работником оборудование, инструмент, приспособления, контрольно-измерительные приборы должны быть исправны, соответствовать условиям труда, использоваться по назначению, с учетом требований эксплуатационных документов организации-изготовителя.

16. При выполнении работы работник должен выполнять только порученную работу, быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других работающих.

17. Перед началом розжига горелок:

17.1. открыть краны подачи газа к горелке, включить дутьевые вентиляторы для вентиляции топки в течении 10 мин. При осуществлении работ по розжигу высокотемпературных газовых печей периодического действия в помещении должно находиться не менее 2-х человек в целях обеспечения безопасности и предупреждения возникновения пожаров и несчастных случаев.

17.2. убедиться, что:

- краны подачи газа к горелкам открыты;

- щит управлении газовой печи включен;

- газ подан к горелкам печи, вентилятор дутьевой запущен и не менее 10

минут проводится вентиляция топки печи;

- с помощью регулятора соотношения газ-воздух установить требуемое

соотношение газовоздушной смеси перед горелкой и установить необходимую температуру и нажать на кнопку «старт горелки». В случае погасания пламени либо возникновения других неисправностей автоматика безопасности закрывает электромагнитные клапаны перед горелками.

- сделать запись в эксплуатационном журнале о времени розжига печи, давлении газа и воздуха перед горелкой.

18. С помощью регулятора соотношения газ-воздух, установить требуемое соотношение газовоздушной смеси перед горелкой.

19. Установить необходимую температуру и нажать кнопку «старт горелки» электромагнитных клапанов горелки печи на главном экране.

20. Следить за состоянием температуры в печи, придерживаясь технологического графика, поддерживая в топке печи определенный коэффициент избытка воздуха для создания окислительной или восстановительной среды в топке печи, путем изменения величины газовой и воздушной заслонки.

21. Ежечасно заносить в рабочий журнал показания датчиков, температуры в печи, манометров, коэффициента α и расхода воздуха и газа.

22. Постоянно следить за состоянием и работой газового оборудования и газовой печи.

23. Не оставлять без присмотра работающую горячую печь, не допускать присутствие посторонних лиц в операторской комнате.

24. При достижении максимальной температуры в газовой печи и по

следущей выдержкой взять пробу стекла из фарфоровых, кварцевых и других тиглей. Убедившись, что стекло сварилось, закрыв печь заслонкой, приготовиться для выливки стекла в различные формы.

- Приготовить металлические формы, подготовить необходимые ухваты

для доставания тиглей.

- При разливе горячей стекломассы соблюдать предельную осторож-

ность, не допускать проливания стекла мимо форм на пол, не создавать при отбивании стекла от форм попадания горячих кусочков стекла на одежду, обувь, на не защищенные участки кожи.

- Соблюдать осторожность при доставке горячих образцов стекла на отжиг в лабораторную печь, предусмотреть специальные подносы для горячего стекла, емкости для горячих тиглей с соблюдением правил пожарной безопасности.

Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ  РАБОТЫ

28. Отключить подачу газа, выключить оборудование.

29. После выработки стекла и отключении газовой печи, выработочное окно закрыть заслонкой, убрать в безопасное место выработочные ухваты, щипцы, емкости с горячими тиглями.

30. Привести в порядок выработочный стол, рабочее место, убрать инструменты  и приспособления в отведенное для хранения место.

31. Снять используемые средства защиты и убрать их в предназначенное место.

32. Выполнить правила личной гигиены.

33. О выполненной работе, обо всех неисправностях инструмента, оборудования и принятых мерах по их устранению, возникших во время работы, работник должен сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу.

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

34. В случае обнаружения утечки газа и невозможности ее устранения необходимо срочно оповестить аварийную службу УП «Мингаз» по телефону 104 и руководителя работ, который оповещает ответственного за безопасную эксплуатацию объектов газопотребления университета.

35. При обнаружении неисправностей в работе газового оборудования необходимо принять меры по остановке печей, произвести запись в рабочем журнале и поставить в известность руководителя и ответственного за безопасную эксплуатацию объектов газопотребления университета.

36. При возникновении пожара в помещении  немедленно выключить подачу газа на вводной линии газопровода и подачу электроэнергии на щитке, который расположен снаружи мастерской.

37. При возникновении  очага возгорания или пожара необходимо:

- прекратить работу, обесточить оборудование;

- сообщить о пожаре  в пожарную службу  по телефону «101» или «112», указав адрес университета, место и характер пожара;

- задействовать систему оповещения о пожаре, принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- приступить к тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения. Применение воды для тушения электрооборудования под напряжением не допускается. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

38. При несчастном случае на производстве необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону «103» или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

39. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО                                            Заведующий кафедрой

технологии стекла и керамики

| Начальник отдела ОТ, ПБ и ГО ______________ А.Н.Рыкунов | _____________ Ю.Г.Павлюкевич |
| --- | --- |

Заведующий лабораторией

кафедры технологии стекла

и керамики

_____________ В.К.Шабан