УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ            УНИВЕРСИТЕТ»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета от ____________ № _______ | Проректор _______________ Бахматов И.А. (подпись) ______________ (дата) |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе

с газовыми лабораторными горелками Бунзена

и пламенным фотометром

№ 92

Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда при работе с газовыми лабораторными горелками Бунзена и пламенными фотометрами модели PEP7/Cи ФПА-2.

2. К выполнению работ с применением газовых горелок Бунзена и пламенных фотометров допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда (далее – работники).

Работники, не прошедшие своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев), к работе не допускаются.

3. Работник обязан:

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, правила поведения на территории университета, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

- использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты (далее СИЗ). В случае отсутствия СИЗ или их неисправности немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иное уполномоченное должностное лицо;

- проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать места их расположения; не загромождать доступы к пожарным кранам и инвентарю.

- знать и соблюдать правила личной гигиены и санитарии;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работы и во время нахождения на территории университета;

-   оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное уполномоченное должностное лицо о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

-     немедленно сообщать  непосредственному руководителю или другому должностному лицу о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в учреждение здравоохранения;

-    знать номера телефонов аварийных служб;

-    знать место нахождения  аптечки первой помощи универсальной;

-   знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве и освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение;

- знать и соблюдать правила личной гигиены и санитарии, принимать пищу в специально оборудованных местах;

- соблюдать инструкции по эксплуатации применяемого инструмента, безопасные методы выполнения работ, требования настоящей инструкции;

Загромождение и захламление  проходов не допускается.

4. На работника во время работы с применением газовых горелок Бунзена и пламенных фотометров могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

- повышенный уровень шума;

- повышенная температура воздуха;

- повышенная загазованность воздуха;

- острые края поверхности материалов и оборудования;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- физические нагрузки.

5. Помещения, в которых установлены газовые горелки Бунзена и пламенные фотометры, должны иметь исправную приточно-вытяжную вентиляцию, естественное освещение, наличие открывающихся окон, форточек, зазора в нижней части двери.

6. При обнаружении в помещении запаха газа запрещается производить розжиг газовых горелок и фотометров,  пользоваться рубильниками, включать освещение и вентиляцию.

7. Не допускается появление на работе работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических средств в рабочее время или по месту работы.

8. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

9. При входе в помещение, не включая осветительные приборы (освещение), убедиться в отсутствии в помещении запаха природного газа.

10. Перед началом работы работник обязан:

- проверить исправность средств индивидуальной защиты;

- надеть исправные средства индивидуальной защиты (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застежки);

- получить задание на определенный вид работы от непосредственного руководителя;

- осмотреть рабочее место, убрать предметы, которые могут помешать безопасному выполнению работы, освободить проходы;

- убедиться в достаточном освещении рабочего места;

- проверить закрытие всех газовых кранов на газопроводах и на газовых горелках: при этом риски на квадратах пробок кранов должны быть расположены перпендикулярно направлению прохождения газа.

- убедиться в исправности и целостности всего газового оборудования.

11. Перед началом розжига газового оборудования (горелки, фотометры) следует открыть общий кран на газопроводах, подводящем газ к лаборатории установки.

12. Обо всех неисправностях, замечаниях при подготовке к работе сообщить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать; неисправные краны, горелки, газовые шланги в работе не использовать. К работе можно приступать только с разрешения руководителя работ после устранения всех недостатков.

Глава 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

13. Постоянно следить за исправностью шлангов к газовым горелкам, запорной арматуры и оборудования.

14. Периодически проверять резьбовые соединения газопроводов и арматуры в местах подсоединения газовых шлангов к горелкам и фотометрам с помощью мыльного раствора. Проверка утечки газа открытым огнем не допускается.

15. Не оставлять без присмотра зажженные горелки, даже на короткое время.

16. Не допускается оставлять вблизи работающих горелок легко воспламеняющиеся материалы и вещества.

17. Особо внимательно нужно относиться к ремонту бывших в работе приборов, которые поставляются из лабораторий. В них могут оставаться взрывоопасные и горючие вещества, газы, щелочи, кислоты и т.п. Перед ремонтом приборы нужно тщательно вымыть.

18. Разжигать газовую горелку необходимо в следующей последовательности:

- открыть общий кран на распределительном газопроводе на ответвлении к рабочему столу;

- зажечь спичку и поднести ее к горелке;

- открыть кран перед горелкой, плавно регулируя подачу газа краном и воздушной заслонкой горелки до получения устойчивого голубого пламени.

19. В процессе работы горелки следить за устойчивым ее горением, не допускать копоти, проскока или отрыва пламени.

При проскоке пламени внутрь горелки закрыть кран подачи газа и дать горелке остыть, после чего вновь ее зажечь в установленном порядке.

При отрыве пламени необходимо уменьшить приток воздух, а при появлении желтого коптящего пламени увеличить приток воздуха или уменьщить подачу газа.

20. При выключении горелки:

- закрыть кран на горелке;

- закрыть кран на распределительном газопроводе (перед горедками);

- при неработающих горелках в учебной лаборатории закрыть общий кран на газопроводе.

Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ  РАБОТЫ

21. Отключить подачу газа перед горелкой и фотометром, а также закрыть краны на общих распределительных газопроводах, выключить оборудование.

22. Привести в порядок рабочее место, убрать инструменты и приспособления в отведенное для хранения место.

23. Снять используемые средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное место.

24. Выполнить правила личной гигиены.

25. О выполненной работе, обо всех неисправностях инструмента, оборудования и принятых мерах по их устранению, возникших во время работы, работник должен сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу.

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

26. В случае обнаружения утечки газа и невозможности ее устранения необходимо срочно оповестить аварийную службу УП «Мингаз» по телефону 104 и руководителя работ (зав. кафедрой), который оповещает ответственного за безопасную эксплуатацию объектов газопотребления университета.

27. При обнаружении неисправностей в работе газового оборудования (горелки, фотометры) необходимо принять меры по его устранению, произвести запись в рабочем журнале и поставить в известность руководителя и ответственного за безопасную эксплуатацию объектов газопотребления университета.

28. При возникновении пожара в помещении немедленно закрыть подачу газа.

29. При возникновении  очага возгорания или пожара необходимо:

- прекратить работу;

- обесточить оборудование;

- сообщить о пожаре  в пожарную службу  по телефону «101» или «112», указав адрес университета, место и характер пожара;

- задействовать систему оповещения о пожаре, принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- приступить к тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения. Применение воды для тушения электрооборудования под напряжением не допускается. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации.

30. При несчастном случае на производстве необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону «103» или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

31. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО                                            Заведующий кафедрой

технологии стекла и керамики

| Начальник отдела ОТ, ПБ и ГО ______________ А.Н.Рыкунов | _____________ Ю.Г.Павлюкевич |
| --- | --- |

Заведующий лабораторией

кафедры технологии стекла

и керамики

_____________ В.К.Шабан