УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета от ___________ № _______ | Проректор _______________ Бахматов И.А. (подпись) ______________ (дата) |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе

на компрессорных установках

№ 93

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- К работе на компрессорных установках допускаются  лица не

моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным приемам работы, стажировку на рабочем месте и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда, не должен приступать к работе.

2. Работник обязан:

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину; а также правила поведения на территории университета, во вспомогательных и бытовых помещениях;

- проходить в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- знать и выполнять требования настоящей Инструкции;

- знать технические характеристики эксплуатируемых компрессорных установок;

- соблюдать требования охраны труда, выполнять только ту работу,

которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой известны.

Во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться;

- использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты по основной профессии согласно утвержденным нормам, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно сообщать об этом непосредственному руководителю;

- соблюдать требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

- знать номера телефонов аварийных служб;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работы либо во время нахождения на территории университета;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда: извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о замеченных неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств защиты и до устранения недостатков к работе не приступать;

- сообщать своему непосредственному руководителю или другому должностному лицу обо всех происшедших несчастных случаях на производстве, о ситуациях, которые создают угрозу для жизни и здоровья окружающих людей; или об ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке;

- знать и соблюдать правила личной гигиены.

3. При работе на компрессорной установке на работника возможно воздействие следующих  вредных и (или) опасных производственных факторов:

— подвижные части оборудования;

— острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности оборудования;
— опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

— повышенный уровень шума на рабочем месте;

— повышенный уровень локальной вибрации;

— повышенное давление сжатого воздуха в ресивере;

— повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

— недостаточная освещенность рабочей зоны;

— пожаро - и взрывоопасность.

В зависимости от условий труда, в которых применяется компрессор, на работников могут воздействовать также другие вредные и (или) опасные производственные факторы.

4. При работе на компрессорных установках работнику, кроме средств

индивидуальной защиты, предусмотренных нормами выдачи СИЗ для соответствующей профессии или должности, должны бесплатно выдаваться со сроком носки до износа для защиты:

глаз от воздействия пыли, твердых частиц и т.п. - защитные очки или

лицевой щиток;

органа слуха от воздействия шума - наушники или вкладыши

противошумные;

органов дыхания от воздействия пыли, дыма, паров и газов – респиратор;

рук от воздействия вибрации - виброизолирующие рукавицы или перчатки.

5. Не допускается:

- нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте и в рабочее время;

- загромождение проходов и хранение посторонних предметов на рабочем месте;

- нахождение на рабочем месте лиц, не имеющих отношения к работе.

6. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## Глава 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

7. Перед началом работы работник должен надеть и привести в порядок спецодежду и спецобувь: заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, и застегнуть ее на все пуговицы, волосы подобрать под головной убор.

Получить задание от руководителя на выполнение работ по эксплуатации компрессорной установки.

8. Перед пуском компрессора работник обязан:

8.1. произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии видимых

повреждений основных элементов: корпуса, радиатора, ресиверов, электродвигателя, воздуховодов, кранов, клапанов, пульта управления, электрокабеля, убедиться в устойчивости и надежности крепления компрессорной установки, проверить систему смазки и охлаждения;

8.2. проверить надежность ограждений всех движущихся и вращающихся частей компрессора.

9. Перед работой на передвижной установке:

— установить ее вдали от источников открытого огня на ровную площадку с прочным основанием и уклоном не более 10 градусов в каждую сторону по горизонтали;

— обеспечить надежное торможение и фиксацию колес на месте,

установить противооткатные упоры (если агрегат на колесах);
          — правильно и надежно заземлить оборудование.

После транспортировки проверить на ослабление крепеж, при необходимости подтянуть его. Для этого использовать гаечные ключи, соответствующие размерам гаек. Губки ключей должны быть параллельны.

10. Подготовить компрессорную установку к работе, подключить необходимые кабели, шланги и другое оборудование согласно руководству по эксплуатации завода-изготовителя.

При подключении шлангов необходимо обеспечить герметичность соединений во избежание утечек сжатого воздуха.

11. Проверить исправность и срок поверки манометров и предохранительных клапанов.

Манометр считается неисправным, если:

- разбито стекло или имеются иные повреждения;
- отсутствует нанесенная красной краской отметка наибольшего

допустимого давления;

- стрелка при выключенном манометре не возвращается на «ноль»;

- на приборе отсутствует пломба или клейма;

-  пропущен срок поверки.

Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна

производиться не реже одного раза в 12 месяцев.
          12. Проверить по маслоуказателю уровень масла в установке: он должен находиться между метками max и min смотрового стекла. При необходимости произвести долив масла через маслозаливную горловину до среднего уровня.

Отвинчивать пробку разрешается только при отсутствии давления внутри корпуса компрессорной установки.

Для работы использовать масло, рекомендованное заводом-изготовителем оборудования. Не допускать утечек масла из соединений и попадания масла на наружные поверхности установки.

13. Проверить на соответствие напряжение питающей сети напряжению, указанному в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя оборудования.

14. Подключить компрессорную установку к сети, обращая особое внимание на последовательность подсоединения фаз, т.к. это определяет направление вращения вала установки и направление потока воздуха.

15. Проверить наличие и исправность (целостность) инструмента, оснастки, необходимых приспособлений. Удобно разместить их.

16. Подготовить необходимые для выполнения работ защитные средства и приспособления.

17. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

- произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

- проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

- проверить наличие и исправность ограждений и предохранительных

устройств;
          - проверить наличие сигнальных средств;

- проверить наличие противопожарных средств, аптечки;
- установить последовательность выполнения операций.

18. Проверить внешним осмотром:

- отсутствие свисающих оголенных проводов;

- достаточность освещения рабочего места;

- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств

оборудования;
          - наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);

- отсутствие посторонних предметов вокруг оборудования;

- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, масляных пятен и

др.). Если пол (покрытие) скользкие, их необходимо вытереть или

посыпать опилками.

19. При работе в помещении включить вентиляцию. Вентиляцию

необходимо включать не менее чем за пять минут до начала работы.
          20. Убедиться, что весь персонал находится на безопасном расстоянии вне рабочей зоны оборудования, подать звуковой сигнал.
          Произвести пробный пуск установки, убедившись в исправной работе всех ее узлов и возможности регулирования технологического процесса.
          Запрещается приступать к работе на компрессорной установке при наличии следующих нарушений требований охраны труда:

- при наличии неисправности, указанной в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя оборудования, при которой не допускается его применение;

- при истекшем сроке его технического освидетельствования;
- при неисправности манометров или предохранительных клапанов

в пневмосистеме компрессорной установки. Манометры и предохранительные клапаны должны быть своевременно испытаны и опломбированы;

- при отсутствии постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство работ;

- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;
- при отсутствии противопожарных средств, аптечки;
- при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;
- без прохождения целевого инструктажа на производство работ.

21. Обнаруженные нарушения требований по охране труда должны быть устранены до начала работ, при невозможности сделать это работник обязан сообщить о недостатках руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

## Глава 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

22.   При выполнении работы на компрессорной установке работник обязан:

- следить за смазкой и нагревом подшипников и не допускать их перегрева выше установленной температуры;

- следить за сохранностью пломб на предохранительных клапанах и

манометрах;

Не допускается смазывать движущиеся части компрессора,

производить ремонт и  чистку компрессора на ходу.

Для трущихся частей компрессора следует применять только смазку,

соответствующую техническим условиям.

23. При работе на компрессорных установках работник должен

следить, чтобы давление воздуха не поднималось выше установленного.

В случае произвольного повышения давления воздуха выше установленного (отмеченного на манометре красной чертой) необходимо немедленно остановить компрессор, выяснить причину повышения давления и доложить об этом непосредственному руководителю работ.

24. Производить проверку и продувку предохранительных клапанов необходимо не реже одного раза в смену.

25. При осмотрах необходимо применять только исправный инструмент, гаечные ключи должны соответствовать размеру гаек, запрещается применять прокладки, контрключи и удлинять ключи трубами.

Не оставлять инструмент и другие предметы на компрессоре и вспомогательных устройствах.

26. Во время работы компрессорной установки необходимо контролировать:

- давление и температуру сжатого воздуха;

- давление и температуру масла в системе смазки;

- показания приборов через установленные Инструкцией по

эксплуатации компрессорной установки промежутки времени, но не реже чем через 2 часа, записывать их в журнал учета работы компрессора.

## Глава 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

27. По окончании работы работник обязан:

- выключить компрессор.

- убрать инструменты и приспособления в отведенные для них места;

- использованную ветошь убрать в металлический ящик с плотной

крышкой;
         - тщательно убрать рабочее место.

28. Сообщить руководителю работ о недостатках, выявленных во время работы.
         29. По завершении всех работ следует вымыть руки и лицо водой с мылом или аналогичными по действию смывающими средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для этого вещества).

## Глава 5
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

30. В случае возникновения аварийной ситуации работнику следует:

- немедленно отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию;

- прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварии;

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

- о случившемся сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя.

31. При несчастном случае на производстве работающему необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников  по телефону «103»  или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о происшествии работодателю;

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

32. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

33. В случае возникновения пожара работник обязан:

- прекратить работу;

- обесточить оборудование;

- сообщить о пожаре  в пожарную службу  по телефону «101» или «112», указав адрес университета, место пожара;

- задействовать систему оповещения о пожаре, принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- приступить к тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения.  Применение воды для тушения электрооборудования под напряжением не допускается. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации;

СОГЛАСОВАНО                                        Заведующий кафедрой

Начальник отдела ОТ, ПБ и ГО                 химической переработки

______________  А.Н.Рыкунов                 древесины

_____________ В.Л.Флейшер