УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета от ___________ № _______ | Проректор _______________ Бахматов И.А. (подпись) ______________ (дата) |

# ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе

на гидравлическом прессе

№ 95

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К самостоятельной работе на гидравлическом прессе допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний по вопросам охраны труда.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда не должен приступать к работе.

При поступлении на работу работник должен пройти предварительный медосмотр и в течение работы проходить периодические медосмотры.

2. Работник обязан:

- -соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину; а также правила поведения на территории университета, во вспомогательных и бытовых помещениях;

- проходить в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- знать и выполнять требования настоящей Инструкции;

- знать технические характеристики эксплуатируемого гидравлического пресса;

- соблюдать требования охраны труда, выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой известны. Во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться;

- использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты по основной профессии согласно утвержденным нормам, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно сообщать об этом непосредственному руководителю;

- соблюдать требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

- знать номера телефонов аварийных служб;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работы либо во время нахождения на территории университета;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда: извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о замеченных неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств защиты и до устранения недостатков к работе не приступать;

- сообщать своему непосредственному руководителю или другому должностному лицу обо всех происшедших несчастных случаях на производстве, о ситуациях, которые создают угрозу для жизни и здоровья окружающих людей; или об ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке;

- знать и соблюдать правила личной гигиены;

3. Работник не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специальности, без прохождения целевого инструктажа.

4. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих  вредных и (или) опасных производственные факторов:

- повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенный уровень вибрации на рабочем месте;

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- обрабатываемые изделия (детали и др.) и материалы. Обрабатываемые изделия могут травмировать работника при неаккуратной установке и снятии обрабатываемых деталей, при ненадежном их креплении, при наличии заусенцев на острых кромках;

5. Не допускается:

- нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте и в рабочее время;

- курение на рабочем месте;

- загромождение проходов и хранение посторонних предметов на рабочем месте;

- нахождение на рабочем месте лиц, не имеющих отношения к работе.

6. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

7. Перед началом работы на гидравлическом прессе работник должен:

- надеть спецодежду (застегнуть рукава, не допускать свисающих ее концов) и необходимые СИЗ (защитные очки);

- осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать мешающие работе предметы и освободить проходы. Полы производственных помещений должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и не должны быть скользкими.

- убедиться в достаточной освещенности рабочего места. При необходимости использования переносного светильника убедиться в его исправности, напряжение для переносного светильника не должно превышать 42В.

8. Гидравлический пресс должен быть закреплен на полу и отвечать следующим требованиям:

- корпус пресса (станина) не должен иметь трещин и других повреждений;

- манометр рабочего давления гидравлического пресса должен быть исправным;

- рабочая зона, направленная в сторону проходов или сторону другого оборудования, должна быть надежно ограждена защитным экраном;

- приспособления для выпрессовки должны подходить по размеру и не иметь склонности к разрушению (растрескиванию);

- подставки под обрабатываемую деталь должны соответствовать размерам детали и иметь возможность фиксации детали на прессе;

- гидравлические шланги не должны иметь повреждений, их необходимо надежно закреплять на штуцере;

- гидроцилиндр не должен пропускать рабочую жидкость.

9. При обнаружении неисправностей во время осмотра и опробования гидравлического пресса и невозможности их устранения своими силами, работник, не приступая к работе, обязан доложить об этом руководителю подраэделения.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

10. Работник, выполняющий работы на гидравлическом прессе, должен следить за тем, чтобы не было утечки рабочей жидкости в местах присоединения шлангов.

11. Обрабатываемые детали необходимо устанавливать устойчиво на рабочих приспособлениях таким образом, чтобы исключить какое-либо их смещение во время работы. Обрабатывать детали, находящиеся в подвешенном состоянии или удерживаемые руками, не допускается, так как при этом возможно произвольное перемещение или падение обрабатываемой детали и травмирование работника.

12. При прессовании детали следить за тем, чтобы она была прочно закреплена, а спецприспособление было установлено без перекосов.

13. Не допускается.

- держать руки вблизи рабочей зоны и работать в рукавицах, поскольку возможен захват и травмирование рук работника.

- использовать не подходящие по требованиям безопасности самодельные приспособления или приспособления из металла склонного к образованию сколов и трещин.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

14. По окончании работы работник обязан:

- закрыть вентиль (клапан) на масляной магистрали.

- тщательно протереть и очистить приспособления и инструмент от стружки, опилок, пыли.

- привести в порядок рабочее место.

- снять спецодежду и другие СИЗ и убрать их в предназначенное для этого место.

- вымыть руки и лицо с мылом.

15. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, работник обязан известить своего непосредственного руководителя.

- ГЛАВА 5

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

16. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

- немедленно прекратить работы и известить руководителя работ, ответственного за безопасное производство работ, а в случае его отсутствия – другое должностное лицо;

- выключить оборудование;

- устранить по возможности источник, вызвавший такую ситуацию, вызвать аварийные службы;

- принять меры к эвакуации людей из опасной зоны;

- под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

17. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

18. В случаях возникновения пожара или загорания работник обязан:

- прекратить работу;

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- при невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в пожарную службу по телефону «101» или «112», указав адрес университета, место пожара;

- задействовать систему оповещения о пожаре, принять меры по обеспечению безопасности и  эвакуации людей. В первую очередь эвакуировать людей, а затем – документы и предметы, представляющие наибольшую материальную ценность.

19. При несчастном случае на производстве необходимо:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону «103» или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

20. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ОТ, ПБ и ГО                 Заведующий кафедрой

______________  А.Н.Рыкунов                 химической   переработки

древесины

|  | _____________ В.Л.Флейшер |
| --- | --- |