УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета от ___________ № _______ | Проректор _______________ Бахматов И.А. (подпись) ______________ (дата) |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе

с дозиметрическими

и радиометрическими приборами

№ 96

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К работе с дозиметрическими и радиометрическими приборами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, обученные безопасным методам работы.

Работник, не прошедший своевременно инструктаж по охране труда и проверку знаний по охране труда, к работе не допускается.

2. Работник обязан:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину, а также правила поведения на территории университета, во вспомогательных и бытовых помещениях;

выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой ему известны, во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе. При необходимости следует обратиться к руководителю работ за разъяснением;

применять в соответствии с условиями и характером выполняемой работы

средства индивидуальной защиты (СИЗ), а в случае их отсутствия

или неисправности немедленно уведомлять об этом руководителя работ;

проходить в установленном порядке инструктаж по охране труда;

выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран) и уметь пользоваться ими;

знать номера телефонов аварийных служб;

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работы либо во время нахождения на территории университета;

знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве и освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение;

оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда: извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о замеченных неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств защиты или их отсутствии и до устранения недостатков к работе не приступать;

извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; об ухудшении состояния своего здоровья, каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим;

поддерживать порядок на рабочем месте;

знать и соблюдать правила личной гигиены.

3. В процессе работы с дозиметрическими и радиометрическими приборами возможно воздействие на работающих следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

повышенный уровень электромагнитных и корпускулярных излучений;

повышенный уровень статического электричества;

повышенная напряженность электростатического поля;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

4. Работающие в лаборатории (инженер, лаборант) обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи СИЗ:

| Наименование СИЗ | Классификация (маркировка) СИЗ по защитным свойствам | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- |
| Халат х/б Перчатки трикотажные | ЗМи Ми | 12 до износа |

5. Организация рабочего места при работе с дозиметрическими и радиометрическими приборами должна учитывать требования безопасности, удобство расположения, движений и действий работника.

6. При работе с дозиметрическими и радиометрическими приборами должен обеспечиваться беспрепятственный доступ работников к первичным средствам пожаротушения и медицинской аптечке.

7. В помещениях, где размещены дозиметрические и радиометрические приборы не допускается нахождение в верхней одежде (пальто, шапка, плащ, куртка и т.д.), а также в грязной обуви.

8. При работе с дозиметрическими и радиометрическими приборами необходимо соблюдать порядок их использования, установленный соответствующими инструкциями по эксплуатации, требования предупредительных плакатов и знаков безопасности, а также правила личной гигиены. Рабочее место не загромождать, содержать его в чистоте и порядке.

9. Не допускается:

нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте и в рабочее время;

загромождение проходов и хранение посторонних предметов на рабочем месте;

нахождение на рабочем месте лиц, не имеющих отношения к работе.

10. Принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этих целей местах. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

11. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

12. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, надеть их и привести в порядок.

13. К работе с дозиметрическими и радиометрическими приборами допускаются лица, усвоившие инструкции по эксплуатации данных приборов.

14. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

проверить наличие и исправность ограждений, предохранительных устройств, защитных блокировок;

проверить наличие сигнальных средств, противопожарных средств, аптечки;

установить последовательность выполнения операций.

15. Проверить наличие и исправность дозиметрических и радиометрических приборов, инструментов, приспособлений, удобно разместить их.

16. Визуально удостовериться в наличии и исправности защитных средств, в исправности включателей, электрических розеток и других подключающих элементов.

17. Обо всех обнаруженных неисправностях дозиметрического и радиометрического оборудования, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

18. При работе с дозиметрическими и радиометрическими приборами работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему руководителем работ.

19. Работник должен содержать в чистоте и порядке рабочее место, не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к его работе.

20. Запрещается оставлять без присмотра дозиметрические и радиометрические приборы и оборудование, пользоваться неисправными приборами.

21. Не отвлекаться посторонними разговорами или действиями, а также не выполнять параллельные аналогичные работы.

22. Не допускать попадания влаги на дозиметрические и радиометрические приборы и оборудование и внутрь них, подключать аппаратуру только сухими руками.

23. После включения дозиметрических и радиометрических приборов убедиться в их работоспособности.

24. При работе с оборудованием, аппаратурой, приборами соблюдать правила их эксплуатации

25. Следить за работой оборудования, аппаратуры и показаниями приборов.

26. Периодически проводить визуальный профилактический осмотр оборудования.

27. Правильно выполнять приемы работы при отборе и приготовлении проб, осуществлении радиометрических и дозиметрических измерений, проведении анализа радиационного контроля, выполнении иных видов работ.

28. При работе с радиометрическими и дозиметрическими приборами нельзя касаться голыми руками газоразрядных счетчиков и других элементов электрической схемы, оголенных проводов при включенных приборах, а также касаться одновременно токоведущих частей и заземления приборов.

29. Нельзя заменять элементы питания, отключать соединительные шнуры, выключать напряжение при включенных приборах.

30. Не извлекать контрольные источники, нельзя касаться их руками.

31. При выполнении работ дозиметристу запрещается:

отлучаться с рабочего места без разрешения непосредственного руководителя;

производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования, приборов и аппаратуры. Ремонт должен проводить специалист;

пользоваться неисправным оборудованием, а также приборами и оборудованием, обращению с которыми он не обучен;

производить работы без применения необходимых СИЗ;

разрешать пользоваться оборудованием посторонним неподготовленным лицам;

хранить и принимать пищу и напитки на рабочем месте.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

32. По окончании работы работник обязан:

отключить приборы от сети, вилку с питающим проводом вынуть из розетки, при этом вилку вынимают, держа за колодку, а не за электрический провод;

протереть корпус дозиметрических и радиометрических приборов влажными салфетками для оргтехники;

привести в порядок рабочее место;

снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место;

вымыть руки водой с мылом.

33. Перед уходом перекрыть водопроводные краны, выключить все нагревательные и осветительные приборы.

34. Сообщить руководителю о выполненной работе, о неисправностях в работе аппаратуры и других замечаниях по работе с радиометрическими и дозиметрическими приборами и о принятых мерах к их устранению.

- ГЛАВА 5

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

35. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям: при повреждениях дозиметрических и радиометрических приборов, кабелей, проводов, появлении запаха гари, возникновении необычного шума и других неисправностях, необходимо:

немедленно прекратить работы и сообщить о случившемся заведующему лабораторией, а в случае его отсутствия – другому должностному лицу;

немедленно отключить электропитание оборудования;

принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;

под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям.

36. Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

37. При возгорании электропроводки или дозиметрических и радиометрических приборов:

отключить электропитание;

принять меры по эвакуации людей из помещения;

вызвать пожарную команду и доложить о случившемся заведующему лабораторией, а в случае его отсутствия – другому должностному лицу;

принять меры по тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения;

при невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в пожарную службу по телефону «101» или «112», указав адрес университета, место пожара;

задействовать систему оповещения о пожаре.

38. При несчастном случае на производстве необходимо:

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону «103» или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

39. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ОТ, ПБ и ГО              Директор Центра физико-химических

______________  А.Н.Рыкунов               методов исследования

_____________  В.Г.Лугин

Доцент кафедры

безопасности жизнедеятельности

_____________ А.К.Гармаза