Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ          УНИВЕРСИТЕТ»

Инструкция

по охране труда при эксплуатации малого

грузового лифта

№ 99

г. Минск

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ          УНИВЕРСИТЕТ»

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Протокол заседания профсоюзного комитета от ____________ № _______ | Проректор _______________ Бахматов И.А. (подпись) ______________ (дата) |

# ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

при эксплуатации малого

грузового лифта № 99

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- К работе при эксплуатации малого грузового лифта (далее – МГЛ) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, стажировку (не менее 2-х рабочих дней) и проверку знаний по вопросам охраны труда.

- Работник, не прошедший своевременно периодический медицинский осмотр, повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по вопросам охраны труда, к работе не допускается.

- Работник обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину; а также правила поведения на территории университета, во вспомогательных и бытовых помещениях;

- проходить в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- знать и выполнять требования настоящей Инструкции,

- соблюдать требования охраны труда, выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой известны. Во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться;

-  использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты по основной профессии согласно утвержденным нормам, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно сообщать об этом непосредственному руководителю;

- соблюдать требования пожарной безопасности, знать сигналы опове-щения о пожаре, порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

-  знать номера телефонов аварийных служб;

-  заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безо-пасности окружающих;

-  оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда: извещать своего непосредственного руководителя или другое должностное лицо о замеченных неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств защиты и до устранения недостатков к работе не приступать;

- сообщать своему непосредственному руководителю или другому должностному лицу обо всех происшедших несчастных случаях на производстве, о ситуациях, которые создают угрозу для жизни и здоровья окружающих людей или об ухудшении состояния своего здоровья;

-  оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим;

-  содержать рабочее место в чистоте и порядке;

-  знать и соблюдать правила личной гигиены;

4. В процессе работы на работника возможно воздействие следующих  вредных и (или) опасных производственные факторов:

- движущиеся механизмы и приспособления;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- физические нагрузки;

- психоэмоциональное напряжение.

5.   Не допускается:

- нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте и в рабочее время;

- курение на территории университета;

- загромождение проходов и хранение посторонних предметов на рабочем месте;

- нахождение на рабочем месте лиц, не имеющих отношения к работе.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

6. Эксплуатация МГЛ производится с учетом грузоподъемности лифта и

вида системы управления. На всех дверях шахты лифта с наружной стороны размещаются надписи, указывающие тип МГЛ и предельную его грузоподъемность.

Подходы к дверям шахты и загрузочные площадки должны позволять беспрепятственное перемещение транспортируемого груза.

7. Пользователь МГЛ перед началом работы должен:

- убедиться в исправности лифта - визуально определяет

наличие/отсутствие внешних повреждений и неисправностей оборудования;

- информировать руководителя структурного подразделения и (или) соответствующие лица (службы) о выявленных неисправностях МГЛ;

- проверить исправность замков и контактов безопасности дверей шахты и кабины;

- проверить на посадочных площадках точность остановки кабины при подъеме и спуске;

-  проверить исправность подвижного пола, реверса привода дверей;

-  проверить освещение шахты, кабины, этажных площадок;

- проверить наличие предупредительных и указательных надписей по

пользованию МГЛ;

- определить местоположение кабины в шахте МГЛ (на этаже/между этажами);

- проверить состояние дверей шахты МГЛ (открыто, закрыто, заперто не заперто);

- проверить исправность действия кнопки «стоп», светового сигнала «занято», звуковой и световой сигнализации и светового табло: на лифтах с двумя остановками при наружном управлении при нажатии на кнопку сигнального вызова подается звуковой сигнал. Звуковой сигнал подается при подходе кабины к остановке. Сигнальная лампа ЗАНЯТО горит при движении кабины и при открытых дверях шахты;

- сделать в журнале осмотра лифтов запись о результатах осмотра и расписаться;

-  проверку кнопки СТОП производить во время движения кабины. При нажатии на кнопку кабина должна немедленно остановиться.

8. При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно

сообщить руководителю подразделения и не приступать к работе до их устранения.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

9.  Подходы к дверям МГЛ должны быть свободны и иметь достаточное освещение.

10. Пользователь МГЛ обязан:

-  следить за загрузкой кабины, не допуская ее перегрузки;

- осуществлять контроль равномерности загрузки кабины МГЛ, правильного размещения груза;

- не допускать перевозок в кабине огнеопасных, взрывоопасных грузов и, без специальной тары или упаковки, ядовитых грузов;

- управлять МГЛ непосредственно при подъеме и спуске груза;

- при неисправности МГЛ размещает на основном погрузочном этаже информацию о неисправности лифта.

11. Пользователю МГЛ не разрешается:

-  оставлять лифт включенным во время своего отсутствия или передавать управление лифтом посторонним лицам;

-  спускаться в приямок, вылезать на крышу кабины, а также хранить на крыше кабины какие-либо предметы;

-  производить какие-либо работы по устранению неисправностей МГЛ;

-  оставлять незакрытыми двери машинного помещения;

- покидать рабочее место кроме случаев, связанных с обслуживанием лифта.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

12. По окончании работы пользователь МГЛ обязан:

- не оставлять кабину загруженной после окончания работы лифта;

- отключить МГЛ, запереть двери шахты, где находится кабина, запереть двери машинного помещения, сдать ключи в установленном порядке.

- снять специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты, очистить от загрязнений и убрать их в предназначенное для их хранения место;

- вымыть руки с мылом.

13. Обо всех обнаруженных неполадках в работе грузового лифта работник должен сообщить непосредственному руководителю.

- ГЛАВА 5

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

14.  В случае аварии, обнаружении неисправности пользователь МГЛ

обязан:

-   немедленно выключить лифт, сообщить о происшествии руководителю подразделения, главному энергетику университета (ответственному за безопасную эксплуатацию лифта университета );

-  вывесить плакат «Лифт не работает», произвести соответствующую за-пись в журнале;

-  при несчастном случае оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую медицинскую помощь по тел. «103».

15. Неисправности, при которых МГЛ должен быть остановлен:

- груженая кабина приходит в движение с открытой дверью шахты или кабины или порожняя – с открытой дверью шахты;

-  при нажатии на кнопку «вызов» груженая кабина приходит в движение, а порожняя нет;

-  кабина приходит в движение самостоятельно;

-  точность автоматической остановки кабины ниже допустимых пределов;

- кабина не останавливается на погрузочной площадке, на которую она вызвана или направлена по приказу;

- дверь шахты можно открыть при отсутствии кабины на данной погрузочной площадке без применения специального ключа (приспособления);

-   при нажатии на кнопку «стоп» кабина не останавливается;

- при работе лифта появляется посторонний шум, резкие толчки, ощущается запах гари;

-   не освещена кабина или площадка перед дверями шахты;

-   повреждено ограждение кабины, шахты или двери;

-   отсутствуют предохранительные крышки на вызывных или кнопочных аппаратах, и имеется доступ к оголенным токоведущим частям электрооборудования;

-   металлоконструкции шахты или корпуса электроаппаратов находятся под напряжением.

16.  При появлении очага возгорания или пожара необходимо:

-  прекратить работу;

-  обесточить оборудование;

-  сообщить о пожаре  в пожарную службу  по телефону «101» или «112», указав адрес университета, место пожара;

-  задействовать систему оповещения о пожаре, принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

-  сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

-   приступить к тушению очага пожара первичными средствами пожаротушения. Применение воды для тушения электрооборудования под напряжением не допускается. Для этих целей используются углекислотные и порошковые огнетушители;

- в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по путям эвакуации;

17. При несчастном случае  необходимо:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону «103» или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу;

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

18. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) работник должен прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.

СОГЛАСОВАНО                                                   Ведущий инженер отдела ГЭ

Начальник отдела ОТ,  ПБ и ГО                         ___________ В.Г. Лобанок

| _______________ А.Н. Рыкунов |  |
| --- | --- |

Учреждение образования

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ          УНИВЕРСИТЕТ»

Инструкция

по охране труда при эксплуатации малого

грузового лифта

№ 99

г. Минск