Билет № 1

1. Обязанности нанимателя по обеспечению охраны труда.

2. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Содержание, порядок проведения и оформление.

3. Основной критерий оценки выполнения Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

1. Обязанности нанимателя по обеспечению охраны труда.

Наниматель обязан обеспечивать охрану труда работников, в том числе:

1) безопасность при эксплуатации территории, производственных зданий (помещений), сооружений, оборудования, технологических процессов и применяемых в производстве материалов и химических веществ, а также эффективную эксплуатацию средств индивидуальной и коллективной защиты. Если территория, производственное здание (помещение), сооружение или оборудование используются несколькими нанимателями, то обязанности по обеспечению требований по охране труда выполняются ими совместно на основании письменного соглашения между ними;

2) условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям по охране труда;

3) организацию в соответствии с установленными нормами санитарно-бытового обеспечения, медицинского и лечебно-профилактического обслуживания работников;

4) режим труда и отдыха работников, установленный законодательством, коллективным договором, соглашением, трудовым договором;

5) выдачу работникам, занятым на производстве с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, специальной одежды, специальной обуви и других необходимых средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами;

6) постоянный контроль за соблюдением нормативных правовых актов по охране труда;

7) постоянный контроль за уровнями опасных и вредных производственных факторов;

7.1) разрабатывать и внедрять процедуры, обеспечивающие идентификацию опасностей, оценку профессиональных рисков, подготовку и реализацию мероприятий по снижению профессиональных рисков, анализ их эффективности;

7.2) принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, оказанию потерпевшим при несчастных случаях на производстве необходимой помощи, их доставке в организацию здравоохранения;

7.3) принимать локальные нормативные правовые акты, содержащие требования по охране труда;

8) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;

9) подготовку (обучение), переподготовку, стажировку, инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний работников по вопросам охраны труда в порядке, установленном Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом;

10) проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических в течение трудовой деятельности медицинских осмотров работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников при ухудшении состояния их здоровья;

11) информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся средствах индивидуальной защиты, компенсациях по условиям труда;

12) расследование и учет несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, аварий, разработку и реализацию мер по их профилактике;

13) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работников, в порядке, установленном законодательством;

14) пропаганду и внедрение передового опыта безопасных методов и приемов труда и сотрудничество с работниками, их полномочными представителями в сфере охраны труда;

15) выделение в необходимых объемах финансовых средств, оборудования и материалов для осуществления предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, планами мероприятий по охране труда, профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, санитарно-бытового обеспечения, медицинского и лечебно-профилактического обслуживания работников;

16) беспрепятственный допуск представителей соответствующих органов, имеющих на то право, к проведению проверки, предоставление сведений по охране труда по вопросам их компетенции;

17) назначение должностных лиц, ответственных за организацию охраны труда.

2. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Содержание, порядок

проведения и оформление.

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте (далее – первичный инструктаж на рабочем месте) до начала работы проводят с лицами:

принятыми на работу;

переведенными из одного подразделения в другое или с одного объекта на другой;

участвующими в производственном процессе, привлеченными к работам (оказанию услуг) в организации или выполняющими работы (оказывающими услуги) по заданию организации (по заключенному с организацией договору).

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж допускается проводить с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

Первичный инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (начальник производства, цеха, участка, мастер, инструктор и другие должностные лица).

Инструктажи завершаются устным опросом каждого работника руководителем работ, проводившим инструктаж.

Проведение первичного инструктажа подтверждается подписями инструктирующего и инструктируемого в журнале регистрации инструктажей установленной формы в организации (структурном подразделении), где проводился инструктаж.

- Основной критерий оценки выполнения Директивы Президента

Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

Директива №1 (в редакции Указ Президента Республики Беларусь от 12 октября 2015 г. № 420) устанавливает, что одним из основных критериев оценки выполнения настоящей Директивы является обеспечение здоровых и безопасных условий труда, промышленной, пожарной, ядерной и радиационной безопасности, безопасности движения и эксплуатации транспорта, формирование правопослушного поведения, здорового образа жизни, навыков по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан, в том числе в подчиненных (расположенных на подведомственной территории) органах и организациях.

Билет № 2

1. Основные права работников на охрану труда.

2. Повторный инструктаж по охране труда, Порядок проведения и регистрации.

3. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками.

Лица, участвующие в расследовании.

- Основные права работников на охрану труда.

Работник имеет право на:

- здоровые и безопасные условия труда, охрану его здоровья,

- социальное страхование, пенсионное обеспечение и гарантии в случае профессионального

заболевания, трудового увечья, инвалидности, потери работы;

- рабочее место, соответствующее правилам по охране труда, защищенное от воздействия

опасных и (или) вредных производственных факторов;

- обучение (инструктирование) безопасным методам и приемам труда;

- обеспечение необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты;

- получение от нанимателя или государственных и общественных органов достоверной

информации о состоянии техники безопасности и условий труда на рабочем месте, а также о принимаемых мерах по их улучшению;

- проведение проверок по охране труда на его рабочем месте соответствующими органами,

имеющими на то право, в том числе по запросу работника с его участием;

- отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной

опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда. Перечень средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда, утверждается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.

Работник, занятый на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, имеет право на компенсацию по условиям труда (ст. 225 ТК).

2. Повторный инструктаж по охране труда, Порядок проведения и регистрации.

Повторный инструктаж работники проходят независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в шесть месяцев.

Повторный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование или выполняющих аналогичные технологические процессы и операции по программе первичного инструктажа или по инструкциям по охране труда для профессий и видов работ.

Допускается не проводить повторный инструктаж с работниками, не проходившими первичный инструктаж, которые не заняты на работах по монтажу, эксплуатации, наладке, обслуживанию и ремонту оборудования, использованию инструмента, хранению и применению сырья и материалов (за исключением работ с повышенной опасностью).

Повторный инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (начальник производства, цеха, участка, мастер, инструктор и другие должностные лица).

Инструктажи завершаются устным опросом каждого работника руководителем работ, проводившим инструктаж.

Проведение повторного инструктажа подтверждается подписями инструктирующего и инструктируемого в журнале регистрации инструктажей установленной формы в организации (структурном подразделении), где проводился инструктаж.

3. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками. Лица, участвующие в расследовании

Расследование несчастных случаев (кроме групповых и со смертельным исходом) производится  в соответствии с Инструкцией о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками, утвержденной постановлением Минобразования от 07.08.2003 г. №58. проводится уполномоченным представителем руководителя учреждения образования с участием уполномоченного представителя профсоюза, специалиста по охране труда (лица, на которое возложены обязанности специалиста по охране труда) учреждения образования.

Расследование несчастного случая должно быть проведено в срок не более пяти рабочих дней. В указанный срок не включается время, необходимое для проведения экспертизы и получения других документов.

Несчастный случай, о котором руководителю учреждения образования не было сообщено в течение учебного дня (учебной смены) или вследствие которого повреждение здоровья наступило не сразу, расследуется в соответствии с настоящей Инструкцией в срок не более одного месяца со дня, когда руководителю учреждения образования стало известно о несчастном случае (получение заявления от обучающегося или воспитанника, получившего травму, законного представителя или лица, представляющего его интересы, справки об освобождении от занятий и так далее).

В ходе проведения расследования производится осмотр места происшествия, опрос свидетелей и потерпевшего. Изучение обстоятельств травмирования и установление причин несчастного случая, изучение документов связанных с организацией безопасности учебного процесса, выявление лиц допустивших нарушения и выработка мероприятий по недопущению несчастных случаев.

Билет № 3

1. Виды инструктажей по охране труда. Порядок проведения и регистрации.

2.Требования пожарной безопасности при организации хранения веществ (легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, горючих газов) и материалов.

3. Обязанности руководителя по исключению чрезвычайных происшествий и производственного травматизма, согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

- Виды инструктажей по охране труда. Порядок проведения и регистрации.

По характеру и времени проведения инструктаж по охране труда подразделяют на:

вводный;

первичный на рабочем месте;

повторный;

внеплановый;

целевой.

Вводный инструктаж по охране труда (далее – вводный инструктаж), при:

приеме их на постоянную или временную работу в организацию;

участии в производственном процессе, привлечении к работам (оказанию услуг) в организации или на ее территории, выполнении работ (оказании услуг) по заданию организации (по заключенному с организацией договору).

Вводный инструктаж проводится также с работниками других организаций, в том числе командированными, при участии их в производственном процессе или выполнении работ на территории организации.

Вводный инструктаж проводится по утвержденной руководителем организации программе (инструкции), которая разрабатывается с учетом специфики деятельности организации

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или специалист организации, на которого возложены эти обязанности.

Регистрация вводного инструктажа осуществляется в журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте (далее – первичный инструктаж на рабочем месте) до начала работы проводят с лицами:

принятыми на работу;

переведенными из одного подразделения в другое или с одного объекта на другой;

участвующими в производственном процессе, привлеченными к работам (оказанию услуг) в организации или выполняющими работы (оказывающими услуги) по заданию организации (по заключенному с организацией договору).

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж допускается проводить с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

Повторный инструктаж по охране труда (далее – повторный инструктаж) проводится не реже одного раза в шесть месяцев по программе первичного инструктажа на рабочем месте или по инструкциям по охране труда для профессий и видов работ (услуг).

Внеплановый инструктаж по охране труда (далее – внеплановый инструктаж) проводится при:

принятии новых нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов и локальных правовых актов, содержащих требования по охране труда, или внесении изменений и дополнений к ним;

изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приборов и инструмента, сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

нарушении работниками  нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных  правовых актов, содержащих требования по охране труда, которое привело или могло привести к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям;

перерывах в работе по профессии (в должности) более шести месяцев;

поступлении информации об авариях и несчастных случаях, происшедших в однопрофильных организациях.

Внеплановый инструктаж проводится также по требованию представителей органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора), вышестоящих государственных органов или государственных организаций, должностного лица организации, на которого возложены обязанности по организации охраны труда, при нарушении нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов по охране труда.

Целевой инструктаж по охране труда (далее – целевой инструктаж) проводят при:

выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, разгрузка, уборка территории и другие);

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск;

проведении экскурсий в организации.

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (начальник производства, цеха, участка, мастер, инструктор и другие должностные лица).

Инструктаж по охране труда завершается проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных методов и приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

- Требования пожарной безопасности при организации хранения веществ (легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, горючих газов) и материалов.

Требования пожарной безопасности при хранении веществ (легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, горючих газов) и материалов установлены Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, Постановление Совмина РБ от 20.11.2019 № 779 «Об утверждении специфических требований…», которые устанавливают, что на территорию складов ЛВЖ, ГЖ, ГГ, а также эстакады данных складов не допускается въезд транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания без искрогасителей на системах удаления отработанных газов и не укомплектованных первичными средствами пожаротушения.

ЛВЖ и ГЖ в стеклянной таре упаковываются в прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары. Стенки ящиков и обрешеток должны быть выше закупоренных бутылей и банок на 5 см.

ЛВЖ в стеклянной таре (бутылях) емкостью более 30 л должны храниться на полу в один ярус. Устанавливать их на стеллажах или в штабель запрещается.

На складах при ручной укладке барабаны с ЛВЖ и ГЖ должны устанавливаться на полу не более чем в 2 ряда, при механизированной укладке барабанов с ГЖ - не более 5, а ЛВЖ - не более 3 рядов. Ширина штабеля должна быть не более 2 барабанов. Ширину главных проходов для транспортирования барабанов следует предусматривать не менее 1,8 м, а между штабелями - не менее 1 м.

Все наполненные баллоны должны проверяться на герметичность вентиля и резьбового соединения.

При утечке ЛВЖ, ГЖ, ГГ следует:

прекратить все технологические операции, а также движение транспортных средств, не относящихся к локализации и ликвидации пожароопасной ситуации, устранить потенциальный источник зажигания (огонь, искры и т.п.);

вызвать на место пожарные аварийно-спасательные подразделения.

3. Обязанности руководителя по исключению чрезвычайных происшествий и производственного травматизма, согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

Директива №1 (в редакции Указ Президента Республики Беларусь от 12 октября 2015 г. № 420) устанавливает, что в целях исключения чрезвычайных происшествий и производственного травматизма руководитель обязан обеспечить систематический контроль физического состояния работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или повышенной опасностью, путем проведения освидетельствований и (или) медицинских осмотров, в том числе с использованием приборов, предназначенных для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, и (или) экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных для определения наличия наркотических средств или других веществ в биологических образцах.

Билет № 4

1. Обязанности работника по соблюдению требований по охране труда.

2. Медицинские осмотры работающих, виды, периодичность их проведения.

3. Обязанности руководителя по безусловному привлечению работников организации к дисциплинарной ответственности согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

1. Обязанности работника по соблюдению требований по охране труда.

Работник обязан:

- соблюдать требования соответствующих инструкций, правил и других нормативных правовых актов по охране труда, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правил поведения на территории предприятия в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

- выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка;

- правильно использовать предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия незамедлительно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

- проходить в установленном порядке предварительные и периодические медицинские осмотры, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно сообщать непосредственному руководителю о несчастных случаях, происшедших на производстве, а также о ситуациях, которые создают угрозу здоровью и жизни для него или окружающих людей (ст. 232 ТК).

- Медицинские осмотры работающих, виды, периодичность их проведения.

Во исполнение статьи 228 Трудового кодекса Республики Беларусь и в целях улучшения организации и качества проведения профилактических медицинских осмотров работающих, выявления профессиональных заболеваний, особенно на ранних стадиях, предупреждения неблагоприятного влияния производственных факторов на течение общих заболеваний, совершенствования наблюдения за больными профессиональными заболеваниями и их реабилитации Министерство здравоохранения Республики Беларусь постановлением от 07 июля 2019 года № 74  утвердило Инструкцию о проведения обязательных медицинских осмотров работающих.

Действие Инструкции распространяется на нанимателей, работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, где есть необходимость в профессиональном отборе.

Предварительные (при поступлении на работу) и периодические осмотры работников осуществляются медико-санитарными частями (включая ведомственные учреждения) и территориальными лечебно-профилактическими учреждениями.

Учреждения органов государственного санитарного надзора совместно с лечебно-профилактическими учреждениями и нанимателем в соответствии с перечнем вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов, перечнем работ, перечнем контингентов определяют список контингентов, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в срок до 1 января по установленной форме.

Наниматель на основании списка контингентов составляет на очередной год список лиц, подлежащих периодическому медицинскому осмотру по предприятию, цеху, по установленной форме.

Наниматель обеспечивает явку работников на осмотры и обследования и несет ответственность за допуск к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр.

На время прохождения периодического медицинского осмотра за работником сохраняются его место работы (должность) и средний заработок.

Все лица моложе восемнадцати лет принимаются на работу лишь после предварительного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру.

Обязательные ежегодные медицинские осмотры несовершеннолетних работников проводятся в рабочее время с сохранением среднего заработка.(ст.275 ТК).

Заключительный акт оформляется в четырех экземплярах и направляется: нанимателю, территориальному центру гигиены и эпидемиологии, цеховому (участковому) врачу, один экземпляр акта остается в лечебном учреждении, проводившем медицинский осмотр.

Мероприятия заключительного акта обсуждаются с участием нанимателя на заседаниях инженерно-врачебных бригад, одновременно анализируется работа по выполнению рекомендаций заключительного акта за предыдущий год.

На протяжении двух месяцев со дня получения нанимателем заключительного акта предлагаемые лечебно-оздоровительные мероприятия должны быть выполнены. Санитарно-гигиенические мероприятия, требующие длительного периода времени выполнения и существенных затрат, вносятся в коллективный договор.

- Обязанности руководителя по безусловному привлечению работников организации

к дисциплинарной ответственности согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

Директива №1 (в редакции Указ Президента Республики Беларусь от 12 октября 2015 г. № 420) устанавливает, что руководитель обязан обеспечить безусловное привлечение работников организаций к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за:

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы;

-  нарушение требований по охране труда, повлекшее увечье или смерть других работников.

Билет № 5

1.В каких случаях работник может быть отстранен от работы?

2. Целевой инструктаж по охране труда. Порядок проведения и регистрации.

3. В каких случаях несчастные случаи на производстве оформляются актом формы НП (участники расследования, документальное сопровождение).

1.В каких случаях работник может быть отстранен от работы?

В соответствии со статьей 49 ТК РБ по требованию уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством, наниматель обязан отстранить работника от работы.

- Отстранение работника от работы непосредственно по решению уполномоченных государственных органов и должностных лиц, не являющихся нанимателями, имеет место только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

Помимо случаев, предусмотренных законодательством, наниматель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) в соответствующий день (смену) работника:

1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

2) не прошедшего проверку знаний по охране труда;

3) не использующего требуемые средства индивидуальной защиты при выполнении работ, обеспечивающие безопасность труда;

4) не прошедшего медицинский осмотр в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

Работника, задержанного по месту работы в момент совершения кражи, наниматель имеет право отстранить от работы до вступления в законную силу приговора суда или постановления органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания.

2.  Целевой инструктаж по охране труда. Порядок проведения и регистрации.

Целевой инструктаж проводится при:

- выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, разгрузка, уборка территории и другие);

- ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск;

- проведении экскурсий в организации;

- организации массовых мероприятий с учащимися (походы, спортивные соревнования и другие).

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, фиксируется в наряде-допуске.

Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (начальник производства, цеха, участка, мастер, инструктор и другие должностные лица).

Инструктаж завершается устным опросом каждого работника лицом, проводившим инструктаж.

Проведение целевого инструктажа подтверждается подписями инструктирующего и инструктируемого в журнале регистрации инструктажей установленной формы в организации (структурном подразделении), где проводился инструктаж, или в личной карточке проведения обучения.

Допускается регистрация целевых инструктажей в отдельном журнале.

3. В каких случаях несчастные случаи на производстве оформляются актом формы НП

(участники расследования, документальное сопровождение).

Несчастный случай оформляется актом о непроизводственном несчастном случае формы НП (далее – акт формы НП), если повреждение здоровья потерпевшего:

- произошло вследствие установленного судом умысла потерпевшего (совершение потерпевшим противоправных деяний, в том числе хищение и угон транспортных средств) или умышленного причинения вреда своему здоровью (попытка самоубийства, членовредительство и тому подобные деяния);

- произошло при обстоятельствах, когда единственной причиной повреждения здоровья потерпевшего явилось его нахождение в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, подтвержденном документом, выданным в установленном порядке организацией здравоохранения;

- обусловлено исключительно состоянием здоровья потерпевшего, подтвержденным документом, выданным в установленном порядке организацией здравоохранения.

Акт формы НП составляется в четырех экземплярах.

Решение об оформлении актом формы НП несчастных случаев, обусловленных исключительно состоянием здоровья потерпевшего, принимается, если в результате расследования не будут выявлены организационные, технические, санитарно-гигиенические, психофизиологические и иные причины, а также факторы производственной среды и производственного процесса, оказавшие влияние на состояние здоровья потерпевшего. 	Участниками расследования являются лица: уполномоченное должностное лицо нанимателя, представитель профсоюза, госинспектор труда (в случае, когда в результате несчастного случая работник погиб, получил тяжелые увечья или случай групповой. При этом решение об участии в расследовании принимает начальник областного управления госинспекции труда). Может участвовать представитель вышестоящей организации или местных органов власти.

Билет № 6

1. Содержание раздела коллективного договора по охране труда, приложения к нему.

2 .Пожарно-технический минимум (ПТМ), цель и периодичность прохождения подготовки по программе ПТМ.

3. Обязанности руководителя по повышению безопасности производственной деятельности согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

1. Содержание раздела коллективного договора по охране труда, приложения к нему.

Содержание коллективного договора определяется сторонами в соответствии с генеральным, тарифным и местным соглашениями в пределах их компетенции, а также в предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь случаях (ст.364 ТК).

В частности, при разработке Коллективного договора необходимо использовать Соглашение между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом работников образования и науки на 2020-2024 годы (далее – Тарифное соглашение).

Законодательство определяет лишь примерный перечень разделов, которые могут быть включены в договор. Однако включение раздела, связанного с вопросами охраны труда является обязательным.

Тарифное соглашение устанавливает и примерный перечень приложений к вышеуказанному разделу.

При формировании коллективного договора используется практика отражения общих вопросов по охране труда, а также конкретные обязательства сторон договора (администрации и профсоюза).

Например (общие вопросы):

- осуществлять в организации периодический контроль за соблюдением законодательства об охране труда;

- проводить совместные семинары по охране труда для представителей нанимателя и членов профкома.

Обязанности профсоюза:

- отстаивать права работников на здоровые и безопасные условия труда, материальные интересы лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, членов их семей.

- осуществлять контроль за предоставлением компенсаций работникам за работу с вредными условиями труда; при необходимости оказывать нанимателю помощь в организации аттестации рабочих мест по условиям труда;

- с участием представителя нанимателя анализировать состояние производственного травматизма в организации, полноту предоставления предусмотренных законодательством компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда.

- предъявлять требования о приостановке работ в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.

Обязанности нанимателя (пример):

- выделять  денежные средства на мероприятия, направленные на создание здоровых и безопасных условий и охраны труда;

- обеспечить выдачу средств индивидуальной защиты;

- обеспечивать организацию прохождения работниками обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров с сохранением за ними среднего заработка на время прохождения периодических медосмотров;

- предоставлять каждому работнику при приеме на работу полную и достоверную информацию о состоянии условий и охраны труда на его рабочем месте, о существующих рисках повреждения здоровья, полагающихся ему средствах индивидуальной и коллективной защиты, а также льготах и компенсациях, установленных законодательством;

- поощрять за активную работу общественных инспекторов по охране труда по итогам месяца (квартала, года).

Тарифное соглашение рекомендует десять приложений к коллективному договору, которые регулируют вопросы охраны труда. Их количество зависит от наличия работающих во вредных или тяжелых условиях труда и отражает виды и размеры компенсаций по вопросам охраны труда: - доплата за вредность, дополнительный отпуск, выдача смывающих и обезвреживающих средств, перечень профессий и должностей работников подлежащих предварительным и периодическим осмотрам, перечень профессий и должностей работников, которым бесплатно выдаются средства индивидуальной защиты.

Обязательным приложением является наличие плана мероприятий по улучшению условий труда.

Приложения к коллективному договору, являющиеся его неотъемлемой составной частью.

2 .Пожарно-технический минимум (ПТМ), цель и периодичность прохождения подготовки по программе ПТМ.

Пожарно-технический минимум (ПТМ) - система знаний, умений и навыков, позволяющая работнику организации обеспечивать пожарную безопасность в рамках осуществления деятельности по занимаемой должности (профессии), в том числе при проведении работ повышенной опасности без специального образования в данной области.

Подготовка по программе ПТМ проводится с целью повышения общих технических знаний по пожарной безопасности работников организации и структурных подразделений с повышенной пожарной опасностью, ознакомления их с правилами пожарной безопасности, а также для более детального изучения работающими порядка использования имеющихся первичных средств пожаротушения и технических средств противопожарной защиты.

Обязательной подготовке по программе ПТМ подлежат:

работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в организации;

работники, на которых возложены обязанности по проведению противопожарных инструктажей;

работники, осуществляющие эксплуатацию агрегатов, аппаратов и устройств, работающих на газообразном, жидком, твердом или смешанном виде топлива;

работники, ответственные за подготовку и (или) проведение огневых работ;

работники - исполнители огневых работ;

работники, профессиональная деятельность (работа по должности) которых связана с хранением, перемещением, применением ГГ, ЛВЖ, ГЖ, горючих пылей, твердых легковоспламеняющихся веществ и материалов;

лица, привлекаемые к уборке урожая зерновых культур, заготовке и складированию грубых кормов;

члены ПД, ПТК.

Допускается расширение вышеприведенного перечня работников путем издания приказа руководителя организации, в котором должен быть приведен перечень подразделений объекта, должностей (профессий) работников, которые дополнительно должны проходить подготовку по программе ПТМ. В этом случае руководитель организации обязан согласовать с органом ГПН программу подготовки по ПТМ для работников, не входящих в вышеперечисленные категории, и утвердить ее своим приказом.

Периодичность прохождения подготовки по программе ПТМ руководителей и работников организаций, не связанных со взрывопожароопасным (пожароопасным) производством, проводится не позднее одного месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в 3 года, а руководителей и работников организаций, связанных со взрывопожароопасным (пожароопасным) производством, - не реже одного раза в год.

Подготовку по программе ПТМ допускается проводить в организациях МЧС, в организациях по месту работы, других организациях как с отрывом, так и без отрыва от работы, индивидуально или с группой работников.

К проведению подготовки по программе ПТМ допускаются лица, имеющие образование в области обеспечения пожарной безопасности или предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также лица, прошедшие повышение квалификации по направлению «Обеспечение пожарной безопасности». При этом указанные лица обязаны проходить периодическое (не реже одного раза в 5 лет) повышение квалификации по направлению «Обеспечение пожарной безопасности».

Порядок организации подготовки по программе ПТМ, проверки полученных знаний, умений и навыков, место, периодичность проведения, лица, ответственные за организацию (проведение) подготовки по программе ПТМ, должны быть определены приказом руководителя организации.

Проведение подготовки по программе ПТМ должно фиксироваться в журнале установленной формы.

3. Обязанности руководителя по повышению безопасности производственной деятельности согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

Директива №1 (в редакции Указ Президента Республики Беларусь от 12 октября 2015 г. № 420) устанавливает, что для повышения безопасности производственной деятельности руководитель обязан исключить случаи допуска работников к работе на оборудовании, имеющем неисправности, либо при отсутствии его испытаний, осмотров, технических освидетельствований. Указанное требование ужесточает уровень контроля за состоянием оборудования и требует от руководителя разработки дополнительных мер, направленных на проведение предсменного контроля за состоянием оборудования.

Билет № 7

1. Внеплановый инструктаж по охране труда. Порядок проведения и регистрации.

2. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь 15 января 2004 г. № 30.

3. Что должен предпринять работник организации в случае обнаружения неисправности оборудования, средств защиты, ухудшения состояния своего здоровья согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

1. Внеплановый инструктаж по охране труда. Порядок проведения и регистрации.

Внеплановый инструктаж проводится при:

- принятии новых нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов по охране труда или внесении изменений и дополнений к ним;

- изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования,

приборов и инструмента, сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

- нарушении  Правил по охране труда, нормативных правовых актов, технических

нормативных правовых актов, локальных  правовых актов по охране труда, которое привело или могло привести к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям;

- перерывах в работе по профессии (в должности) более шести месяцев;

- при поступлении информации об авариях и несчастных случаях, происшедших в

однопрофильных организациях.

Внеплановый инструктаж проводится также по требованию представителей государственного органа надзора и контроля, вышестоящих государственных органов или государственных организаций; должностного лица организации, на которого возложены обязанности по обеспечению охраны труда, при нарушении нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных  правовых актов по охране труда.

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой лиц, работающих по одной профессии (должности). Объем и содержание инструктажа определяются в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Внеплановый инструктаж проводит непосредственный руководитель работ.

Инструктаж завершается проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств, а также проверкой приобретенных навыков безопасных методов и приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

Проведение внепланового инструктажа подтверждается подписями проводившего и прошедшего инструктаж, в журнале регистрации инструктажа.

2. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь 15 января 2004 г. № 30.

В соответствии Правилами расследуются несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами (на которых распространяются действия правил), повлекшие за собой необходимость перевода потерпевшего на другую работу, временную (не менее одного дня) утрату им трудоспособности либо трудовое увечье, происшедшие в течение рабочего времени, во время дополнительных специальных перерывов и перерывов для отдыха и питания, в периоды времени до начала и после окончания работ, необходимые для следования по территории организации, страхователя к рабочему месту и обратно, для приведения в порядок оборудования, инструментов, приспособлений и средств индивидуальной защиты, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, при выполнении работ в сверхурочное время, в выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими:

2.1. на территории организации, страхователя или в ином месте работы, в том числе в служебной командировке при выполнении служебного задания, а также в любом другом месте, где потерпевший находился в связи с работой либо совершал действия в интересах организации, страхователя;

2.2. во время следования к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном организацией, страхователем;

2.3. на личном транспорте, используемом в рабочее время в соответствии с заключенным в установленном порядке договором (соглашением) между работником и организацией, страхователем об использовании личного транспорта работающего в интересах организации, страхователя или по соглашению сторон трудового договора;

2.4. на транспорте общего пользования или ином транспорте, а также во время следования пешком при передвижении между объектами обслуживания либо выполнении поручения организации, страхователя;

2.5. при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (водитель, проводник, другой работник);

2.6. при работе вахтовым (экспедиционным) методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время;

2.7. при выполнении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий;

2.8. при участии в оплачиваемых общественных работах безработных граждан, зарегистрированных в комитете по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного комитета, управлениях (отделах) по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполнительных комитетов;

2.9. при следовании к месту служебной командировки и обратно:

- на транспорте общего пользования (кроме транспорта общего пользования, осуществляющего городские перевозки);

- на транспорте, предоставленном организацией, страхователем;

- на личном транспортном средстве в случае использования его в производственных целях в соответствии с заключенным в установленном порядке договором (соглашением) между работником и организацией, страхователем;

- на ином транспорте (при следовании от населенного пункта - местонахождения постоянного места работы к населенному пункту - месту служебной командировки и обратно);

- при следовании на транспорте общего пользования, осуществляющем городские перевозки, и (или) пешком при перемещении в пределах населенного пункта от места высадки из транспортных средств, перечисленных в абзацах втором-пятом настоящего подпункта, до места служебной командировки и от места служебной командировки до места посадки в транспортные средства, перечисленные в абзацах втором-пятом настоящего подпункта.

3. Что должен предпринять работник организации в случае обнаружения неисправности оборудования, средств защиты, ухудшения состояния своего здоровья согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

Директива №1 (в редакции Указ Президента Республики Беларусь от 12 октября 2015 г. № 420) устанавливает, что работники организаций независимо от форм собственности обязаны немедленно принимать меры по безопасной остановке оборудования, приспособлений, транспортных средств с извещением своего непосредственного руководителя или иного уполномоченного должностного лица нанимателя в случае неисправности такого оборудования, средств защиты, ухудшения состояния своего здоровья.

Билет № 8

1. Работы на высоте.  Требования безопасности при их выполнении.

2. Виды инструкций по охране труда. Порядок их разработки, согласования, утверждения и учета.

3. Основные виды контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации (кто проводит, периодичность, документальное сопровождение).

1. Работы на высоте. Требования безопасности при их выполнении.

В соответствии с постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52 «Об утверждении Правил охраны труда при работе на высоте» отражены основные требования безопасности при выполнении работ на высоте.

Перед применением лестницы и стремянки осматриваются производителем работ (без записи в журнале).

Применять лестницы, сбитые гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступеней в тетивы не допускается.

Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема.

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.

Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или организованного прохода людей надлежит на время производства работ ограждать или охранять.

Устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и тому подобного в случае недостаточной длины лестницы не допускается.

Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части не допускается.

Стремянки снабжаются приспособлениями (крюками, цепями), не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время работы с них. Наклон стремянок должен быть не более 1:3.

Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.

Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку не допускается.

Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент не допускается.

Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:

- около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, конвейерами и тому подобным;

- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов и краскопультов;

- при выполнении газосварочных и электросварочных работ;

- при натяжении проводов и для поддержания на весу тяжелых деталей и тому подобного.

Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток.

До начала работы должна быть обеспечена устойчивость лестницы, при этом необходимо убедиться путем осмотра и опробования в том, что лестница не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.

При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков, независимо от наличия на концах лестницы наконечников, место ее установки следует ограждать или охранять. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать лестницу внизу руками не допускается.

При перемещении лестницы ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности.

- Виды инструкций по охране труда. Порядок их разработки, согласования,

утверждения и учета.

Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по охране труда  установлен «Инструкцией о порядке принятия локальных правовых актов по охране труда для отдельных профессий и отдельных видов работ» утвержденной постановлением Минтруда и социальной защиты 28.11.2008г. №176.

Отраслевые типовые инструкции по охране труда разрабатывают и принимают в пределах своей компетенции республиканские органы государственного управления, осуществляющие регулирование и управление в соответствующих отраслях (сферах деятельности), по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Межотраслевые типовые инструкции по охране труда утверждает самостоятельно или совместно с республиканскими органами государственного управления Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Работодателем должны быть разработаны и приняты инструкции по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг), выполняемых в организации работниками различных профессий и должностей (например, погрузочно-разгрузочные работы, работы с электроинструментом и тому подобные), а также для работ, выполнение которых связано с повышенной опасностью (например, работы на высоте, работы в резервуарах, колодцах и других емкостных сооружениях и тому подобные).

Инструкции по охране труда разрабатываются на основе нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, требования которых должны соблюдаться в организации, а также требований по охране труда, изложенных в технологической документации, технической документации на оборудование, эксплуатируемое в организации, с учетом специфики деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.

При отсутствии в нормативных правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах, требований по охране труда для профессий или отдельных видов работ (услуг) работодатели разрабатывают и включают в инструкции по охране труда требования по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работающих в процессе трудовой деятельности. Согласование инструкций осуществляет профсоюз, утверждение производит руководитель организации или его заместитель, на которого возложена ответственность за организацию работы по охране труда. Разработка инструкций осуществляется на основании утвержденного перечня руководителями структурных подразделений с участием службы охраны труда.

3. Основные виды контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации (кто проводит, периодичность, документальное сопровождение).

В соответствии со статьей 42 Закона об охране труда РБ наниматель обязан обеспечивать постоянный контроль за соблюдением нормативных правовых актов по охране труда.

Порядок организации и осуществления такого контроля определен Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.05.2020 № 51.

Основными задачами контроля за соблюдением требований по охране труда являются:

- обследование состояния условий труда работников;

- анализ соблюдения требований по охране труда;

- предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- выполнение работниками обязанностей в области охраны труда.

Контроль за соблюдением требований по охране труда осуществляется:

руководителем организации или уполномоченным в соответствии с СУОТ его заместителем (далее – руководитель организации или его заместитель);

- должностными лицами, ответственными за организацию охраны труда и осуществление контроля за соблюдением требований по охране труда, а также при выполнении отдельных видов работ, назначенными из числа работников, в непосредственном подчинении которых находятся другие работники (далее – непосредственные руководители), руководителей структурных подразделений;

- работниками службы охраны труда (специалистом по охране труда или уполномоченным должностным лицом нанимателя, на которого возложены обязанности специалиста по охране труда).

В осуществлении контроля за соблюдением требований по охране труда могут принимать участие:

- члены комиссии по охране труда (при ее создании);

- представители профессиональных союзов (далее – профсоюзы), в том числе общественные инспекторы по охране труда.

Контроль за соблюдением требований по охране труда проводится:

- ежедневно на рабочих местах работников их непосредственными руководителями

(далее – ежедневный контроль);

- ежемесячно в каждом структурном подразделении организации руководителями

этих структурных подразделений (далее – ежемесячный контроль);

- ежеквартально в организации руководителем организации или его заместителем

с участием работников службы охраны труда,  руководителей структурных подразделений и непосредственных руководителей, иных работников организации (далее – ежеквартальный контроль);

- по мере необходимости в каждом структурном подразделении организации

работниками службы охраны труда (специалистом по охране труда или уполномоченным

должностным лицом нанимателя, на которого возложены обязанности специалиста

по охране труда).

При осуществлении ежедневного контроля устанавливаются:

- соответствие содержания территории, проходов, проездов, прилегающих к рабочему

месту, состоянию, обеспечивающему беспрепятственное и безопасное движение

транспортных средств и работников;

- соответствие оснащения и организации рабочих мест, оборудования, инструмента,

приспособлений, транспортных средств требованиям по охране труда;

- наличие (исправность) освещения, отопления, вентиляции;

- применение работниками безопасных способов хранения и транспортирования

материалов, готовой продукции;

- наличие, использование и правильное применение работниками средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты, их исправное состояние;

- прохождение работниками обязательных предсменных (перед началом работы, смены) медицинских осмотров либо освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в случаях и порядке, установленных законодательством;

- поддержание работниками своего рабочего места, оборудования и приспособлений в исправном состоянии, порядке и чистоте;

- соблюдение иных требований по охране труда.

При осуществлении ежемесячного контроля помимо соблюдения требований

по охране труда, предусмотренных при ежедневном контроле, устанавливаются:

- выполнение мероприятий по устранению несоблюдения требований по охране труда,

выявленных в ходе ежедневного контроля;

- выполнение мероприятий по устранению причин несчастного случая на производстве, профессионального заболевания (на основе документов по расследованию таких происшествий);

- проведение технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований производственного оборудования в порядке и сроки, установленные соответствующими техническими нормативными правовыми актами, являющимися в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, эксплуатационными документами организаций-изготовителей;

- прохождение работниками обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда в случаях и порядке, установленных законодательством;

- предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением и (или) выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, необходимых средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами;

- оснащение санитарно-бытовых помещений необходимыми устройствами и средствами.

При осуществлении ежеквартального контроля помимо соблюдения требований

по охране труда, предусмотренных при ежедневном и ежемесячном контроле устанавливаются:

- выполнение мероприятий по устранению несоблюдения требований по охране труда, выявленных в ходе ежемесячного контроля;

- своевременность пересмотра инструкций по охране труда;

- выполнение требований (предписаний) контролирующих (надзорных) органов об устранении нарушений законодательства об охране труда, а также рекомендаций по устранению и недопущению недостатков, выявленных ими в результате мониторинга;

- выполнение представлений об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, коллективного договора (соглашения), выданных техническими инспекторами труда профсоюзов при осуществлении общественного контроля в форме проведения проверок за соблюдением законодательства об охране труда;

- выполнение рекомендаций по устранению выявленных нарушений требований

по охране труда, коллективного договора (соглашения), выданных представителями

профсоюзов при осуществлении общественного контроля в формах, не связанных

с проведением проверок;

- выполнение предписаний об устранении нарушений требований по охране труда, выданных работниками службы охраны труда;

- выполнение планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

- обеспечение безопасности при эксплуатации территории, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, ведении технологических процессов и применении в производстве материалов, химических веществ;

- своевременность прохождения работниками обязательных медицинских осмотров в случаях и порядке, установленных законодательством;

- обеспечение надлежащего хранения выданных работникам средств индивидуальной защиты.

Билет № 9

1. Обязанности работника по охране труда.

2. Обеспечение работников организаций специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

3. Меры безопасности при работе с  электроинструментом.

- Обязанности работника по охране труда.

Работник обязан: соблюдать требования инструкций, правил и других нормативных правовых актов по охране труда, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также правил поведения на территории предприятия в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

- выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка;

- правильно использовать предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия незамедлительно уведомлять об этом непосредственного руководителя;

- проходить в установленном порядке предварительные и периодические медицинские осмотры, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

- оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно сообщать непосредственному руководителю о несчастных случаях, происшедших на производстве, а также о ситуациях, которые создают угрозу здоровью и жизни для него или окружающих людей (ст. 232 ТК).

- Обеспечение работников организаций специальной одеждой, специальной обувью и

другими средствами индивидуальной защиты.

Согласно статье 28 Закона об охране труда РБ на работах с вредными, опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в неблагоприятных температурных условиях, наниматель обязан обеспечить выдачу бесплатно работникам средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) по нормам и в порядке, определяемым Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.

СИЗ выдаются работникам тех профессий и должностей, которые предусмотрены в соответствующих производствах, цехах, на участках и видах работ Типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты работникам общих профессий и должностей, или же соответствующими отраслевыми нормами.

СИЗ выдаются работникам в соответствии с установленными нормами и сроками носки независимо от того, к какой отрасли экономики относятся производства, цехи, участки и виды работ, а также независимо от форм собственности предприятий и их организационно-правовых форм.

Работникам, профессии и должности которых предусмотрены в Типовых нормах, СИЗ выдаются в соответствии с указанными нормами, если нормы выдачи СИЗ по этим профессиям и должностям специально не предусмотрены в соответствующих отраслевых нормах.

В тех случаях, когда такие СИЗ, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и т.п. не указаны в Типовых или отраслевых нормах, они могут быть выданы работникам нанимателем в зависимости от характера выполняемых работ на основании требований нормативных правовых актов по охране труда (правил, стандартов и т.п.) со сроком носки до износа или как дежурные и включаются в коллективные договоры и соглашения.

Выдача работникам и сдача ими СИЗ отмечаются в личной карточке. Порядок ведения личных карточек устанавливается приказом нанимателя.

Сроки носки СИЗ установлены в календарных днях и исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. При этом в сроки носки специальной одежды и специальной обуви от пониженных температур включается и время ее хранения в теплое время года.

СИЗ являются собственностью нанимателя и подлежат возврату: при увольнении работника до окончания сроков носки, при переводе на том же предприятии на другую работу, для которой выданные средства индивидуальной защиты не предусмотрены нормами.

- Меры безопасности при работе с электроинструментом.

При работе с электроинструментом Работник должен работать в спецодежде, спецобуви, использовать средства защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда, соблюдать последовательность выполнения операций и выполнять только ту работу, которая поручена.

При производстве работ необходимо:

- предохранять от механических и других повреждений изоляцию кабеля (шнура) электроинструмента, провода от обрыва;

- не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шнура), соприкосновение его с тросами, кабелями и рукавами для газовой сварки и резки металлов, металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами;

- перед включением электроинструмента убедиться, что обрабатываемая деталь (изделие) надежно закреплена;

- включать электроинструмент только после установки его в рабочее положение;

в особо неблагоприятных условиях (в траншеях, колодцах и других местах с ограниченной возможностью перемещения и выхода) использовать инструмент класса III;

- бережно обращаться с электроинструментом, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию грязи, влаги, нефтепродуктов, растворителей и т.п.

Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями. Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также пересечение его с тросами, кабелями, шлангами газосварки.

При работе с электроинструментом запрещается:

- подключать электроинструмент класса III к электрической сети через автотрансформатор, сопротивление или потенциометр;

- оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к электрической сети;

- передавать электроинструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;

- превышать предельно допустимую продолжительность непрерывной работы, указанную в эксплуатационных документах организации - изготовителя электроинструмента;

- прикасаться к вращающимся частям электроинструмента;

- разбирать электроинструмент и самостоятельно производить какой-либо его ремонт;

касаться кабеля (шнура) работающего электроинструмента;

- переносить электроинструмент, держа его за кабель или рабочую часть (переносить можно только за рукоятку);

- обрабатывать незакрепленную деталь, находящуюся на весу или свисающую с упора;

- тормозить вращающуюся рабочую часть электроинструмента нажимом на нее каким-либо предметом или руками;

- стоять во время работы на обрабатываемом изделии;

- снимать защитные ограждения;

- пользоваться неисправным электроинструментом;

- устанавливать рабочую часть электроинструмента и изымать ее, а также регулировать электроинструмент без отключения его от сети;

- удалять стружку или опилки руками;

- работать у неогражденных или незакрытых люков и проемов, а также с переносных лестниц, стремянок и незакрепленных подставок.

Электроинструмент должен быть отключен выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивании движущихся деталей).

Электроинструмент должен храниться в сухом помещении, оборудованном специальными стеллажами, полками, ящиками, обеспечивающими сохранность электроинструмента.

При хранении электроинструмента должны выполняться требования технических нормативных правовых актов, эксплуатационных документов организаций-изготовителей.

Запрещается складировать электроинструмент без упаковки в два и более ряда.

При транспортировании электроинструмента принимаются меры предосторожности, исключающие его повреждение. Запрещается перевозить электроинструмент вместе с металлическими деталями, изделиями.

Билет № 10

1. Кем и в каких случаях проводится освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Организация проведения освидетельствования работающих.

2. Понятие шагового напряжения и напряжения прикосновения, методы освобождения пострадавшего, оказание ему первой помощи.

3. Требования пожарной безопасности при организации хранения веществ (легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, горючих газов) и материалов.

1. Кем и в каких случаях проводится освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Организация проведения освидетельствования работающих.

Освидетельствование производится медицинским работником при наличии признаков алкогольного опьянения.

Признаками состояния опьянения являются:

запах алкоголя изо рта;

выраженное изменение окраски кожных покровов лица;

затруднения при сохранении равновесия;

шатающаяся походка;

нарушения речи;

покраснение глаз;

сужение или расширение зрачков глаз, спонтанные движения глаз в горизонтальном направлении при их крайнем отведении в сторону.

Также освидетельствование производится перед допуском работников для выполнения  вредных и опасных работ, а также водителей транспортных средств.

Освидетельствование проводится с использованием приборов, предназначенных для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов (далее - приборы), и экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных для определения наличия наркотических средств и других веществ (далее - экспресс-тесты) либо путем лабораторного исследования биологических образцов, забранных у работающих.

Приборы и экспресс-тесты используются в порядке, определяемом изготовителем приборов (экспресс-тестов) в соответствии с законодательством.

При выявлении у работающего наличия состояния опьянения медицинский работник составляет акт проведения предсменного медицинского осмотра и незамедлительно направляет его работодателю.

В акте проведения  медицинского освидетельствования указываются следующие сведения:

- место и дата составления акта проведения осмотра;

- фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) медицинского работника, составившего акт проведения  медицинского освидетельствования;

- фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) работающего, место работы (структурное подразделение), профессия работающего, в отношении которого проводилось  медицинское освидетельствование, вид работы;

- начало и окончание проведения  медицинского освидетельствования (дата, время);

- время взятия пробы, забора биологического образца с использованием прибора, экспресс-теста;

- показания прибора, экспресс-теста;

- результат  медицинского освидетельствования (состояние работающего на момент его проведения);

- отметка медицинского работника об отказе работающего от проведении медицинского освидетельствования, от взятия пробы и (или) от сдачи биологического образца (образцов), от ознакомления с результатами медицинского освидетельствования;

- подпись работающего об ознакомлении с результатом  медицинского освидетельствования (инициалы, фамилия);

- подпись медицинского работника (инициалы, фамилия), составившего акт проведения  медицинского освидетельствования.

По результатам  медицинского освидетельствования в отношении работающего работодателем принимается одно из следующих решений:

- о допуске к работе;

- о недопуске к работе.

Нахождение работающего в состоянии опьянения является основанием для недопуска его к работе.

2. Понятие шагового напряжения и напряжения прикосновения, методы освобождения

пострадавшего, оказание ему первой помощи.

Возникновение напряжения шага на участке земли, где находится человек, может произойти в результате:

- замыкания фазы на землю;

- выноса потенциала протяженным токопроводящим предметом (трубопроводом, железнодорожными рельсами);

- неисправностей в устройстве защитного отключения и др.

Напряжение шага - напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек.

Наибольшая величина напряжения шага около места замыкания, а наименьшая- на расстоянии более 20 м.

На расстоянии 1 м от заземлителя падение напряжения шага составляет 68% полного напряжения, на расстоянии 10м- 92%, на расстоянии 20 м - практически равно нулю.

Опасность напряжения шага увеличивается, если человек, подвергшийся его воздействию, падает: напряжение шага возрастает, так как ток проходит уже не через ноги, а через все тело человека.

Напряжение прикосновение может быть обусловлено случайным прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением в результате:

- ошибочных действий при проведении работ;

- неисправности защитных средств, которыми потерпевший касался токоведущих частей.

Появления напряжения на металлических конструктивных частях электрооборудования в результате:

- повреждения изоляции токоведущих частей; замыкания фазы сети на землю;

- падения провода, находящегося под напряжением, на конструктивные части электроборудования, а также появлением напряжения на отключенных токоведущих частях в результате: ошибочного включения отключенной установки:

- замыкания между отключенными и находящимися под напряжением токоведущими частями;

- разряда молнии в электроустановку и др.

Перед оказанием помощи пострадавшему необходимо принять меры для обесточивания оборудования. При поражении напряжением шага к потерпевшему нельзя приближаться (абсолютная вероятность поражения лица пытающегося оказать помощь). После снятия напряжения обязательно вызвать скорую медицинскую помощь и при необходимости принять меры по оказанию первой помощи, вплоть до попытки восстановить работу сердца (до прибытия скорой делать искусственное дыхание и массаж).

3. Требования пожарной безопасности при организации хранения веществ (легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, горючих газов) и материалов.

Требования пожарной безопасности при хранении веществ (легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, горючих газов) и материалов установлены Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, Постановление Совмина РБ от 20.11.2019 № 779 «Об утверждении специфических требований…» по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, которые устанавливают, что на территорию складов ЛВЖ, ГЖ, ГГ, а также эстакады данных складов не допускается въезд тракторов, автомобилей и другого механизированного транспорта с двигателями внутреннего сгорания без искрогасителей на системах удаления отработанных газов и не укомплектованных первичными средствами пожаротушения.

ЛВЖ и ГЖ в стеклянной таре упаковываются в прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары. Стенки ящиков и обрешеток должны быть выше закупоренных бутылей и банок на 5 см.

ЛВЖ в стеклянной таре (бутылях) емкостью более 30 л должны храниться на полу в один ярус. Устанавливать их на стеллажах или в штабель запрещается.

На складах при ручной укладке барабаны с ЛВЖ и ГЖ должны устанавливаться на полу не более чем в 2 ряда, при механизированной укладке барабанов с ГЖ - не более 5, а ЛВЖ - не более 3 рядов. Ширина штабеля должна быть не более 2 барабанов. Ширину главных проходов для транспортирования барабанов следует предусматривать не менее 1,8 м, а между штабелями - не менее 1 м.

Все наполненные баллоны должны проверяться на герметичность вентиля и резьбового соединения.

При утечке ЛВЖ, ГЖ, ГГ следует:

- прекратить все технологические операции, а также движение транспортных средств, не относящихся к локализации и ликвидации пожароопасной ситуации, устранить потенциальный источник зажигания (огонь, искры и т.п.);

- вызвать на место пожарные аварийно-спасательные подразделения.

Билет № 11

1. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Содержание, порядок проведения и оформление.

2. Способы и средства, применяемые для защиты от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям.

3. Основные обязанности руководителей и других должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности объектов.

1. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Содержание, порядок проведения и оформление.

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте (далее – первичный инструктаж на рабочем месте) до начала работы проводят с лицами:

- принятыми на работу;

- переведенными из одного подразделения в другое или с одного объекта на другой;

- участвующими в производственном процессе, привлеченными к работам (оказанию услуг) в организации или выполняющими работы (оказывающими услуги) по заданию организации (по заключенному с организацией договору).

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж допускается проводить с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

Первичный инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (начальник производства, цеха, участка, мастер, инструктор и другие должностные лица).

Инструктажи завершаются устным опросом каждого работника руководителем работ, проводившим инструктаж.

Проведение первичного инструктажа подтверждается подписями инструктирующего и инструктируемого в журнале регистрации инструктажей установленной формы в организации (структурном подразделении), где проводился инструктаж.

2. Способы и средства, применяемые для защиты от поражения электрическим током

при прикосновении к токоведущим частям

Напряжение прикосновение может быть обусловлено случайным прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением в результате:

ошибочных действий при проведении работ;

неисправности защитных средств, которыми потерпевший касался токоведущих частей и др.

Появления напряжения на металлических конструктивных частях электрооборудования в результате:

- повреждения изоляции токоведущих частей;

- замыкания фазы сети на землю;

- падения провода, находящегося под напряжением, на конструктивные части электроборудования, а также появлением напряжения на отключенных токоведущих частях в результате: ошибочного включения отключенной установки:

- замыкания между отключенными и находящимися под напряжением токоведущими частями;

- разряда молнии в электроустановку и др.

Способы защиты могут быть рекомендованы следующие:

- Автоматическая защита – путем установки в цепи питания устройств защитного отключения (УЗО).

- Организационно-технические – своевременное проведение электрофизических измерений, осуществление контроля перед началом работы исправности кабелей питания, изоляции и надежности заземления, применение средств индивидуальной защиты.

В необходимых случаях организация работы по наряду-допуску.

3. Основные обязанности руководителей и других должностных лиц по обеспечению

пожарной безопасности объектов.

Руководители и другие должностные лица обязаны:

1. знать пожарную опасность объекта (структурного подразделения) и меры по обеспечению его пожарной безопасности;

2. обеспечить содержание в технически исправном состоянии зданий, сооружений, наружных установок, оборудования, инженерных систем, ТСППЗ (технические средства противо-пожарной защиты), первичных средств пожаротушения, средств связи, транспортных средств, эксплуатируемых и применяемых на объекте, осуществлять контроль за их технически исправным состоянием, принимать меры для немедленного устранения выявленных нарушений противопожарных требований, способных привести к пожару;

3. принимать при возникновении инцидентов, способных привести к пожару, немедленные меры по обеспечению эвакуации людей, остановке оборудования и другие неотложные меры;

4. немедленно сообщать вышестоящему руководителю объекта, руководителям соответствующих структурных подразделений объекта обо всех обнаруженных нарушениях противопожарных требований и неисправностях пожарной техники, ТСППЗ, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией, систем дымоудаления, средств связи, первичных средств пожаротушения и принимать меры по их устранению;

5. обеспечить проведение обучения, в том числе по ПТМ (пожарно-технический минимум) проверку знаний по вопросам пожарной безопасности подчиненных им лиц;

6. не допускать к работе подчиненных работников, не прошедших обучение по пожарной безопасности, в том числе по программе ПТМ, проверку знаний по вопросам пожарной безопасности;

7. обеспечить соблюдение в подчиненных структурных подразделениях объекта установленного противопожарного режима;

8. знать и уметь применять имеющиеся ТСППЗ, обеспечить их исправное содержание, организовать обучение рабочих и служащих порядку применения указанных средств;

9. обеспечить подготовку и действие при пожаре ПД (пожарной дружины).

Билет № 12

1. Структура и содержание инструкций по охране труда. Актуализация инструкций по охране труда (периодичность, основание).

2. Целевой инструктаж по охране труда. Порядок проведения и регистрации.

3. На кого возлагается персональная ответственность за безопасность при проведении культурно-зрелищных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и иных массовых мероприятий согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

1. Структура и содержание инструкций по охране труда. Актуализация инструкций по охране труда (периодичность, основание).

Структура и содержание инструкций по охране труда изложена в Инструкции  «О порядке принятия локальных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг)» от 28.11.2008г. №176

Инструкция по охране труда должна содержать следующие главы, именуемые:

"Общие требования по охране труда";

"Требования по охране труда перед началом работы";

"Требования по охране труда при выполнении работы";

"Требования по охране труда по окончании работы";

"Требования по охране труда в аварийных ситуациях".

В инструкцию по охране труда с учетом специфики профессии, вида работ (услуг) могут включаться другие главы.

В главе "Общие требования по охране труда" отражаются:

- требования по охране труда по допуску работающих к работе по соответствующей профессии или виду работ (услуг) с учетом возраста, пола, состояния здоровья, наличия необходимой квалификации, прохождения обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда и тому подобного;

- обязанности работающих соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содействие по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения;

- недопустимость нахождения работающих в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, курения в неустановленных местах;

- перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работающих в процессе труда;

перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых в соответствии с установленными нормами, с указанием маркировки по защитным свойствам;

- требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;

- порядок уведомления работодателя об обнаруженных неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента, нарушениях технологического процесса;

- требования о необходимости уметь оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве;

- требования по личной гигиене, которые должен знать и соблюдать работающий при выполнении работы, оказании услуг;

- ответственность работающего за нарушение требований инструкции по охране труда.

В главе "Требования по охране труда перед началом работы" отражается порядок:

- проверки годности к эксплуатации и применения средств индивидуальной защиты;

- подготовки рабочего места, проверки комплектности и исправности оборудования, приспособлений и инструмента, эффективности работы вентиляционных систем, местного освещения, средств коллективной защиты (защитного заземления (зануления) электрооборудования, устройств оградительных, предохранительных, тормозных, автоматического контроля, сигнализации и других);

- проверки состояния исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, комплектующих изделий;

- приемки рабочего места при сменной работе.

В главе "Требования по охране труда при выполнении работы" отражаются:

- способы и приемы безопасного выполнения работ (оказания услуг), использования технологического оборудования, приспособлений и инструмента;

- требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

- способы и приемы безопасной эксплуатации транспортных средств, тары и грузоподъемных механизмов;

- указания по безопасному содержанию рабочего места;

- основные виды отклонений от нормального технологического режима и методы их устранения;

- действия, направленные на предотвращение условий возникновения взрывов, пожаров и других аварийных ситуаций;

- требования по применению работающими средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемой работы и обеспечивающих безопасные условия труда.

В главе "Требования по охране труда по окончании работы" отражаются:

- порядок безопасного отключения (остановки), разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;

- порядок уборки рабочего места;

- порядок сдачи рабочего места, а при непрерывном процессе - порядок передачи их по смене;

- требования по соблюдению мер личной гигиены;

- порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

В главе "Требования по охране труда в аварийных ситуациях" отражаются:

- возможные (основные) аварийные ситуации, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, а также причины, их вызывающие;

- действия работающих при возникновении аварийных ситуаций;

- действия по оказанию первой помощи потерпевшим при аварии, в результате травмирования, отравления или внезапного заболевания;

- порядок сообщения об аварии и несчастном случае на производстве.

Инструкции по охране труда подвергаются периодической проверке с целью определения их соответствия действующим требованиям по охране труда и решения вопроса о необходимости их пересмотра.

Проверка и актуализация инструкций по охране труда проводится не реже одного раза в пять лет, а инструкций по охране труда для профессий и работ с повышенной опасностью - не реже одного раза в три года.

Если в течение указанных сроков условия труда на рабочих местах и требования нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, использованных при составлении инструкции, не изменились, то приказом по организации действие инструкции по охране труда продлевается на следующий срок, о чем делается запись: "Срок действия продлен. Приказ от __ N __" на первой странице инструкции.

До истечения сроков, указанных выше  инструкции по охране труда пересматриваются в случаях:

- введения новых или внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, содержащие требования по охране труда;

- внедрения новой техники и технологий;

- применения новых видов оборудования, материалов, аппаратуры и инструмента, изменения технологического процесса или условий работы. В данном - случае пересмотр инструкции по охране труда производится до введения указанных изменений;

- возникновения аварийной ситуации, несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, вызвавших необходимость внесения изменения в инструкцию по охране труда.

Порядок оформления, согласования и утверждения пересмотренных инструкций по охране труда такой же, как и вновь разработанных.

2. Целевой инструктаж по охране труда. Порядок проведения и регистрации.

Целевой инструктаж проводится при:

- выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, разгрузка, уборка территории и другие);

- ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск;

- проведении экскурсий в организации;

- организации массовых мероприятий с учащимися (походы, спортивные соревнования и другие).

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-до пуску, фиксируется в наряде-допуске.

Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (начальник производства, цеха, участка, мастер, инструктор и другие должностные лица).

Инструктаж завершается устным опросом каждого работника лицом, проводившим инструктаж.

Проведение целевого инструктажа подтверждается подписями инструктирующего и инструктируемого в журнале регистрации инструктажей установленной формы в организации (структурном подразделении), где проводился инструктаж, или в личной карточке проведения обучения.

Допускается регистрация целевых инструктажей в отдельном журнале.

3. На кого возлагается персональная ответственность за безопасность при проведении культурно-зрелищных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и иных массовых мероприятий согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

Директива №1 (в редакции Указ Президента Республики Беларусь от 12 октября 2015 г. № 420) устанавливает, что  руководитель организации обязан при проведении культурно-зрелищных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и иных массовых мероприятий планировать и реализовывать совместно с заинтересованными комплекс мер по обеспечению порядка их проведения и общественной безопасности. При этом, персональная  ответственность за обеспечение порядка проведения таких мероприятий возлагается  на их организаторов и руководителей организаций, на балансе которых находятся объекты, служащие местом проведения этих мероприятий, а персональную ответственность за обеспечение общественного порядка - на руководителей органов внутренних дел.

Билет № 13

1. Внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов по вопросам охраны труда.

2. Порядок проведения расследования несчастного случая на производстве (лица, участвующие в расследовании, документальное сопровождение).

3. Какому персоналу и в каком порядке присваивается группа по электробезопасности I?

1. Внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов по вопросам охраны

труда

Внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов по вопросам охраны труда проводится:

- при переводе руководителя или специалиста на другое место работы или назначении его на должность, где требуются дополнительные знания по охране труда;

- при принятии актов законодательства, содержащих требования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только данных актов законодательства;

- по требованию государственного органа надзора и контроля;

- по решению руководителя организации или другого должностного лица, ответственного за организацию охраны труда, при выявлении нарушений требований охраны труда или недостаточном знании нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов по охране труда, которые могут привести или привели к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям;

- при перерыве в работе в данной должности более одного года.

В организации приказом ее руководителя создается комиссия для проверки знаний по вопросам охраны труда. Возглавляет комиссию организации руководитель организации (заместитель руководителя, ответственный за организацию охраны труда). В ее состав включаются специалисты службы охраны труда, юридической службы, главный инженер,  главный энергетик, главный механик, главный технолог и другие главные специалисты, уполномоченные представители профсоюзов, представители государственных органов надзора и контроля (при необходимости и по согласованию с этими органами).

Лица, не прошедшие проверку знаний, проходят повторную проверку в срок не более одного месяца.

Вопрос о работе по профессии (соответствии занимаемой должности) лица, не прошедшего проверку знаний повторно, рассматривается нанимателем в соответствии с законодательством.

Инструктирование руководителей и специалистов осуществляется обычным порядком, не реже 1 раз в 6 месяцев, по утвержденному перечню инструкций действующих в организации и распространяющихся на данную категорию работающих.

2. Порядок проведения расследования несчастного случая на производстве (лица,

участвующие в расследовании, документальное сопровождение).

Порядок расследования несчастного случая установлен Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2004 № 30.

Согласно Правилам при несчастном случае на производстве работники принимают меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения.

О каждом несчастном случае на производстве потерпевший (при возможности), другие работники немедленно сообщают должностному лицу организации, нанимателя, страхователя.

Должностное лицо организации, нанимателя, страхователя:

- при необходимости немедленно организует оказание первой помощи потерпевшему, вызов медицинских работников на место происшествия (доставку потерпевшего в организацию здравоохранения);

- принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- обеспечивает до начала расследования несчастного случая сохранение обстановки на месте его происшествия, а если это невозможно - фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом;

- сообщает нанимателю, страхователю о происшедшем несчастном случае.

Наниматель, страхователь, получив сообщение о несчастном случае на производстве:

- принимает меры по устранению причин несчастного случая;

- в течение одного дня сообщает о несчастном случае страховщику, нанимателю потерпевшего (при несчастном случае с работником другого нанимателя) и направляет в организацию здравоохранения запрос о тяжести травмы потерпевшего;

- информирует о несчастном случае на производстве родственников потерпевшего и профсоюз (иной представительный орган работников);

- обеспечивает расследование несчастного случая на производстве в соответствии с Правилами.

Расследование несчастного случая на производстве (кроме группового, со смертельным или тяжелым исходом) проводится уполномоченным должностным лицом организации, нанимателя, страхователя с участием уполномоченного представителя профсоюза (иного представительного органа работников), специалиста по охране труда или другого специалиста, на которого возложены эти обязанности (заместителя руководителя организации, ответственного за организацию охраны труда).

При необходимости для участия в расследовании могут привлекаться соответствующие специалисты иных организаций.

В расследовании могут принимать участие представитель страховщика и родственник потерпевшего.

Участие в расследовании несчастного случая на производстве руководителя, на которого непосредственно возложены организация работы по охране труда и обеспечение безопасности труда потерпевшего, не допускается.

Расследование несчастного случая на производстве должно быть проведено в срок не более трех рабочих дней. В указанный срок не включается время, необходимое для проведения экспертиз, получения заключений правоохранительных органов, организаций здравоохранения и других органов и организаций.

После завершения расследования уполномоченное должностное лицо организации, нанимателя, страхователя с участием лиц, принимавших участие в расследовании, оформляет акт о несчастном случае на производстве формы Н-1 (далее - акт формы Н-1) в четырех экземплярах.

3.Какому персоналу и в каком порядке присваивается группа по электробезопасности I?

Неэлектротехнический персонал, выполняющий работу, при которой может возникнуть опасность поражения электрическим током, должен иметь представление об опасности поражения электрическим током и правилах оказания первой помощи потерпевшим в соответствии с приложением «В» к ТКП 427-2012 "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок". Перечень должностей и профессий указанного персонала определяется руководителем организации - потребителя электрической энергии.

Для выполнения данных требований указанный персонал обязан при приеме на работу пройти вводный инструктаж по охране труда в соответствии с требованиями Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. №175 с изменениями от 29.05.2020 №54 (далее - Инструкция). При этом в программу вводного инструктажа по охране труда должны быть включены вопросы об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям и практические навыки оказания первой помощи потерпевшим.

Результаты вводного инструктажа регистрируются в специальном журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда согласно Инструкции.

Дополнительных журналов о присвоении группы по электробезопасности I, а также проверки знаний у неэлектротехнического персонала по указанным вопросам не требуется.

Билет № 14

1. В каких случаях работник может быть отстранен от работы?

2. Понятие шагового напряжения и напряжения прикосновения, методы освобождения пострадавшего, оказание ему первой помощи.

3. Мероприятия, выполняемые должностными лицами для обеспечения безопасной эвакуации работающих при пожаре.

1. В каких случаях работник может быть отстранен от работы?

В соответствии со статьей 49 ТК РБ по требованию уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством, наниматель обязан отстранить работника от работы.

Отстранение работника от работы непосредственно по решению уполномоченных государственных органов и должностных лиц, не являющихся нанимателями, имеет место только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

Помимо случаев, предусмотренных законодательством, наниматель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) в соответствующий день (смену) работника:

1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

2)  не прошедшего проверку знаний по охране труда;

3) не использующего требуемые средства индивидуальной защиты при выполнении работ, обеспечивающие безопасность труда;

4) не прошедшего медицинский осмотр в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

Работника, задержанного по месту работы в момент совершения кражи, наниматель имеет право отстранить от работы до вступления в законную силу приговора суда или постановления органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания.

2 . Понятие шагового напряжения и напряжения прикосновения, методы

освобождения пострадавшего, оказание ему первой помощи.

Возникновение напряжения шага на участке земли, где находится человек, может произойти в результате:

- замыкания фазы на землю;

- выноса потенциала протяженным токопроводящим предметом (трубопроводом, -

железнодорожными рельсами);

- неисправностей в устройстве защитного отключения и др.

Напряжение шага - напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек.

Наибольшая величина напряжения шага около места замыкания, а наименьшая на расстоянии более 20 м.

На расстоянии 1 м от заземлителя падение напряжения шага составляет 68% полного напряжения, на расстоянии 10м- 92%, на расстоянии 20 м - практически равно нулю.

Опасность напряжения шага увеличивается, если человек, подвергшийся его воздействию, падает: напряжение шага возрастает, так как ток проходит уже не через ноги, а через все тело человека.

Напряжение прикосновение может быть обусловлено случайным прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением в результате:

- ошибочных действий при проведении работ;

- неисправности защитных средств, которыми потерпевший касался токоведущих частей.

Появления напряжения на металлических конструктивных частях электрооборудования в результате:

-  повреждения изоляции токоведущих частей; замыкания фазы сети на землю;

- падения провода, находящегося под напряжением, на конструктивные части электроо борудования, а также появлением напряжения на отключенных токоведущих частях в результате: ошибочного включения отключенной установки:

- замыкания между отключенными и находящимися под напряжением токоведущими частями;

- разряда молнии в электроустановку и др.

Перед оказанием помощи пострадавшему необходимо принять меры для обесточивания оборудования. При поражении напряжением шага к потерпевшему нельзя приближаться (абсолютная вероятность поражения лица пытающегося оказать помощь). После снятия напряжения обязательно вызвать скорую медицинскую помощь и при необходимости принять меры по оказанию первой помощи, вплоть до попытки восстановить работу сердца (до прибытия скорой делать искусственное дыхание и массаж).

3. Мероприятия, выполняемые должностными лицами для обеспечения безопасной

эвакуации работающих при пожаре.

Перечень мероприятий изложен в Декрете Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «Общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» и он устанавливает, что:

На объектах должны быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре для всех этажей зданий (сооружений) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек.

Руководитель объекта обязан не реже двух раз в год организовывать проведение тренировочных занятий для работников и студентов по эвакуации людей из зданий в соответствии с планами эвакуации и инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной эвакуации людей.

Двери эвакуационных выходов не допускается закрывать на замки. При необходимости допускается использование внутренних легкооткрывающихся (без ключа) замков и запоров.

Ковры, ковровые покрытия (дорожки) и иные рулонные покрытия на путях эвакуации должны быть жестко прикреплены к полу.

Не допускается укладка указанных покрытий в вестибюлях и лестничных клетках. Покрытия в коридорах, холлах и фойе должны обеспечивать установленные ТНПА показатели пожарной опасности.

В помещениях с массовым пребыванием людей не допускается устанавливать глухие решетки на окнах, а также заделывать оконные проемы и загромождать подступы к ним.

При наличии в помещениях постоянных рабочих мест от 5 до 50 включительно глухие решетки могут предусматриваться не более чем на 50 % окон.

Запрещается фиксировать противопожарные и дымонепроницаемые двери, двери лестничных клеток в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически закрывающие двери при пожаре), а также снимать их.

Для обеспечения безопасной эвакуации не допускается:

1. загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации, эвакуационные выходы на кровлю, устанавливать выставочные стенды, торговые лотки, мебель, цветы, растения и другое имущество, уменьшающее минимальную эвакуационную ширину и высоту;

2. изменять направление открывания дверей на препятствующее выходу из зданий и помещений;

3. устраивать на путях эвакуации имитацию дверей, устанавливать турникеты и другое имущество, препятствующее безопасной эвакуации;

4. использовать лифты, подъемники, эскалаторы для эвакуации людей при пожаре. При возникновении пожара эскалаторы необходимо выключать и блокировать;

5. складировать под маршами эвакуационных лестничных клеток горючие материалы и устраивать различные помещения, за исключением узлов управления центрального отопления, водомерных узлов. При этом в вестибюлях, холлах и фойе открытых лестниц, на площадках лестничных клеток типа Л1 и Л2, на лестницах всех типов, не являющихся эвакуационными, а также под их маршами допускается устраивать отдельные неэлектрофицированные рабочие места (для торговли, оказания бытовых услуг, охраны и др.) при соблюдении минимальной эвакуационной ширины и высоты.

Билет № 15

1. Повторный инструктаж по охране труда, Порядок проведения и регистрации.

2. Порядок и сроки проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

3. Меры безопасности при работе с  электроинструментом.

1. Повторный инструктаж по охране труда, Порядок проведения и регистрации.

Повторный инструктаж работники проходят независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в шесть месяцев.

Повторный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование или выполняющих аналогичные технологические процессы и операции по программе первичного инструктажа или по инструкциям по охране труда для профессий и видов работ.

Допускается не проводить повторный инструктаж с работниками, не проходившими первичный инструктаж, которые не заняты на работах по монтажу, эксплуатации, наладке, обслуживанию и ремонту оборудования, использованию инструмента, хранению и применению сырья и материалов (за исключением работ с повышенной опасностью).

Повторный инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (начальник производства, цеха, участка, мастер, инструктор и другие должностные лица).

Инструктажи завершаются устным опросом каждого работника руководителем работ, проводившим инструктаж.

Проведение повторного инструктажа подтверждается подписями инструктирующего и инструктируемого в журнале регистрации инструктажей установленной формы в организации (структурном подразделении), где проводился инструктаж.

2. Порядок и сроки проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация) проводится в целях комплексной оценки условий труда на конкретном рабочем месте для разработки и реализации плана мероприятий по улучшению условий труда, определения права работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенную продолжительность рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, оплату труда в повышенном размере путем установления доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также для определения обязанностей нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2008 года «О профессиональном пенсионном страховании».

Для организации и проведения аттестации наниматель издает приказ, в соответствии с которым:

- утверждается состав аттестационной комиссии организации, определяются ее полномочия, назначаются председатель аттестационной комиссии и лицо, ответственное за ведение и хранение документации по аттестации;

- при необходимости создаются аттестационные комиссии в структурных подразделениях;

- устанавливаются сроки и график проведения работ по аттестации в организации (структурных подразделениях).

В состав аттестационной комиссии рекомендуется включать работников служб охраны труда, кадровой, юридической, организации труда и заработной платы, промышленно-санитарной лаборатории, руководителей структурных подразделений организации, медицинских работников, представителей профсоюза (профсоюзов).

Аттестационная комиссия:

- осуществляет проведение аттестации, а также организационное, методическое руководство и контроль за ее ходом;

- определяет перечень рабочих мест, подлежащих аттестации;

- устанавливает соответствие наименования профессий рабочих и должностей служащих Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Профессии рабочих и должности служащих» и характера фактически выполняемых работ характеристикам работ, приведенным в соответствующих выпусках Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Единого квалификационного справочника должностей служащих (ЕКСД). При наличии имеющихся несоответствий подготавливает предложения о внесении изменений в штатное расписание, трудовые книжки работников и другие документы в порядке, установленном законодательством;

- для измерения и исследования уровней вредных и опасных факторов производственной среды из числа собственных аккредитованных испытательных лабораторий или привлекает на договорной основе другие аккредитованные испытательные лаборатории;

организует:

- проведение фотографии рабочего времени и оформление карты фотографии рабочего времени по форме, утверждаемой Министерством труда и социальной защиты;

- составление карты аттестации рабочего места по условиям труда по форме, утверждаемой Министерством труда и социальной защиты (далее – карта);

- ознакомление работников с результатами аттестации.

Аттестация считается завершенной со дня издания приказа нанимателя об утверждении ее результатов.

Работники, на рабочих местах которых проводилась аттестация, должны быть ознакомлены с итоговыми документами по результатам аттестации (карта, приказ) под роспись.

Аттестация на вновь созданных рабочих местах проводится по мере освоения производственных мощностей в соответствии с утвержденными проектами о новом строительстве и реконструкции объектов производственного назначения. Приказ нанимателя об утверждении результатов аттестации должен быть издан в 6-месячный срок со дня создания новых рабочих мест.

Аттестация проводится один раз в пять лет. При этом начало и продолжительность проведения аттестации определяются с учетом того, что она должна быть завершена до окончания действия результатов предыдущей аттестации.

В соответствии со статьей 225 ТК РБ работник, занятый на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, имеет право на пенсию по возрасту за работу с особыми

условиями труда, оплату труда в повышенном размере, бесплатное обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком или равноценными пищевыми продуктами, на оплачиваемые перерывы по условиям труда, сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, другие компенсации.

Перечни профессий и категорий работников, имеющих право на компенсации по условиям труда, их виды и объемы устанавливаются Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.

Наниматель за счет собственных средств может дополнительно установить работнику по коллективному договору, соглашению или трудовому договору иные меры, компенсирующие вредное влияние на работающих производственных факторов, возмещение вреда, не предусмотренные законодательством.

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда в зависимости от степени вредности условий труда устанавливаются доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 марта 2002 № 34/12 утвержден перечень вредных веществ, при работе с которыми в профилактических целях показано употребление молока или равноценных пищевых продуктов.

Молоко выдается работникам при работе с вредными веществами, предусмотренными в Перечне вредных веществ, при работе с которыми в профилактических целях показано употребление молока или равноценных пищевых продуктов, утвержденном Министерством труда и социальной защиты и Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Молоко выдается работнику по 0,5 литра за рабочий день (смену) независимо от его продолжительности при фактической занятости в производствах, цехах, участках, иных структурных подразделениях, на работах согласно перечню организации не менее половины продолжительности рабочего дня (смены), установленной законодательством.

В служебных командировках или при разъездном характере работы работникам, выполняющим работы, дающие право на получение молока, выплачивается денежная  компенсация на его приобретение на условиях, предусмотренных коллективным договором, соглашением, трудовым договором.

Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями свинца, рекомендуется вместо молока выдавать в таком же количестве один из видов кисломолочных продуктов, получаемых сквашиванием молока заквасками (кефир, ацидофилин, простокваша и другие).

Указанным работникам дополнительно к молоку или кисломолочным продуктам выдается 2 грамма пектина в виде обогащенных им концентрированных растительных пищевых продуктов, фруктовых соков и напитков (содержание в них пектина указывается изготовителем). Допускается замена выдаваемых дополнительно к молоку обогащенных пектином продуктов натуральными фруктовыми соками с мякотью в количестве 250-300 граммов.

На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание.

Лечебно-профилактическое питание выдается рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим в дни фактического выполнения работы в производствах, профессиях и должностях, предусмотренных в Перечне, а также в дни болезни с временной утратой трудоспособности, если заболевание по своему характеру является профессиональным и заболевший не госпитализирован.

В соответствии со ст. 14 Закона Республики Беларусь от 17.04.1992 №1596 (ред. от 22.12.2005г.) "О пенсионном обеспечении" за работу с особыми условиями труда работникам предоставляется пенсия по возрасту на льготных условиях. Решение по вопросам льготного пенсионного обеспечения принимается на основе аттестации рабочих мест по условиям труда. В ходе аттестации определяются права работников на пенсию по возрасту по Спискам № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию за работу с особыми условиями труда.

Постановлением Совмина РБ от 25.05.2005г. № 536 утверждены Списки № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию за работу с особыми условиями труда.

- Меры безопасности при работе с  электроинструментом.

При работе с электроинструментом  Работник должен работать в спецодежде, спецобуви, использовать средства защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда, соблюдать последовательность выполнения операций и выполнять только ту работу, которая поручена.

При производстве работ необходимо:

- предохранять от механических и других повреждений изоляцию кабеля (шнура) электроинструмента, провода от обрыва;

- не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шнура), соприкосновение его с тросами, кабелями и рукавами для газовой сварки и резки металлов, металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами;

- перед включением электроинструмента убедиться, что обрабатываемая деталь (изделие) надежно закреплена;

- включать электроинструмент только после установки его в рабочее положение;

- в особо неблагоприятных условиях (в траншеях, колодцах и других местах с ограниченной возможностью перемещения и выхода) использовать инструмент класса III;

- бережно обращаться с электроинструментом, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию грязи, влаги, нефтепродуктов, растворителей и т.п.

Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями. Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также пересечение его с тросами, кабелями, шлангами газосварки.

При работе с электроинструментом запрещается:

- подключать электроинструмент класса III к электрической сети через автотрансформатор, сопротивление или потенциометр;

- оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к электрической сети;

- передавать электроинструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;

- превышать предельно допустимую продолжительность непрерывной работы, указанную в эксплуатационных документах организации - изготовителя электроинструмента;

- прикасаться к вращающимся частям электроинструмента;

- разбирать электроинструмент и самостоятельно производить какой-либо его ремонт;

- касаться кабеля (шнура) работающего электроинструмента;

- переносить электроинструмент, держа его за кабель или рабочую часть (переносить можно только за рукоятку);

- обрабатывать незакрепленную деталь, находящуюся на весу или свисающую с упора;

- тормозить вращающуюся рабочую часть электроинструмента нажимом на нее каким-либо предметом или руками;

- стоять во время работы на обрабатываемом изделии;

- снимать защитные ограждения;

- пользоваться неисправным электроинструментом;

- устанавливать рабочую часть электроинструмента и изымать ее, а также регулировать электроинструмент без отключения его от сети;

- удалять стружку или опилки руками;

- работать у неогражденных или незакрытых люков и проемов, а также с переносных лестниц, стремянок и незакрепленных подставок.

Электроинструмент должен быть отключен выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивании движущихся деталей).

Электроинструмент должен храниться в сухом помещении, оборудованном специальными стеллажами, полками, ящиками, обеспечивающими сохранность электроинструмента.

При хранении электроинструмента должны выполняться требования технических нормативных правовых актов, эксплуатационных документов организаций-изготовителей.

Запрещается складировать электроинструмент без упаковки в два и более ряда.

При транспортировании электроинструмента принимаются меры предосторожности, исключающие его повреждение. Запрещается перевозить электроинструмент вместе с металлическими деталями, изделиями.

Билет № 16

1. Организация обучения, стажировки и проверки знаний работающих по вопросам

охраны труда.

2. Классификация производственных помещений по опасности поражения работающих электрическим током.

3. Действия работника организации в случае обнаружения неисправности оборудования, средств защиты, ухудшения состояния своего здоровья согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

- Организация обучения, стажировки и проверки знаний работающих по вопросам

охраны труда.

Обучение по вопросам охраны труда работающих проводится при:

- подготовке новых работников;

- переподготовке работников;

- получении работниками второй профессии;

- повышении квалификации работников

Подготовка рабочих по профессиям в соответствии с Кодексом об образовании должна производится в соответствующих учебных учреждениях (колледжи, профессионально-технические училища или комбинаты обучения). В настоящее время, в связи с тем, что учебными заведениями не обеспечивается охват подготовки по всем специальностям возможно обучение на предприятиях при соблюдении определенных требований.

Подготовка рабочих по профессиям в организации проводится на курсах или индивидуально. При индивидуальной подготовке рабочие изучают теоретический материал самостоятельно, производственное обучение профессиям проходят на рабочем месте под руководством не освобожденного от основной работы высококвалифицированного рабочего, бригадира, мастера или инструктора производственного обучения.

Учебные планы и программы при подготовке рабочих по профессиям должны предусматривать теоретическое обучение по вопросам охраны труда (далее - теоретическое обучение) и производственное обучение безопасным методам и приемам труда (далее - производственное обучение).

Теоретическое обучение осуществляется в рамках специального учебного предмета "Охрана труда" и (или) соответствующих разделов по спецдисциплинам в объеме не менее 10 часов.

Перечень профессий рабочих, которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда, утверждается руководителем организации на основании требований соответствующих нормативных правовых актов и с учетом примерного перечня работ с повышенной опасностью. (п.36 постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь «Об утверждении правил обучения безопасным методам и приемам работы, проведения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда» от 30 декабря 2003 г. № 164 (ред. от 07.04.2005г. № 37).

Обучение профессиям рабочих, занятых на работах с повышенной опасностью, завершается квалификационным экзаменом и экзаменом по охране труда.

Рабочие, имеющие перерыв в работе по профессии более трех лет, проходят стажировку перед допуском к самостоятельной работе.

Рабочие, принятые или переведенные на работы с повышенной опасностью, к самостоятельной работе допускаются после прохождения стажировки и проверки знаний по вопросам охраны труда.

Во время стажировки рабочие выполняют работу под руководством назначенных приказом (распоряжением) руководителя организации мастеров, бригадиров, инструкторов и высококвалифицированных рабочих, имеющих стаж практической работы по данной профессии или виду работ не менее трех лет. За руководителем стажировки может быть закреплено не более двух рабочих. Руководители стажировки и рабочие, проходящие стажировку, должны быть ознакомлены с приказом (распоряжением) о прохождении стажировки.

Руководитель организации с учетом требований соответствующих нормативных правовых актов утверждает перечень профессий рабочих, которые должны проходить стажировку, и устанавливает ее продолжительность (не менее двух рабочих дней) в зависимости от квалификации рабочих и видов выполняемых ими работ.

Рабочие, занятые на работах с повышенной опасностью, а также на объектах, поднадзорных государственным органам специализированного надзора и контроля, проходят периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда в сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми актами, но не реже одного раза в год.

Проверку знаний рабочих по вопросам охраны труда проводит комиссия организации или комиссия структурного подразделения. Запись о прохождении проверки знаний вносится в протокол проверки знаний, в удостоверение по охране труда.

Внеочередная проверка знаний рабочих по вопросам охраны труда проводится по требованию представителей государственных органов надзора и контроля, руководителя организации (структурного подразделения) или должностного лица организации, на которого возложены обязанности по обеспечению охраны труда, при нарушении рабочими требований охраны труда, которые могут привести или привели к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям.

Допуск рабочих к самостоятельной работе осуществляется руководителем организации (структурного подразделения) и оформляется приказом, распоряжением.

В учебные планы и программы курсов повышения квалификации по профессии (должности) включаются вопросы охраны труда в объеме не менее 10 процентов от общего количества часов учебного плана (программы).

2. Классификация производственных помещений по опасности поражения работающих электрическим током.

В соответствии с Правилами устройств электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность.

2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

- сырости или токопроводящей пыли;

- токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

- высокой температуры;

- возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.

3. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

- особой сырости;

- химически активной или органической среды;

- одновременно двух или более условий повышенной опасности

4. Территории размещения наружных электроустановок. В отношении опасности поражения людей электрическим током эти территории приравниваются к особо опасным помещениям.

Сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха длительно превышает 75%.

Пыльными помещениями называются помещения, в которых по условиям производства выделяется технологическая пыль в таком количестве, что она может оседать на проводах, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п.

Пыльные помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей пылью.

Жаркими помещениями называются помещения, в которых под воздействием различных тепловых излучений температура превышает постоянно или периодически более I сут. +35° С (например, помещения с сушилками, сушильными и обжигательными печами, котельные и т.п.).

Особо сырыми помещениями называются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).

Помещениями с химически активной или органической средой называются помещения, в которых постоянно или в течение длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования.

3. Действия работника организации в случае обнаружения неисправности оборудования, средств защиты, ухудшения состояния своего здоровья согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.  (в редакции Указ Президента Республики Беларусь от 12 октября 2015 г. № 420) устанавливает, что работники организаций независимо от форм собственности обязаны немедленно принимать меры по безопасной остановке оборудования, приспособлений, транспортных средств с извещением своего непосредственного руководителя или иного уполномоченного должностного лица нанимателя в случае неисправности такого оборудования, средств защиты, ухудшения состояния своего здоровья.

Билет № 17

1. Содержание раздела коллективного договора по охране труда, приложения к нему.

2. Основные виды контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации (кто проводит, периодичность, документальное сопровождение).

3. Обязанности руководителя по обеспечению пожарной безопасности объектов.

- Содержание раздела коллективного договора по охране труда, приложения к нему.

Содержание коллективного договора определяется сторонами в соответствии с генеральным, тарифным и местным соглашениями в пределах их компетенции, а также в предусмотренных Трудовым кодексом Республики Беларусь случаях (ст.364 ТК).

Законодательство определяет лишь примерный перечень положений, которые могут быть включены в договор. Это положения об (о):

- организации труда и повышении эффективности производства;

- нормировании, формах, системах оплаты труда, иных видах доходов работников;

- размерах тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок к ним;

- продолжительности рабочего времени и времени отдыха;

- создании здоровых и безопасных условий труда, улучшении охраны здоровья, гарантиях социального страхования работников и их семей, охране окружающей среды;

- заключении и расторжении трудовых договоров;

- обеспечении занятости, подготовке, повышении квалификации, переподготовке, трудоустройстве высвобождаемых работников;

- регулировании внутреннего трудового распорядка и дисциплины труда;

- строительстве, содержании и распределении жилья, объектов социально-культурного назначения;

- организации санаторно-курортного лечения и отдыха работников и членов их семей;

- предоставлении дополнительных гарантий многодетным и неполным семьям, а также - семьям, воспитывающим детей-инвалидов;

- улучшении условий жизни ветеранов, инвалидов и пенсионеров, работающих или работавших у нанимателя;

- создании условий для повышения культурного уровня и физического совершенствования работников;

- минимуме необходимых работ (услуг), обеспечиваемых при проведении забастовки;

- ответственности сторон за невыполнение коллективного договора;

- гарантиях социально-экономических прав работников при разгосударствлении и приватизации;

- ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни и здоровью работника;

- других трудовых и социально-экономических условиях.

Коллективный договор может иметь приложения, являющиеся его неотъемлемой составной частью.

2. Основные виды контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации (кто проводит, периодичность, документальное сопровождение).

В соответствии со статьей 42 Закона об охране труда РБ наниматель обязан обеспечивать постоянный контроль за соблюдением нормативных правовых актов по охране труда.

Порядок организации и осуществления такого контроля определен Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.05.2020 № 51.

Основными задачами контроля за соблюдением требований по охране труда являются:

- обследование состояния условий труда работников;

- анализ соблюдения требований по охране труда;

- предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- выполнение работниками обязанностей в области охраны труда.

Контроль за соблюдением требований по охране труда осуществляется:

руководителем организации или уполномоченным в соответствии с СУОТ его заместителем (далее – руководитель организации или его заместитель);

- должностными лицами, ответственными за организацию охраны труда и осуществление контроля за соблюдением требований по охране труда, а также при выполнении отдельных видов работ, назначенными из числа работников, в непосредственном подчинении которых находятся другие работники (далее – непосредственные руководители), руководителей структурных подразделений;

- работниками службы охраны труда (специалистом по охране труда или уполномоченным должностным лицом нанимателя, на которого возложены обязанности специалиста по охране труда).

В осуществлении контроля за соблюдением требований по охране труда могут принимать участие:

- члены комиссии по охране труда (при ее создании);

- представители профессиональных союзов (далее – профсоюзы), в том числе общественные инспекторы по охране труда.

Контроль за соблюдением требований по охране труда проводится:

- ежедневно на рабочих местах работников их непосредственными руководителями

(далее – ежедневный контроль);

- ежемесячно в каждом структурном подразделении организации руководителями

этих структурных подразделений (далее – ежемесячный контроль);

- ежеквартально в организации руководителем организации или его заместителем

с участием работников службы охраны труда, членов комиссии по охране труда, руководителей

структурных подразделений и непосредственных руководителей, иных работников

организации (далее – ежеквартальный контроль);

- по мере необходимости в каждом структурном подразделении организации

работниками службы охраны труда (специалистом по охране труда или уполномоченным

должностным лицом нанимателя, на которого возложены обязанности специалиста

по охране труда).

При осуществлении ежедневного контроля устанавливаются:

соответствие содержания территории, проходов, проездов, прилегающих к рабочему

месту, состоянию, обеспечивающему беспрепятственное и безопасное движение

транспортных средств и работников;

соответствие оснащения и организации рабочих мест, оборудования, инструмента,

приспособлений, транспортных средств требованиям по охране труда;

наличие (исправность) освещения, отопления, вентиляции;

применение работниками безопасных способов хранения и транспортирования

материалов, готовой продукции;

наличие, использование и правильное применение работниками средств

индивидуальной защиты и средств коллективной защиты, их исправное состояние;

прохождение работниками обязательных предсменных (перед началом работы,

смены) медицинских осмотров либо освидетельствования на предмет нахождения

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в случаях

и порядке, установленных законодательством;

поддержание работниками своего рабочего места, оборудования и приспособлений

в исправном состоянии, порядке и чистоте;

соблюдение иных требований по охране труда.

При осуществлении ежемесячного контроля помимо соблюдения требований

по охране труда, предусмотренных при ежедневном контроле, устанавливаются:

- выполнение мероприятий по устранению несоблюдения требований по охране труда,

выявленных в ходе ежедневного контроля;

- выполнение мероприятий по устранению причин несчастного случая

на производстве, профессионального заболевания (на основе документов

по расследованию таких происшествий);

- проведение технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований производственного оборудования в порядке и сроки,

установленные соответствующими техническими нормативными правовыми актами,

являющимися в соответствии с законодательными актами и постановлениями

Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, эксплуатационными

документами организаций-изготовителей;

- прохождение работниками обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний

по вопросам охраны труда в случаях и порядке, установленных законодательством;

- предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением и (или) выполняемых

в неблагоприятных температурных условиях, необходимых средств индивидуальной

защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными

нормами;

- оснащение санитарно-бытовых помещений необходимыми устройствами и средствами.

При осуществлении ежеквартального контроля помимо соблюдения требований

по охране труда, предусмотренных при ежедневном и ежемесячном контроле устанавливаются:

- выполнение мероприятий по устранению несоблюдения требований по охране труда,

выявленных в ходе ежемесячного контроля;

- своевременность пересмотра инструкций по охране труда;

- выполнение требований (предписаний) контролирующих (надзорных) органов

об устранении нарушений законодательства об охране труда, а также рекомендаций

по устранению и недопущению недостатков, выявленных ими в результате мониторинга;

- выполнение представлений об устранении выявленных нарушений законодательства

об охране труда, коллективного договора (соглашения), выданных техническими

инспекторами труда профсоюзов при осуществлении общественного контроля в форме

проведения проверок за соблюдением законодательства об охране труда;

- выполнение рекомендаций по устранению выявленных нарушений требований

по охране труда, коллективного договора (соглашения), выданных представителями

профсоюзов при осуществлении общественного контроля в формах, не связанных

с проведением проверок;

- выполнение предписаний об устранении нарушений требований по охране труда,

выданных работниками службы охраны труда;

- выполнение планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

- обеспечение безопасности при эксплуатации территории, капитальных строений

(зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, ведении

технологических процессов и применении в производстве материалов, химических

веществ;

- своевременность прохождения работниками обязательных медицинских

осмотров в случаях и порядке, установленных законодательством;

- обеспечение надлежащего хранения выданных работникам средств индивидуальной

защиты.

3. Обязанности руководителя по обеспечению пожарной безопасности объектов.

Руководитель  обязан:

1. обеспечить на вверенном объекте соблюдение и контроль выполнения Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 года № 2403-XII «О пожарной безопасности» и требований пожарной безопасности,  Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, НПА и ТНПА;

2. организовать работу по обеспечению безопасности людей на объекте при возникновении пожара;

3. предусмотреть в положениях о структурных подразделениях и в должностных инструкциях работников объекта обязанности по обеспечению пожарной безопасности;

4. назначить приказом лиц, ответственных за: пожарную безопасность подразделений объекта; исправное техническое состояние и эксплуатацию технологического оборудования, вентиляционных и отопительных систем, электроустановок, молниезащитных и заземляющих устройств, средств связи, оповещения, ТСППЗ объекта;

5. организовать разработку инструкций по пожарной безопасности на объекте;

6. приказом по объекту создать систему обучения требованиям пожарной безопасности работающих (в том числе временно допускаемых на территорию объекта), организовать обучение работников ПТМ

7. приказом по объекту создать ПД, ПТК и организовать их работу. Распределить среди работников объекта обязанности на случай возникновения пожара, загорания;

8. организовать безопасное проведение огневых и других пожароопасных работ, а также контроль за их проведением;

9. организовать проведение мероприятий по недопущению образования, раннему обнаружению очагов загораний и принимать незамедлительные меры по ограничению их распространения и ликвидации в застигнутых размерах;

10. организовать разработку паспорта пожарной безопасности (при необходимости);

11. принять меры по установлению причин и условий, приведших и способствовавших возникновению пожара (загорания), организовать разработку и выполнение мероприятий по их исключению в дальнейшем;

12. организовать регулярное информирование работников о состоянии пожарной безопасности на объекте и о существующем риске возникновения пожара;

13. организовать наличие стендов с информацией о пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, а также своевременное их обновление.

14. Объект должен быть обеспечен исправными ТСППЗ, первичными средствами пожаротушения и другой пожарной техникой согласно приложению 5 и требованиям иных ТНПА, а также средствами связи (телефонной, мобильной в зависимости от области применения).

15. Курение на объектах допускается только в специально отведенных, оборудованных и обозначенных указателями «Место для курения» местах, исключающих возникновение пожара.

16. Перед началом массового мероприятия руководитель объекта должен назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность на мероприятии, и обеспечить:

16.1. осмотр помещений перед началом мероприятия в целях определения его готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности (достаточности эвакуационных выходов и первичных средств пожаротушения, исправности средств связи, пожарной автоматики);

16.2. дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

17. На объектах с круглосуточным пребыванием людей (за исключением жилых зданий) должно быть организовано круглосуточное дежурство персонала.

18. На наружной стороне дверей (ворот) производственных и складских помещений, а также наружных установок необходимо размещать указатель категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны. На дверях помещений категорий А и Б дополнительно должна размещаться информационная карточка мер пожарной безопасности.

19. На объекте, в его структурных подразделениях и на территории должны быть размещены знаки пожарной безопасности в соответствии с действующими ТНПА (техническими нормативными правовыми актами).

Билет № 18

1. Компенсации работникам по условиям труда. Порядок их предоставления.

2.  Внеплановый инструктаж по охране труда. Порядок проведения и регистрации.

3.  Обязанности руководителя по привлечению работников организации к дисциплинарной ответственности согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г.

№ 1.

1. Компенсации работникам по условиям труда. Порядок их предоставления.

Для работника могут устанавливаться следующие компенсации по условиям труда: доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам, выдача молока или равноценных пищевых продуктов, предоставление пенсии на льготных условиях,  дополнительный отпуск за работу во вредных условиях.

По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, в зависимости от степени вредности условий труда, устанавливаются доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 марта 2002 № 34/12 утвержден перечень вредных веществ, при работе с которыми в профилактических целях показано употребление молока или равноценных пищевых продуктов.

Молоко выдается работникам при работе с вредными веществами, предусмотренными в Перечне вредных веществ, при работе с которыми в профилактических целях показано употребление молока или равноценных пищевых продуктов, утвержденном Министерством труда и социальной защиты и Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Молоко выдается работнику по 0,5 литра за рабочий день (смену) независимо от его продолжительности при фактической занятости в производствах, цехах, участках, иных структурных подразделениях, на работах согласно перечню организации не менее половины продолжительности рабочего дня (смены), установленной законодательством.

В служебных командировках или при разъездном характере работы работникам, выполняющим работы, дающие право на получение молока, выплачивается денежная  компенсация на его приобретение на условиях, предусмотренных коллективным договором, соглашением, трудовым договором.

Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями свинца, рекомендуется вместо молока выдавать в таком же количестве один из видов кисломолочных продуктов, получаемых сквашиванием молока заквасками (кефир, ацидофилин, простокваша и другие).

Указанным работникам дополнительно к молоку или кисломолочным продуктам выдается 2 грамма пектина в виде обогащенных им концентрированных растительных пищевых продуктов, фруктовых соков и напитков (содержание в них пектина указывается изготовителем). Допускается замена выдаваемых дополнительно к молоку обогащенных пектином продуктов натуральными фруктовыми соками с мякотью в количестве 250-300 граммов.

На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание.

Лечебно-профилактическое питание выдается рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим в дни фактического выполнения работы в производствах, профессиях и должностях, предусмотренных в Перечне, а также в дни болезни с временной утратой трудоспособности, если заболевание по своему характеру является профессиональным и заболевший не госпитализирован.

В соответствии со ст. 14 Закона Республики Беларусь от 17.04.1992 №1596 (ред. от 22.12.2005г.) "О пенсионном обеспечении" за работу с особыми условиями труда работникам предоставляется пенсия по возрасту на льготных условиях.

Решение по вопросам льготного пенсионного обеспечения принимается на основе аттестации рабочих мест по условиям труда. В ходе аттестации определяются права работников на пенсию по возрасту по Спискам № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию за работу с особыми условиями труда.

Постановлением Совмина РБ от 25.05.2005г. № 536 утверждены Списки № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию за работу с особыми условиями труда.

- Внеплановый инструктаж по охране труда. Порядок проведения и регистрации.

Внеплановый инструктаж проводится при:

-  принятии новых нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных  правовых актов по охране труда или внесении изменений и дополнений к ним;

-  изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приборов и инструмента, сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

-  нарушении Правил по охране труда, нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов по охране труда, которое привело или могло привести к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям;

-   перерывах в работе по профессии (в должности) более шести месяцев;

- при поступлении информации об авариях и несчастных случаях, происшедших в однопрофильных организациях.

Внеплановый инструктаж проводится также по требованию представителей государственного органа надзора и контроля, вышестоящих государственных органов или государственных организаций; должностного лица организации, на которого возложены обязанности по обеспечению охраны труда, при нарушении нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов по охране труда.

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой лиц, работающих по одной профессии (должности). Объем и содержание инструктажа определяются в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Внеплановый инструктаж проводит непосредственный руководитель работ.

Инструктаж завершается проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств, а также проверкой приобретенных навыков безопасных методов и приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

Проведение внепланового инструктажа подтверждается подписями проводившего и прошедшего инструктаж, в журнале регистрации инструктажа.

3.  Обязанности руководителя по безусловному привлечению работников организации к дисциплинарной ответственности согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

Директива №1 (в редакции Указ Президента Республики Беларусь от 12 октября 2015 г. № 420) устанавливает, что руководитель обязан обеспечить безусловное привлечение работников организаций к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за:

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы;

нарушение требований по охране труда, повлекшее увечье или смерть других работников.

Билет № 19

1. Работы на высоте. Требования безопасности при их выполнении.

2. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками. Лица, участвующие в расследовании.

3.  Действия руководителя, работника в случае возникновения пожара. Порядок эвакуации людей и материальных ценностей.

1. Работы на высоте. Требования безопасности при их выполнении.

В соответствии с постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 № 52 «Об утверждении Правил охраны труда при работе на высоте» отражены основные требования безопасности при выполнении работ на высоте.

Перед применением лестницы и стремянки осматриваются производителем работ (без записи в журнале).

Применять лестницы, сбитые гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступеней в тетивы не допускается.

Устанавливать и закреплять лестницы и площадки на монтируемые конструкции следует до их подъема.

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.

Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или организованного прохода людей надлежит на время производства работ ограждать или охранять.

Устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и тому подобного в случае недостаточной длины лестницы не допускается.

Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части не допускается.

Стремянки снабжаются приспособлениями (крюками, цепями), не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время работы с них. Наклон стремянок должен быть не более 1:3.

Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров, не допускается.

Находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку не допускается.

Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент не допускается.

Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:

- около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, конвейерами и тому подобным;

- с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов и краскопультов;

- при выполнении газосварочных и электросварочных работ;

- при натяжении проводов и для поддержания на весу тяжелых деталей и тому подобного.

Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток.

До начала работы должна быть обеспечена устойчивость лестницы, при этом необходимо убедиться путем осмотра и опробования в том, что лестница не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.

При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков, независимо от наличия на концах лестницы наконечников, место ее установки следует ограждать или охранять. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать лестницу внизу руками не допускается.

При перемещении лестницы ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности.

2. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися и

воспитанниками. Лица, участвующие в расследовании.

Расследование несчастных случаев (кроме групповых и со смертельным исходом) производится  в соответствии с Инструкцией о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками, утвержденной постановлением Минобразования от 7.08.2003 г. №58 в течение 5 дней. Проводится уполномоченным представителем руководителя учреждения образования с участием уполномоченного представителя профсоюза, специалиста по охране труда (лица, на которое возложены обязанности специалиста по охране труда) учреждения образования.

Несчастный случай, о котором руководителю учреждения образования не было сообщено в течение учебного дня (учебной смены) или вследствие которого повреждение здоровья наступило не сразу, расследуется в соответствии с настоящей Инструкцией в срок не более одного месяца со дня, когда руководителю учреждения образования стало известно о несчастном случае (получение заявления от обучающегося или воспитанника, получившего травму, законного представителя или лица, представляющего его интересы, справки об освобождении от занятий и так далее).  В ходе проведения расследования производится осмотр места происшествия, опрос свидетелей и потерпевшего. Изучение обстоятельств травмирования и установление причин несчастного случая, изучение документов связанных с организацией безопасности учебного процесса, выявление лиц допустивших нарушения и выработка мероприятий по недопущению несчастных случаев.

- Действия руководителя, работника в случае возникновения пожара. Порядок

эвакуации людей и материальных ценностей.

При обнаружении пожара необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную службу (при этом четко назвать адрес организации, место пожара, свою должность и фамилию, а также сообщить о наличии в здании людей);

- задействовать систему оповещения о пожаре;

- принять меры к эвакуации людей;

- известить о пожаре руководителя организации или заменяющего его работника;

- организовать встречу пожарных подразделений, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (внутренними пожарными кранами, огнетушителями и т.п.).

Администрация объекта, руководители подразделений и другие должностные лица при возникновении пожара обязаны:

- проверить, сообщено ли в пожарную службу о возникновении пожара;

- организовать по имеющимся отработанным планам эвакуацию людей, принять меры к предотвращению паники среди присутствующих, для чего:

- организовать включение системы оповещения о пожаре;

- при наличии громкоговорящей связи объявить спокойным ровным голосом о необходимости покинуть здание;

- выделить необходимое количество людей из числа должностных лиц или ПД для обеспечения контроля и сопровождения эвакуирующихся;

- с помощью работников и ПД организовать тушение пожара имеющимися средствами;

- направить персонал, хорошо знающий расположение подъездных путей и водоисточников,  для организации встречи и сопровождения (при необходимости) подразделений пожарной службы к месту пожара;

- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

- организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, технологического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования воздуха (привлечь для этого дежурный и обслуживающий персонал);

- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану.

Билет № 20

1. Структура и содержание инструкций по охране труда. Актуализация инструкций по охране труда (периодичность, основание).

2. Организация контроля за соблюдением работающими требований по охране труда (кто проводит, периодичность проведения, документальное сопровождение).

3. Что относится к первичным средствам пожаротушения, как они должны содержаться

1. Структура и содержание инструкций по охране труда. Актуализация инструкций по охране труда (периодичность, основание).

Структура и содержание инструкций по охране труда изложена в Инструкции  «О порядке принятия локальных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг)» от 28.11.2008г. №176

Инструкция по охране труда должна содержать следующие главы, именуемые:

"Общие требования по охране труда";

"Требования по охране труда перед началом работы";

"Требования по охране труда при выполнении работы";

"Требования по охране труда по окончании работы";

"Требования по охране труда в аварийных ситуациях".

В инструкцию по охране труда с учетом специфики профессии, вида работ (услуг) могут включаться другие главы.

В главе "Общие требования по охране труда" отражаются:

- требования по охране труда по допуску работающих к работе по соответствующей профессии или виду работ (услуг) с учетом возраста, пола, состояния здоровья, наличия необходимой квалификации, прохождения обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда и тому подобного;

- обязанности работающих соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содействие по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения;

- недопустимость нахождения работающих в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также распития спиртных напитков, употребления наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, курения в неустановленных местах;

- перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работающих в процессе труда;

перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых в соответствии с установленными нормами, с указанием маркировки по защитным свойствам;

- требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности;

- порядок уведомления работодателя об обнаруженных неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента, нарушениях технологического процесса;

- требования о необходимости уметь оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве;

- требования по личной гигиене, которые должен знать и соблюдать работающий при выполнении работы, оказании услуг;

- ответственность работающего за нарушение требований инструкции по охране труда.

В главе "Требования по охране труда перед началом работы" отражается порядок:

- проверки годности к эксплуатации и применения средств индивидуальной защиты;

- подготовки рабочего места, проверки комплектности и исправности оборудования, приспособлений и инструмента, эффективности работы вентиляционных систем, местного освещения, средств коллективной защиты (защитного заземления (зануления) электрооборудования, устройств оградительных, предохранительных, тормозных, автоматического контроля, сигнализации и других);

- проверки состояния исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, комплектующих изделий;

- приемки рабочего места при сменной работе.

В главе "Требования по охране труда при выполнении работы" отражаются:

- способы и приемы безопасного выполнения работ (оказания услуг), использования технологического оборудования, приспособлений и инструмента;

- требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

- способы и приемы безопасной эксплуатации транспортных средств, тары и грузоподъемных механизмов;

- указания по безопасному содержанию рабочего места;

- основные виды отклонений от нормального технологического режима и методы их устранения;

- действия, направленные на предотвращение условий возникновения взрывов, пожаров и других аварийных ситуаций;

- требования по применению работающими средств индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемой работы и обеспечивающих безопасные условия труда.

В главе "Требования по охране труда по окончании работы" отражаются:

- порядок безопасного отключения (остановки), разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;

- порядок уборки рабочего места;

- порядок сдачи рабочего места, а при непрерывном процессе - порядок передачи их по смене;

- требования по соблюдению мер личной гигиены;

- порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, выявленных во время работы.

В главе "Требования по охране труда в аварийных ситуациях" отражаются:

- возможные (основные) аварийные ситуации, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, а также причины, их вызывающие;

действия работающих при возникновении аварийных ситуаций;

действия по оказанию первой помощи потерпевшим при аварии, в результате травмирования, отравления или внезапного заболевания;

порядок сообщения об аварии и несчастном случае на производстве.

Инструкции по охране труда подвергаются периодической проверке с целью определения их соответствия действующим требованиям по охране труда и решения вопроса о необходимости их пересмотра.

Проверка и актуализация инструкций по охране труда проводится не реже одного раза в пять лет, а инструкций по охране труда для профессий и работ с повышенной опасностью - не реже одного раза в три года.

Если в течение указанных сроков условия труда на рабочих местах и требования нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, использованных при составлении инструкции, не изменились, то приказом по организации действие инструкции по охране труда продлевается на следующий срок, о чем делается запись: "Срок действия продлен. Приказ от __ N __" на первой странице инструкции.

До истечения сроков, указанных выше  инструкции по охране труда пересматриваются в случаях:

- введения новых или внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты, содержащие требования по охране труда;

- внедрения новой техники и технологий;

- применения новых видов оборудования, материалов, аппаратуры и инструмента, изменения технологического процесса или условий работы. В данном - случае пересмотр инструкции по охране труда производится до введения указанных изменений;

- возникновения аварийной ситуации, несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, вызвавших необходимость внесения изменения в инструкцию по охране труда.

Порядок оформления, согласования и утверждения пересмотренных инструкций по охране труда такой же, как и вновь разработанных.

2.  Организация контроля за соблюдением работающими требований по охране труда (кто проводит, периодичность проведения, документальное сопровождение).

В соответствии со статьей 42 Закона об охране труда РБ наниматель обязан обеспечивать постоянный контроль за соблюдением нормативных правовых актов по охране труда.

Порядок организации и осуществления такого контроля определен Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.05.2020 № 51.

Основными задачами контроля за соблюдением требований по охране труда являются:

- обследование состояния условий труда работников;

- анализ соблюдения требований по охране труда;

- предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- выполнение работниками обязанностей в области охраны труда.

Контроль за соблюдением требований по охране труда осуществляется:

руководителем организации или уполномоченным в соответствии с СУОТ его заместителем (далее – руководитель организации или его заместитель);

- должностными лицами, ответственными за организацию охраны труда и осуществление контроля за соблюдением требований по охране труда, а также при выполнении отдельных видов работ, назначенными из числа работников, в непосредственном подчинении которых находятся другие работники (далее – непосредственные руководители), руководителей структурных подразделений;

- работниками службы охраны труда (специалистом по охране труда или уполномоченным должностным лицом нанимателя, на которого возложены обязанности специалиста по охране труда).

В осуществлении контроля за соблюдением требований по охране труда могут принимать участие:

- члены комиссии по охране труда (при ее создании);

- представители профессиональных союзов (далее – профсоюзы), в том числе общественные инспекторы по охране труда.

Контроль за соблюдением требований по охране труда проводится:

- ежедневно на рабочих местах работников их непосредственными руководителями

(далее – ежедневный контроль);

- ежемесячно в каждом структурном подразделении организации руководителями

этих структурных подразделений (далее – ежемесячный контроль);

- ежеквартально в организации руководителем организации или его заместителем

с участием работников службы охраны труда, членов комиссии по охране труда, руководителей

структурных подразделений и непосредственных руководителей, иных работников

организации (далее – ежеквартальный контроль);

- по мере необходимости в каждом структурном подразделении организации

работниками службы охраны труда (специалистом по охране труда или уполномоченным

должностным лицом нанимателя, на которого возложены обязанности специалиста

по охране труда).

При осуществлении ежедневного контроля устанавливаются:

соответствие содержания территории, проходов, проездов, прилегающих к рабочему

месту, состоянию, обеспечивающему беспрепятственное и безопасное движение

транспортных средств и работников;

соответствие оснащения и организации рабочих мест, оборудования, инструмента,

приспособлений, транспортных средств требованиям по охране труда;

наличие (исправность) освещения, отопления, вентиляции;

применение работниками безопасных способов хранения и транспортирования

материалов, готовой продукции;

наличие, использование и правильное применение работниками средств

индивидуальной защиты и средств коллективной защиты, их исправное состояние;

прохождение работниками обязательных предсменных (перед началом работы,

смены) медицинских осмотров либо освидетельствования на предмет нахождения

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в случаях

и порядке, установленных законодательством;

поддержание работниками своего рабочего места, оборудования и приспособлений

в исправном состоянии, порядке и чистоте;

соблюдение иных требований по охране труда.

При осуществлении ежемесячного контроля помимо соблюдения требований

по охране труда, предусмотренных при ежедневном контроле, устанавливаются:

- выполнение мероприятий по устранению несоблюдения требований по охране труда,

выявленных в ходе ежедневного контроля;

- выполнение мероприятий по устранению причин несчастного случая

на производстве, профессионального заболевания (на основе документов

по расследованию таких происшествий);

- проведение технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований производственного оборудования в порядке и сроки,

установленные соответствующими техническими нормативными правовыми актами,

являющимися в соответствии с законодательными актами и постановлениями

Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, эксплуатационными

документами организаций-изготовителей;

- прохождение работниками обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний

по вопросам охраны труда в случаях и порядке, установленных законодательством;

- предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением и (или) выполняемых

в неблагоприятных температурных условиях, необходимых средств индивидуальной

защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными

нормами;

- оснащение санитарно-бытовых помещений необходимыми устройствами и средствами.

При осуществлении ежеквартального контроля помимо соблюдения требований

по охране труда, предусмотренных при ежедневном и ежемесячном контроле устанавливаются:

- выполнение мероприятий по устранению несоблюдения требований по охране труда,

выявленных в ходе ежемесячного контроля;

- своевременность пересмотра инструкций по охране труда;

- выполнение требований (предписаний) контролирующих (надзорных) органов

об устранении нарушений законодательства об охране труда, а также рекомендаций

по устранению и недопущению недостатков, выявленных ими в результате мониторинга;

- выполнение представлений об устранении выявленных нарушений законодательства

об охране труда, коллективного договора (соглашения), выданных техническими

инспекторами труда профсоюзов при осуществлении общественного контроля в форме

проведения проверок за соблюдением законодательства об охране труда;

- выполнение рекомендаций по устранению выявленных нарушений требований

по охране труда, коллективного договора (соглашения), выданных представителями

профсоюзов при осуществлении общественного контроля в формах, не связанных

с проведением проверок;

- выполнение предписаний об устранении нарушений требований по охране труда,

выданных работниками службы охраны труда;

- выполнение планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

- обеспечение безопасности при эксплуатации территории, капитальных строений

(зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, ведении

технологических процессов и применении в производстве материалов, химических

веществ;

- своевременность прохождения работниками обязательных медицинских

осмотров в случаях и порядке, установленных законодательством;

- обеспечение надлежащего хранения выданных работникам СИЗ.

3. Что относится к первичным средствам пожаротушения, как они должны содержаться

В соответствие с Правилами пожарной безопасности к первичным средства пожаротушения относятся: огнетушители ручные (пенные до 10 литров, порошковые, углекислотные), ящик с песком, войлок (кошма) или противопожарное полотнище, бочка с водой.

Размещать первичные средства пожаротушения на территории объекта, в зданиях (сооружениях) следует на видных местах, с учетом обеспечения свободного доступа к ним. Первичные средства на территории объектов (вне помещений) следует группировать в специально приспособленных местах на пожарных щитах, защищая их от воздействия атмосферных осадков.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Переносные огнетушители должны размещаться на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания, и на высоте не более 1,5 м от уровня пола (до нижней части огнетушителя).

Противопожарное полотнище следует не реже одного раза в 3 месяца просушивать и очищать от пыли.

Запорная арматура огнетушителей (краны, рычажные клапаны) должна быть опломбирована. Огнетушители с сорванными пломбами должны быть изъяты для проверки и перезарядки.

Зарядка, освидетельствование и перезарядка огнетушителей всех типов должны выполняться в соответствии с техническими условиями, паспортами изготовителей или инструкцией по эксплуатации. При периодической проверке, проводимой согласно ТНПА, в случае обнаружения несоответствий установленных параметров следует устранить выявленные отклонения и перезарядить огнетушитель.

Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

Водные (если в заряде нет специальных добавок, понижающих температуру их применения) и пенные огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемом помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть сняты на холодное время года (температура воздуха ниже 5 °С). В этом случае на их месте и на пожарном щите должна быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя

Периодичность проверки ящика с песком 1 раз в три месяца.

Билет № 21

1. Виды ответственности за нарушение законодательства о труде и об охране труда (Кто имеет право налагать, порядок применения).

2. Порядок специального расследования и учета несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками. Лица, участвующие в расследовании.

3. Способы и средства, применяемые для защиты от случайного прикосновении к токоведущим частям.

- Виды ответственности за нарушение законодательства о труде и об охране труда

(Кто имеет право налагать, порядок применения).

Нарушение законодательства о труде влечет за собой применение органами надзора и контроля определенных средств воздействия, назначение которых – направить поведение субъектов права в русло закона.

В соответствии со статьей 465 Трудового кодекса юридические и физические лица, виновные в нарушении законодательства о труде, несут следующие виды ответственности:

- дисциплинарную, предусмотрена ТК РБ (замечание, выговор, увольнение);

- административную (штрафы на должностных лиц), предусмотрена Кодексом об

административных правонарушениях Республики Беларусь (до 100 базовых величин);

- административную (штрафы юридическим лицам (до 300 базовых величин),

предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь;

- уголовную, предусмотрена Уголовным кодексом Республики Беларусь (до 7 лет лишения свободы).

Дисциплинарная ответственность.

Дисциплинарную ответственность за нарушение законодательства о труде несут виновные должностные лица в порядке, предусмотренном Трудовым законодательством.

Дисциплинарная ответственность заключается в применении мер дисциплинарного взыскания.

Право привлечение к административной ответственности предоставлено специализированным органам государственного надзора и контроля, суда и прокуратуре. К уголовной ответственности работники привлекаются на основании решения суда.

2. Порядок специального расследования и учета несчастных случаев с обучающимися и

воспитанниками. Лица, участвующие в расследовании.

Специальное расследование производится в порядке, установленном Инструкцией о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками, утвержденной постановлением Минобразования от 7.08.2003 г. №58. Специальному расследованию подлежат смертельные, тяжелые и групповые несчастные случаи.

Специальное расследование несчастного случая проводит уполномоченный представитель вышестоящей организации (по подчиненности) с участием уполномоченного представителя учреждения образования, специалиста по охране труда (лица, на которое возложены обязанности специалиста по охране труда) и представителя профсоюза учреждения образования, где произошел несчастный случай.

Специальное расследование проводится (включая оформление и рассылку документов) в срок не более 10 рабочих дней со дня получения сообщения о происшествии.  В указанный срок не включается время, необходимое для проведения экспертизы и получения других документов.

Указанный срок может быть продлен вышестоящей организацией (по подчиненности) на 10 рабочих дней.

Министр образования Республики Беларусь может устанавливать более длительные сроки расследования.

После завершения специального расследования несчастного случая уполномоченный представитель руководителя учреждения образования с участием вышеуказанных лиц, оформляет акт о несчастном случае с обучающимся или воспитанником, получившим травму, формы Н-2  в трех экземплярах.

3. Способы и средства, применяемые для защиты от поражения электрическим током

при прикосновении к токоведущим частям

Напряжение прикосновение может быть обусловлено случайным прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением в результате:

- ошибочных действий при проведении работ;

- неисправности защитных средств, которыми потерпевший касался токоведущих частей.

Появления напряжения на металлических конструктивных частях электрооборудования в результате:

- повреждения изоляции токоведущих частей; замыкания фазы сети на землю;

- падения провода, находящегося под напряжением, на конструктивные части электроборудования, а также появлением напряжения на отключенных токоведущих частях в результате: ошибочного включения отключенной установки:

- замыкания между отключенными и находящимися под напряжением токоведущими частями;

- разряда молнии в электроустановку и др.

Способы защиты могут быть рекомендованы следующие:

- Автоматическая защита – путем установки в цепи питания устройств защитного отключения (УЗО).

- Организационно-технические – своевременное проведение электрофизический измерений, осуществление контроля перед началом работы исправности кабелей питания, изоляции и надежности заземления, применение средств индивидуальной защиты. В необходимых случаях организация работы по наряду-допуску.

Билет № 22

1. В каких случаях работник может быть отстранен от работы?

2. Внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов по вопросам охраны труда

3. Обязанности руководителя по обеспечению безопасности при проведении культурно-зрелищных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и иных массовых мероприятий согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

1. В каких случаях работник может быть отстранен от работы?

В соответствии со статьей 49 ТК РБ по требованию уполномоченных государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством, наниматель обязан отстранить работника от работы.

Отстранение работника от работы непосредственно по решению уполномоченных государственных органов и должностных лиц, не являющихся нанимателями, имеет место только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

Помимо случаев, предусмотренных законодательством, наниматель обязан не допускать к работе (отстранить от работы) в соответствующий день (смену) работника:

1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

2) не прошедшего проверку знаний по охране труда;

3) не использующего требуемые средства индивидуальной защиты при выполнении работ, обеспечивающие безопасность труда;

4) не прошедшего медицинский осмотр в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

Работника, задержанного по месту работы в момент совершения кражи, наниматель имеет право отстранить от работы до вступления в законную силу приговора суда или постановления органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания.

2. Внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов по вопросам

охраны труда

Внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов по вопросам охраны труда проводится:

- при переводе руководителя или специалиста на другое место работы или назначении его на должность, где требуются дополнительные знания по охране труда;

- при принятии актов законодательства, содержащих требования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только данных актов законодательства;

- по требованию государственного органа надзора и контроля;

- по решению руководителя организации или другого должностного лица, ответственного за организацию охраны труда, при выявлении нарушений требований охраны труда или недостаточном знании нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов по охране труда, которые могут привести или привели к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям;

- при перерыве в работе в данной должности более одного года.

В организации приказом ее руководителя создается комиссия для проверки знаний по вопросам охраны труда. Возглавляет комиссию организации руководитель организации (заместитель руководителя, ответственный за организацию охраны труда). В ее состав включаются специалисты службы охраны труда, юридической службы, главный энергетик, главный механик, главный технолог и другие главные специалисты, уполномоченные представители профсоюзов, представители государственных органов надзора и контроля (при необходимости и по согласованию с этими органами).

Лица, не прошедшие проверку знаний, проходят повторную проверку в срок не более одного месяца.

Вопрос о работе по профессии (соответствии занимаемой должности) лица, не прошедшего проверку знаний повторно, рассматривается нанимателем в соответствии с законодательством.

Инструктирование руководителей и специалистов осуществляется обычным порядком, не реже 1 раз в 6 месяцев, по утвержденному перечню инструкций действующих в организации и распространяющихся на данную категорию работающих.

3. Обязанности руководителя по обеспечению  безопасности при проведении

культурно-зрелищных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и иных массовых мероприятий согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1.

Директива №1 (в редакции Указ Президента Республики Беларусь от 12 октября 2015 г. № 420) устанавливает, что  руководитель организации обязан при проведении культурно-зрелищных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований и иных массовых мероприятий планировать и реализовывать совместно с заинтересованными комплекс мер по обеспечению порядка их проведения и общественной безопасности. При этом, персональная  ответственность за обеспечение порядка проведения таких мероприятий возлагается  на их организаторов и руководителей организаций, на балансе которых находятся объекты, служащие местом проведения этих мероприятий, а персональную ответственность за обеспечение общественного порядка - на руководителей органов внутренних дел.

Билет № 23

1. В каких случаях наступает дисциплинарная ответственность? Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий за нарушение законодательства о труде.

2. Виды инструктажей по охране труда. Порядок проведения и регистрации.

3. Основные виды контроля за соблюдением законодательства об охране труда в

организации (кто проводит, периодичность, документальное сопровождение).

1. В каких случаях наступает дисциплинарная ответственность? Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий.

Статьей 197 Трудового кодекса Республики Беларусь установлено, что за противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей (дисциплинарный проступок) устанавливается дисциплинарная ответственность (статьи 198-204).

За совершение дисциплинарного проступка наниматель может применить к работнику следующие меры дисциплинарного взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение (пункты 4, 5, 7, 8 и 9 статьи 42, пункты 1 и 51 статьи 47).

Для отдельных категорий работников с особым характером труда могут предусматриваться также и другие меры дисциплинарного взыскания (статья 204).

Руководители организаций вправе применять к работникам, нарушившим производственно-технологическую, исполнительскую или трудовую дисциплину, в качестве меры дисциплинарного взыскания лишение полностью или частично дополнительных выплат стимулирующего характера на срок до 12 месяцев с 1 января 2015 г. (см. подп.3.3 п.3 Декрета Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5).

Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанимателю. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника на производстве.

К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо от применения мер дисциплинарного взыскания могут применяться: лишение премий, изменение времени предоставления трудового отпуска и другие меры. Виды и порядок применения этих мер определяются правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, соглашением, иными локальными  правовыми актами.

До применения дисциплинарного взыскания наниматель обязан затребовать письменное объяснение работника.

Отказ работника от дачи объяснения не является препятствием для применения взыскания и оформляется актом с указанием присутствующих при этом свидетелей.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Дисциплинарное взыскание оформляется приказом (распоряжением), постановлением нанимателя.

Приказ (распоряжение), постановление о дисциплинарном взыскании с указанием мотивов объявляется работнику под роспись в пятидневный срок, не считая времени болезни работника и (или) пребывания его в отпуске.

Работник, не ознакомленный с приказом (распоряжением), постановлением о дисциплинарном взыскании, считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Отказ работника от ознакомления с приказом (распоряжением), постановлением оформляется актом с указанием присутствующих при этом свидетелей.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни работника и (или) пребывания его в отпуске.

Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день, когда о проступке стало известно лицу, которому работник непосредственно подчинен.

При рассмотрении материалов о дисциплинарном проступке правоохранительными органами дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня отказа в возбуждении или прекращения уголовного дела.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев, а по результатам ревизии, проверки, проведенной компетентными государственными органами или организациями, - позднее двух лет со дня совершения дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

- Виды инструктажей по охране труда. Порядок проведения и регистрации.

По характеру и времени проведения инструктаж по охране труда подразделяют на:

вводный;

первичный на рабочем месте;

повторный;

внеплановый;

целевой.

Вводный инструктаж по охране труда (далее – вводный инструктаж), при:

- приеме их на постоянную или временную работу в организацию;

- участии в производственном процессе, привлечении к работам (оказанию услуг) в организации или на ее территории, выполнении работ (оказании услуг) по заданию организации (по заключенному с организацией договору).

Вводный инструктаж проводится также с работниками других организаций, в том числе командированными, при участии их в производственном процессе или выполнении работ на территории организации.

Вводный инструктаж проводится по утвержденной руководителем организации программе (инструкции), которая разрабатывается с учетом специфики деятельности организации

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или специалист организации, на которого возложены эти обязанности.

Регистрация вводного инструктажа осуществляется в журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте (далее – первичный инструктаж на рабочем месте) до начала работы проводят с лицами:

- принятыми на работу;

- переведенными из одного подразделения в другое или с одного объекта на другой;

- участвующими в производственном процессе, привлеченными к работам (оказанию услуг) в организации или выполняющими работы (оказывающими услуги) по заданию организации (по заключенному с организацией договору).

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж допускается проводить с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

Повторный инструктаж по охране труда (далее – повторный инструктаж) проводится не реже одного раза в шесть месяцев по программе первичного инструктажа на рабочем месте или по инструкциям по охране труда для профессий и видов работ (услуг).

Внеплановый инструктаж по охране труда (далее – внеплановый инструктаж) проводится при:

- принятии новых нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов и локальных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, или внесении изменений и дополнений к ним;

- изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приборов и инструмента, сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

- нарушении лицами, указанными в подпунктах 2.1–2.9 пункта 2 настоящей Инструкции, нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, которое привело или могло привести к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям;

- перерывах в работе по профессии (в должности) более шести месяцев;

- поступлении информации об авариях и несчастных случаях, происшедших в однопрофильных организациях.

Внеплановый инструктаж проводится также по требованию представителей органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора), вышестоящих государственных органов или государственных организаций, должностного лица организации, на которого возложены обязанности по организации охраны труда, при нарушении нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов по охране труда.

Целевой инструктаж по охране труда (далее – целевой инструктаж) проводят при:

- выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, разгрузка, уборка территории и другие);

- ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск;

- проведении экскурсий в организации.

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (начальник производства, цеха, участка, мастер, инструктор и другие должностные лица).

Инструктаж по охране труда завершается проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных методов и приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

3. Основные виды контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации (кто проводит, периодичность, документальное сопровождение).

В соответствии со статьей 42 Закона об охране труда РБ наниматель обязан обеспечивать постоянный контроль за соблюдением нормативных правовых актов по охране труда.

Порядок организации и осуществления такого контроля определен Типовой инструкцией о проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.05.2020 № 51.

Основными задачами контроля за соблюдением требований по охране труда являются:

- обследование состояния условий труда работников;

- анализ соблюдения требований по охране труда;

- предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

- выполнение работниками обязанностей в области охраны труда.

Контроль за соблюдением требований по охране труда осуществляется:

руководителем организации или уполномоченным в соответствии с СУОТ его заместителем (далее – руководитель организации или его заместитель);

- должностными лицами, ответственными за организацию охраны труда и осуществление контроля за соблюдением требований по охране труда, а также при выполнении отдельных видов работ, назначенными из числа работников, в непосредственном подчинении которых находятся другие работники (далее – непосредственные руководители), руководителей структурных подразделений;

- работниками службы охраны труда (специалистом по охране труда или уполномоченным должностным лицом нанимателя, на которого возложены обязанности специалиста по охране труда).

В осуществлении контроля за соблюдением требований по охране труда могут принимать участие:

- члены комиссии по охране труда (при ее создании);

- представители профессиональных союзов (далее – профсоюзы), в том числе общественные инспекторы по охране труда.

Контроль за соблюдением требований по охране труда проводится:

- ежедневно на рабочих местах работников их непосредственными руководителями

(далее – ежедневный контроль);

- ежемесячно в каждом структурном подразделении организации руководителями

этих структурных подразделений (далее – ежемесячный контроль);

- ежеквартально в организации руководителем организации или его заместителем

с участием работников службы охраны труда, членов комиссии по охране труда, руководителей

структурных подразделений и непосредственных руководителей, иных работников

организации (далее – ежеквартальный контроль);

- по мере необходимости в каждом структурном подразделении организации

работниками службы охраны труда (специалистом по охране труда или уполномоченным

должностным лицом нанимателя, на которого возложены обязанности специалиста

по охране труда).

При осуществлении ежедневного контроля устанавливаются:

соответствие содержания территории, проходов, проездов, прилегающих к рабочему

месту, состоянию, обеспечивающему беспрепятственное и безопасное движение

транспортных средств и работников;

соответствие оснащения и организации рабочих мест, оборудования, инструмента,

приспособлений, транспортных средств требованиям по охране труда;

наличие (исправность) освещения, отопления, вентиляции;

применение работниками безопасных способов хранения и транспортирования

материалов, готовой продукции;

наличие, использование и правильное применение работниками средств

индивидуальной защиты и средств коллективной защиты, их исправное состояние;

прохождение работниками обязательных предсменных (перед началом работы,

смены) медицинских осмотров либо освидетельствования на предмет нахождения

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в случаях

и порядке, установленных законодательством;

поддержание работниками своего рабочего места, оборудования и приспособлений

в исправном состоянии, порядке и чистоте;

соблюдение иных требований по охране труда.

При осуществлении ежемесячного контроля помимо соблюдения требований

по охране труда, предусмотренных при ежедневном контроле, устанавливаются:

- выполнение мероприятий по устранению несоблюдения требований по охране труда,

выявленных в ходе ежедневного контроля;

- выполнение мероприятий по устранению причин несчастного случая

на производстве, профессионального заболевания (на основе документов

по расследованию таких происшествий);

- проведение технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований производственного оборудования в порядке и сроки,

установленные соответствующими техническими нормативными правовыми актами,

являющимися в соответствии с законодательными актами и постановлениями

Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, эксплуатационными

документами организаций-изготовителей;

- прохождение работниками обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний

по вопросам охраны труда в случаях и порядке, установленных законодательством;

- предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением и (или) выполняемых

в неблагоприятных температурных условиях, необходимых средств индивидуальной

защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными

нормами;

- оснащение санитарно-бытовых помещений необходимыми устройствами и средствами.

При осуществлении ежеквартального контроля помимо соблюдения требований

по охране труда, предусмотренных при ежедневном и ежемесячном контроле устанавливаются:

- выполнение мероприятий по устранению несоблюдения требований по охране труда,

выявленных в ходе ежемесячного контроля;

- своевременность пересмотра инструкций по охране труда;

- выполнение требований (предписаний) контролирующих (надзорных) органов

об устранении нарушений законодательства об охране труда, а также рекомендаций

по устранению и недопущению недостатков, выявленных ими в результате мониторинга;

- выполнение представлений об устранении выявленных нарушений законодательства

об охране труда, коллективного договора (соглашения), выданных техническими

инспекторами труда профсоюзов при осуществлении общественного контроля в форме

проведения проверок за соблюдением законодательства об охране труда;

- выполнение рекомендаций по устранению выявленных нарушений требований

по охране труда, коллективного договора (соглашения), выданных представителями

профсоюзов при осуществлении общественного контроля в формах, не связанных

с проведением проверок;

- выполнение предписаний об устранении нарушений требований по охране труда,

выданных работниками службы охраны труда;

- выполнение планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

- обеспечение безопасности при эксплуатации территории, капитальных строений

(зданий, сооружений), изолированных помещений, оборудования, ведении

технологических процессов и применении в производстве материалов, химических

веществ;

- своевременность прохождения работниками обязательных медицинских

осмотров в случаях и порядке, установленных законодательством;

- обеспечение надлежащего хранения выданных работникам средств индивидуальной

защиты.

Билет № 24

1. В каких случаях проводится специальное расследования расследование несчастного случая на производстве. Порядок проведения специального расследования.

2. Меры безопасности при работе с электроинструментом.

3. Обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий.

- В каких случаях проводится специальное расследования расследование несчастного

случая на производстве. Порядок проведения специального расследования.

Порядок расследования несчастных случаев подлежащих специальному расследованию регламентируется Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2004 № 30.

Согласно названным Правилам специальному расследованию подлежат:

- групповые несчастные случаи, происшедшие одновременно с двумя и более лицами, независимо от тяжести полученных травм;

- несчастные случаи со смертельным исходом;

- несчастные случаи с тяжелым исходом.

Тяжесть производственных травм определяется организациями здравоохранения по схеме определения тяжести производственных травм, утверждаемой Министерством здравоохранения.

Потерпевший (лицо, представляющее его интересы), наниматель, страхователь имеют право обжаловать заключение о тяжести производственной травмы в вышестоящую организацию здравоохранения, после чего - в суд.

В соответствии с названными Правилами о групповом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом организация, наниматель, страхователь немедленно сообщает:

- в территориальную прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай;

- в территориальное структурное подразделение Департамента государственной инспекции

труда;

- в профсоюз (иной представительный орган работников);

- в вышестоящую организацию, а при ее отсутствии - в местный исполнительный и

распорядительный орган, где зарегистрирован наниматель, страхователь, нанимателю потерпевшего (при несчастном случае с работником другого нанимателя), а при их отсутствии – в областное объединение профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси;

- в территориальный орган государственного специализированного надзора и контроля,

если несчастный случай произошел на поднадзорном ему объекте;

- страховщику.

О несчастных случаях с тяжелым исходом организация, наниматель, страхователь информирует указанные в настоящем пункте органы и организации после получения заключения организации здравоохранения о тяжести травмы потерпевшего.

О смерти потерпевшего, явившейся следствием несчастного случая на производстве и наступившей в период временной нетрудоспособности, организация, наниматель, страхователь в течение одного дня сообщает указанным выше организациям.

Сообщение о несчастном случае на производстве передается по телефону, телеграфу, телефаксу, другим средствам связи по форме сообщения о несчастном случае на производстве.

О несчастном случае на производстве, при котором погибли два или более двух лиц, Главный государственный инспектор труда Республики Беларусь сообщает в Правительство Республики Беларусь. Если такой случай произошел на объекте, поднадзорном органу государственного специализированного надзора и контроля, то об этом в Правительство Республики Беларусь сообщает также руководитель указанного органа.

Территориальное структурное подразделение Департамента государственной инспекции труда, орган государственного специализированного надзора и контроля после получения сообщения о несчастном случае на производстве, подлежащем специальному расследованию, немедленно направляют своих представителей на место его происшествия.

Если происшедший несчастный случай с тяжелым или смертельным исходом обусловлен исключительно состоянием здоровья потерпевшего, то решение о проведении специального расследования данного случая либо расследования его в общем порядке принимает руководитель территориального структурного подразделения Департамента государственной инспекции труда (совместно с соответствующим руководителем органа государственного специализированного надзора и контроля, если несчастный случай произошел на поднадзорном ему объекте).

Специальное расследование несчастного случая проводит государственный инспектор труда с участием уполномоченных представителей организации, нанимателя, страхователя, профсоюза (иного представительного органа работников), вышестоящей организации (местного исполнительного и распорядительного органа) в течении 15 рабочих дне  (без учета времени на проведение экспертиз и иных мероприятий связанных с необходимостью получения документальных заключений по обстоятельствам несчастного случая). В специальном расследовании может принимать участие представитель страховщика, родственник потерпевшего.

Неучастие или несвоевременное участие в специальном расследовании несчастного случая указанных уполномоченных представителей и других лиц не является основанием для изменения сроков его проведения.

Специальное расследование группового несчастного случая, при котором погибли два-четыре человека, проводится главным государственным инспектором труда области или города Минска (на объекте, поднадзорном органу государственного специализированного надзора и контроля, - соответствующим руководителем указанного органа и главным государственным инспектором труда области или города Минска) с участием указанных выше лиц.

2. Меры безопасности при работе с электроинструментом.

При работе с электроинструментом  Работник должен работать в спецодежде, спецобуви, использовать средства защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда, соблюдать последовательность выполнения операций и выполнять только ту работу, которая поручена.

При производстве работ необходимо:

- предохранять от механических и других повреждений изоляцию кабеля (шнура) электроинструмента, провода от обрыва;

- не допускать натяжения и перекручивания кабеля (шнура), соприкосновение его с тросами, кабелями и рукавами для газовой сварки и резки металлов, металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами;

- перед включением электроинструмента убедиться, что обрабатываемая деталь (изделие) надежно закреплена;

- включать электроинструмент только после установки его в рабочее положение;

- в особо неблагоприятных условиях (в траншеях, колодцах и других местах с ограниченной возможностью перемещения и выхода) использовать инструмент класса III;

- бережно обращаться с электроинструментом, не подвергать его ударам, перегрузкам, воздействию грязи, влаги, нефтепродуктов, растворителей и т.п.

Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями. Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также пересечение его с тросами, кабелями, шлангами газосварки.

При работе с электроинструментом запрещается:

- подключать электроинструмент класса III к электрической сети через автотрансформатор, сопротивление или потенциометр;

- оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к электрической сети;

- передавать электроинструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;

- превышать предельно допустимую продолжительность непрерывной работы, указанную в эксплуатационных документах организации - изготовителя электроинструмента;

- прикасаться к вращающимся частям электроинструмента;

- разбирать электроинструмент и самостоятельно производить какой-либо его ремонт;

- касаться кабеля (шнура) работающего электроинструмента;

- переносить электроинструмент, держа его за кабель или рабочую часть (переносить можно только за рукоятку);

- обрабатывать незакрепленную деталь, находящуюся на весу или свисающую с упора;

- тормозить вращающуюся рабочую часть электроинструмента нажимом на нее каким-либо предметом или руками;

- стоять во время работы на обрабатываемом изделии;

- снимать защитные ограждения;

- пользоваться неисправным электроинструментом;

- устанавливать рабочую часть электроинструмента и изымать ее, а также регулировать электроинструмент без отключения его от сети;

- удалять стружку или опилки руками;

- работать у неогражденных или незакрытых люков и проемов, а также с переносных лестниц, стремянок и незакрепленных подставок.

Электроинструмент должен быть отключен выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети, заклинивании движущихся деталей).

Электроинструмент должен храниться в сухом помещении, оборудованном специальными стеллажами, полками, ящиками, обеспечивающими сохранность электроинструмента.

При хранении электроинструмента должны выполняться требования технических нормативных правовых актов, эксплуатационных документов организаций-изготовителей.

Запрещается складировать электроинструмент без упаковки в два и более ряда.

При транспортировании электроинструмента принимаются меры предосторожности, исключающие его повреждение. Запрещается перевозить электроинструмент вместе с металлическими деталями, изделиями.

- Обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности при

проведении массовых мероприятий.

Требования пожарной безопасности, обеспечение которых должно осуществляться при проведении массовых мероприятий изложены в Декрете Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 и Специфических требованиях по обеспечению пожарной безопасности утвержденных Постановлением Совета Министров РБ от 22.08.2019 № 561 Обязанностью должностных лиц является неукоснительное их выполнение.

Количество присутствующих в помещениях для проведения новогодних елок устанавливается из расчета 0,75 м2 на человека, а при проведении дискотек, вечеров отдыха и других подобных мероприятий - 1,4 м2 на человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми должно ограничиваться с учетом имеющегося количества, рассредоточенности и ширины эвакуационных выходов.

Во время проведения массовых мероприятий с несовершеннолетними должны неотлучно находиться дежурные преподаватели или воспитатели. Указанные лица должны знать меры пожарной безопасности и действия в случае возникновения пожара.

В зданиях VI-VIII степеней огнестойкости проведение массовых мероприятий и новогодних праздников разрешается только на первом этаже.

Помещение, в котором планируется проведение массовых мероприятий, должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.

Елку не допускается устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находиться на устойчивом основании.

При оформлении елки не допускается использовать легковоспламеняемые игрушки и украшения.

В местах проведения массовых мероприятий запрещается:

- применять для оформления помещений, изготовления декораций и сценического оборудования горючие синтетические материалы, искусственные ткани и волокна;

- хранить ЛВЖ и ГЖ;

- устраивать фальшивые двери и филенки, имеющие сходство с дверями;

- устанавливать зеркала на уровне роста человека;

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожаро- и пожаровзрывоопасные работы;

-уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений.

При организации проведения массовых мероприятий руководитель организации обязан издать приказ, в котором определить перечень должностных лиц, на которых должны быть возложены обязанности по обеспечению выполнения требований ППБ Беларуси 01-2014.

Билет № 25

1. Периодичность и организация проведения проверки знаний по вопросам охраны труда у работающих.

2.  Обеспечение работников организаций специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

3. Обязанности руководителя учреждения образования по расследованию несчастных случаев, происшедших с обучающимися и воспитанниками.

1. Периодичность и организация проведения проверки знаний по вопросам охраны труда у работающих.

Не позднее месяца со дня назначения на должность и периодически в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, но не реже одного раза в три года, руководители и специалисты проходят проверку знаний по вопросам охраны труда.

Проверка знаний по вопросам охраны труда руководителей и специалистов проводится с учетом их должностных обязанностей и характера производственной деятельности, а также требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов по охране труда, соблюдение которых входит в их должностные обязанности.

Руководителям и специалистам, прошедшим проверку знаний по вопросам охраны труда, выдается удостоверение по охране труда.

Внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов по вопросам охраны труда проводится:

- при переводе руководителя или специалиста на другое место работы или назначении его на должность, где требуются дополнительные знания по охране труда;

- при принятии актов законодательства, содержащих требования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только данных актов законодательства;

- по требованию государственного органа надзора и контроля;

- по решению руководителя организации или другого должностного лица, ответственного за организацию охраны труда, при выявлении нарушений требований охраны труда или недостаточном знании нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов по охране труда, которые могут привести или привели к аварии, несчастному случаю на производстве и другим тяжелым последствиям;

- при перерыве в работе в данной должности более одного года.

В организации приказом ее руководителя создается комиссия для проверки знаний по вопросам охраны труда. Возглавляет комиссию организации руководитель организации (заместитель руководителя, ответственный за организацию охраны труда). В ее состав включаются специалисты службы охраны труда, юридической службы, главный энергетик, главный инженер, и другие главные специалисты, уполномоченные представители профсоюзов, представители государственных органов надзора и контроля (при необходимости и по согласованию с этими органами).

Лица, не прошедшие проверку знаний, проходят повторную проверку в срок не более одного месяца.

Вопрос о работе по профессии (соответствии занимаемой должности) лица, не прошедшего проверку знаний повторно, рассматривается нанимателем в соответствии с законодательством.

Проверка знаний по вопросам охраны труда работающих по рабочим должностям (на работах с повышенной опасностью или требующих определенный уровень знаний по вопросам охраны труда) проводится ежегодно по разработанным билетам или с использованием компьютерной техники.  Конкретный порядок проверки знаний устанавливается нанимателем.

- Обеспечение работников организаций специальной одеждой, специальной обувью и

другими средствами индивидуальной защиты.

Согласно статье 230 ТК РБ на работах с вредными, опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или осуществляемых в неблагоприятных температурных условиях, наниматель обязан обеспечить выдачу бесплатно работникам средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) по нормам и в порядке, определяемым Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом.

СИЗ выдаются работникам тех профессий и должностей, которые предусмотрены в соответствующих производствах, цехах, на участках и видах работ Типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты работникам общих профессий и должностей, или же соответствующими отраслевыми нормами.

СИЗ выдаются работникам в соответствии с установленными нормами и сроками носки независимо от того, к какой отрасли экономики относятся производства, цехи, участки и виды работ, а также независимо от форм собственности предприятий и их организационно-правовых форм.

Работникам, профессии и должности которых предусмотрены в Типовых нормах, СИЗ выдаются в соответствии с указанными нормами, если нормы выдачи СИЗ по этим профессиям и должностям специально не предусмотрены в соответствующих отраслевых нормах.

В тех случаях, когда такие СИЗ, как предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, антифоны, заглушки, шумозащитные шлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и т.п. не указаны в Типовых или отраслевых нормах, они могут быть выданы работникам нанимателем в зависимости от характера выполняемых работ на основании требований нормативных правовых актов по охране труда (правил, стандартов и т.п.) со сроком носки до износа или как дежурные и включаются в коллективные договоры и соглашения.

Выдача работникам и сдача ими СИЗ отмечаются в личной карточке. Порядок ведения личных карточек устанавливается приказом нанимателя.

Сроки носки СИЗ установлены в календарных днях и исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. При этом в сроки носки специальной одежды и специальной обуви от пониженных температур включается и время ее хранения в теплое время года.

СИЗ являются собственностью нанимателя и подлежат возврату: при увольнении работника до окончания сроков носки, при переводе на том же предприятии на другую работу, для которой выданные средства индивидуальной защиты не предусмотрены нормами.

3.Обязанности руководителя учреждения образования по расследованию несчастных

случаев, происшедших с обучающимися и воспитанниками

Установлены постановлением Минобразования от 07.08.2003г. №58

Руководитель учреждения образования, получив сообщение о несчастном случае:

- информирует о несчастном случае законного представителя обучающегося или воспитанника, получившего травму, или лицо, представляющее его интересы, вышестоящую организацию (по подчиненности);

- обеспечивает расследование несчастного случая в соответствии с настоящей Инструкцией.

Руководитель учреждения образования, у которого произошел несчастный случай с обучающимся или воспитанником другого учреждения образования:

- принимает меры по устранению причин произошедшего несчастного случая;

- в течение суток сообщает о происшествии руководителю учреждения образования обучающегося или воспитанника, получившего травму.

В связи с тем, что расследование несчастных случаев (кроме групповых и со смертельным исходом) проводится уполномоченным представителем руководителя учреждения образования с участием уполномоченного представителя профсоюза, специалиста по охране труда (лица, на которое возложены обязанности специалиста по охране труда) учреждения образования, руководителю необходимо назначить уполномоченное должностное лицо.

Руководитель учреждения образования создает лицам, занятым расследованием несчастного случая, необходимые условия для работы:

- предоставляет помещение, транспорт, средства связи и другое;

- оплачивает расходы, связанные с проведением расследования несчастного случая (экспертиза, расчеты, фотографирование, печатание документов и другое);

- организует в соответствии с настоящей Инструкцией оформление и учет несчастного случая, произошедшего с обучающимся или воспитанником, разработку и реализацию мероприятий по профилактике несчастного случая.

Контроль за правильным и своевременным расследованием, оформлением и учетом несчастных случаев с обучающимися или воспитанниками, получившими травму, осуществляют вышестоящие организации (по подчиненности) и профсоюзы.